KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Kopernika w Mławie od ulicy Żwirki do ulicy PCK

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | D.01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu punktów głównych trasy oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza |  | km | 0,800 |  |  |  |
| 1.2. | D.01.02.04. | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej w miejscach przejść dla pieszych |  | mb | 24,00 |  |  |  |
| 1.3. | D.01.02.04. | Rozebranie ławy betonowej pod krawężnik ze złożeniem gruzu obok wykopu |  | m3 | 1,44 |  |  |  |
| 1.4. | D.01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych (chodnika) przy grubości warstwy 4 cm ze złożeniem gruzu obok |  | m2 | 13,00 |  |  |  |
| 1.5. | D.01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki kamiennej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i do powtórnego wbudowania |  | m2 | 6,50 |  |  |  |
| 1.6. | D.01.02.04. | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej |  | mb | 12,00 |  |  |  |
| 1.7. | D.01.02.04. | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg |  | ton | 7,31 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | CPV-45111200-1 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | D.02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Koryto pod chodnik w miejscach przejść dla pieszych. Koryto głębokości 25 cm | m3 |  | 9,65 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | D.08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 24,00 |  |  |  |
| 3.2. | D.08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 1,44 |  |  |  |
| 3.3. | D.04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospóła,piasek,żwir) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników |  | m2 | 57,50 |  |  |  |
| 3.4. | D.08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. |  | m2 | 1105,55 |  |  |  |
| 3.5. | D.08.02.01. | Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 12,80 |  |  |  |
| 3.6. | D.08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem |  | m | 20,40 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | D.07.01.02. | Oznakowanie gładkie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, strzałki i symbole malowane mechanicznie |  | m2 | 478,11 |  |  |  |
| 4.2. | D.07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych z ruro średnicy 70 mm do znaków drogowych: Słupki do znaków -54 szt. |  | Szt. | 54,00 |  |  |  |
| 4.3. | D.07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu B - Znaki typu C - Znaki typu D - Tabliczki znaków typu T - Słupki przeszkodowe typu U-5 |  | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 2,00 4,00 19,00 30,00 8,00 17,00 |  |  |  |
| 4.4. | D.07.02.01. | Przymocowanie elementów odblaskowych do jezdni o barwie żółtej i czerwonej (kocie oczka) 89,00+44,00 = 133,00 |  | Szt. | 133,00 |  |  |  |
| 4.4. | D.07.06.08. | Przymocowanie (wykonanie) azyli dla pieszych z gotowych elementów prefabrykowanych (gumowych) |  | m2 | 84,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |