OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i niezbędnego oprogramowania do realizacji projektu pn.: „Świ@t w zasięgu ręki”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach projektu 50 gospodarstw osób niepełnosprawnych otrzyma niezbędny sprzęt komputerowy. Ponadto na terenie miasta utworzone zostaną dwa punkty ogólnodostępnego dostępu do Internetu (w dwóch jednostkach organizacyjnych gminy) w każdym po 10 komputerów. Na przedmiot zamówienia składają się następujące elementy:

- dostawa zestawów komputerowych dla beneficjentów ostatecznych:

  - zestawy stacjonarne składające się z komputera, monitora 
i drukarki w ilości 8 sztuk;

  - zestawy przenośne składające się z komputera typu laptop 
i drukarki w ilości 42 sztuk.

- dostawa niezbędnego oprogramowanie do komputerów beneficjentów ostatecznych, w tym do zestawów stacjonarnych w ilości 8 sztuk, natomiast do zestawów przenośnych w ilości 42 sztuk;

- dostawa zestawów komputerowych dla jednostek podległych składających się z komputera i monitora w ilości 20 sztuk;

- dostawa zestawów niezbędnego oprogramowania do komputerów w jednostkach koordynujących w ilości 20 sztuk;

- dostawa drukarek sieciowych dla jednostek koordynujących w ilości 
2 sztuk;

- dostawa urządzeń dostępowych i blokujących z oprogramowaniem dla jednostek koordynujących w ilości 2 sztuk.

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na teren miasta Mława do miejsc wskazanych przez Zamawiającego (tj. Urzędu Miasta Mława, Miejskiego Domu Kultury oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji). Sprzęt należy dostarczać partiami, których wielkość oraz termin dostawy należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w nieprzekraczalnym terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Szczegółowe wymogi techniczne dotyczące sprzętu komputerowego i oprogramowania zostały określone poniżej.

Ad. 1) 	Wymogi techniczne dotyczące zestawów komputerowych dla beneficjentów ostatecznych

- zestawy stacjonarne składające się z komputera, monitora i drukarki w ilości 8 sztuk:

specyfikacja jednostki centralnej:

| Atrybut | Sposób określenia |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany w celach edukacyjnych oraz do korzystania z Internetu, obsługi edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego sporządzania prezentacji, korzystania z multimediów (odtwarzanie filmów, dźwięków, wideokonferencji, itp.) |
| Wydajność obliczeniowa | Komputer powinien osiągać w teście wydajności Sysmark2007 Preview „Video-Creation” wynik minimum 250 pkt. Wykonawca załączy do oferty oświadczenie, że oferowany sprzęt uzyskał w/w teście wymaganą liczbę punktów. |
| Pamięć operacyjna | Pojemność min. 4GB Maksymalna obsługiwana pamięć: min. 8GB. Wolne złącza pamięci: min. 2 |
| Wydajność grafiki | Zestaw powinien osiągać w teście wydajności Sysmark2007 Preview „3D Creation” wynik minimum 250 pkt. Wykonawca załączy do oferty oświadczenie, że oferowany sprzęt uzyskał w/w teście wymaganą liczbę punktów. |
| Parametry pamięci masowej | Dysk twardy o pojemności min. 500 GB |
| Wyposażenie multimedialne | Komputer musi być wyposażony w: - kamerę internetową - głośniki - kartę dźwiękową - mikrofon |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowany zestaw powinien poprawnie współpracować z zainstalowanym systemem operacyjnym . Wykonawca powinien załączyć do oferty stosowne oświadczenie. |
| Ergonomia | Głośność przy maksymalnym obciążeniu nie powinna przekraczać 40dB (załączyć oświadczenie producenta) |
| Niezawodność/jakość wytwarzania | Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normą ISO 9001 lub równoważną oraz ISO 14001 lub równoważną |
| Warunki gwarancji | 5 lat od daty dostawy w miejscu instalacji komputera. Usunięcie awarii – do 7 dni po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych. W przypadku gdy awarii nie da się usunąć „na miejscu”, koszty związane z transportem lub przesyłką sprzętu do i z miejsca naprawy ponosi Wykonawca. Pomoc techniczna świadczona również drogą telefoniczną w terminach przyjmowania zgłoszeń realizowany poprzez podanie modelu komputera i numeru seryjnego komputera. W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, dyski pozostają u Zamawiającego. Serwis gwarancyjny musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Serwis gwarancyjny musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważną, do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że gwarancja będzie realizowana zgodnie z tą normą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii sprzętu także przez użytkowników sprzętu – beneficjentów ostatecznych projektu. |
| Wsparcie techniczne | Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej – należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji) |
| Wymagania dodatkowe | - minimum 6 gniazd USB; - złącze wideo zgodne z zaoferowanym monitorem; - gniazdo słuchawek i mikrofonu; - karta sieciowa Ethernet - nagrywarka DVD+/-R wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt; - Mysz optyczna USB z rolką (scroll); - Klawiatura USB (układ polski programisty). - Listwa zasilająca z co najmniej 4 gniazdami wyjściowymi, o długości kabla minimum 3m. Na komputerze musi być zainstalowane oprogramowanie określone w punkcie Ad 2; Sprzęt powinien posiadać deklarację zgodności CE (należy dołączyć do oferty) Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim, w formie drukowanej lub elektronicznej (jako zapis trwały na płycie CD/DVD). Komputer musi być wyposażony w zabezpieczenie umożliwiające zabezpieczanie haseł użytkowników, administratora oraz danych użytkownika. |

specyfikacja monitora:

| Atrybut | Sposób określenia |
| --- | --- |
| Typ wyświetlacza: | LCD |
| Obszar aktywny: | przekątna ekranu minimum 18’’ |
| Kontrast: | przynajmniej 500:1 |
| Jasność: | przynajmniej 250 cd/m2 |
| Czas reakcji: | Max 8ms |
| Rozdzielczość podstawowa: | Minimum 1280 x 768 przy 60 Hz |
| Certyfikaty i standardy | Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normą ISO 9001 lub równoważną (należy dołączyć do oferty). Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normą ISO 14001 lub równoważną (należy dołączyć do oferty). Deklaracja zgodności CE dla monitora (należy dołączyć do oferty). Certyfikat TCO 03 lub wyższy dla oferowanego monitora (należy dołączyć do oferty) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany system operacyjny współpracuje z oferowanym monitorem. |
| Inne: | Warstwa przeciwodblaskowa. Złącze wideo zgodne z zaoferowanym komputerem. |
| Warunki gwarancji: | 5 lat od daty dostawy w miejscu instalacji monitora. Usunięcie awarii – do 7 dni po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych. W przypadku gdy awarii nie da się usunąć „na miejscu”, koszty związane z transportem lub przesyłką sprzętu do i z miejsca naprawy ponosi Wykonawca. Pomoc techniczna świadczona również drogą telefoniczną w terminach przyjmowania zgłoszeń realizowany poprzez podanie modelu monitora i numeru seryjnego monitora. Serwis gwarancyjny musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Serwis gwarancyjny musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważną – do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis gwarancyjny będzie realizowany zgodnie z tą normą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii sprzętu także przez użytkowników sprzętu – beneficjentów ostatecznych projektu. |

Specyfikacja drukarki

| Atrybut | Sposób określenia |
| --- | --- |
| Typ: | Drukarka atramentowa |
| Maksymalny format wydruku: | A 4 |
| Drukowanie dwustronne: | Nie |
| Druk kolorowy: | Tak |
| Wydajność: | Na jednym pojemniku czarnego tuszu musi być możliwe wydrukowanie co najmniej 150 stron czarno-białych Na pojemniku z tuszem kolorowym (pojemnikach z kolorowymi tuszami) musi być możliwe wydrukowanie co najmniej 150 stron w kolorze. |
| Warunki gwarancji | 5 lat od daty dostawy w miejscu instalacji drukarki. Usunięcie awarii – do 14 dni po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o niezgorszych parametrach technicznych. W przypadku gdy awarii nie da się usunąć „na miejscu”, koszty związane z transportem lub przesyłką sprzętu do i z miejsca naprawy ponosi Wykonawca. Pomoc techniczna świadczona drogą telefoniczną w terminach przyjmowania zgłoszeń realizowany poprzez podanie modelu drukarki i numeru seryjnego drukarki. Serwis gwarancyjny musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Serwis gwarancyjny musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważną – do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis gwarancyjny będzie realizowany zgodnie z tą normą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii sprzętu także przez użytkowników sprzętu – beneficjentów ostatecznych projektu. |
| Maks. gramatura papieru [g/m2]: | co najmniej 90 g/m2 |
| Certyfikaty i standardy | Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normą ISO 9001 lub równoważną (należy dołączyć do oferty). Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normą ISO 14001 lub równoważną (należy dołączyć do oferty). Deklaracja zgodności CE (należy dołączyć do oferty). Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające poprawną współpracę oferowanego systemu operacyjnego z oferowaną drukarką. |
| Inne: | Złącze drukarki musi być zgodne z zaoferowanym komputerem. Rozdzielczość druku czarno-białego minimum 600 x 600 dpi Rozdzielczość druku kolorowego minimum 600 x 600 dpi |

- zestawy przenośne składające się z komputera typu laptop i drukarki w ilości 42 sztuk.

specyfikacja laptopa:

| Atrybut | Sposób określenia |
| --- | --- |
| Typ | Komputer przenośny typu laptop |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany w celach edukacyjnych oraz do korzystania z Internetu, obsługi edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego sporządzania prezentacji, korzystania z multimediów (odtwarzanie filmów, dźwięków, wideokonferencji, itp.) |
| Wydajność obliczeniowa: | Komputer powinien osiągać w teście wydajności Sysmark2007 Preview „Video-Creation” wynik minimum 250 pkt. Wykonawca załączy do oferty oświadczenie, że oferowany sprzęt uzyskał w/w teście wymaganą liczbę punktów. |
| Pamięć operacyjna | Pojemność min. 4GB |
| Wydajność grafiki: | Zestaw powinien osiągać w teście wydajności Sysmark2007 Preview „3D Creation” wynik minimum 250 pkt. Wykonawca załączy do oferty oświadczenie, że oferowany sprzęt uzyskał w/w teście wymaganą liczbę punktów. |
| Parametry pamięci masowej | Dysk twardy o pojemności min. 500 GB |
| Wyposażenie multimedialne | - wbudowana kamera internetowa - wbudowane głośniki; - wbudowany mikrofon; |
| Wymagania dotyczące baterii/zasilania | Bateria musi zapewniać co najmniej 2 godziny działania bez podłączenia do sieci. |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowany laptop powinien poprawnie współpracować z zainstalowanym systemem operacyjnym . Wykonawca powinien załączyć do oferty stosowne oświadczenie. |
| Waga | Maksymalnie 4 kg (wraz z baterią). |
| Ergonomia | Głośność przy maksymalnym obciążeniu nie powinna przekraczać 40dB (załączyć oświadczenie producenta) |
| Niezawodność/jakość wytwarzania | Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normą ISO 9001 lub równoważną oraz ISO 14001 lub równoważną |
| Warunki gwarancji | 5 lat od daty dostawy w miejscu instalacji komputera. Usunięcie awarii – do 7 dni po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych. W przypadku gdy awarii nie da się usunąć „na miejscu”, koszty związane z transportem lub przesyłką sprzętu do i z miejsca naprawy ponosi Wykonawca. Pomoc techniczna świadczona również drogą telefoniczną w terminach przyjmowania zgłoszeń realizowany poprzez podanie modelu komputera i numeru seryjnego komputera. W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, dyski pozostają u Zamawiającego. Serwis gwarancyjny musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Serwis gwarancyjny musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważną, do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że gwarancja będzie realizowana zgodnie z tą normą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii sprzętu także przez użytkowników sprzętu – beneficjentów ostatecznych projektu. |
| Wsparcie techniczne | Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej – należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji) |
| Wymagania dodatkowe | - minimum 3 gniazda USB; - wyjście zasilania; - wyjście słuchawkowe; - wyjście na mikrofon; - karta sieciowa Ethernet; - WiFi - nagrywarka DVD+/-R; - Mysz optyczna USB z rolką (scroll); - czytnik kart pamięci; - wyjście VGA; - Klawiatura (układ polski programisty);. - urządzenie wskazujące touchpad; - Listwa zasilająca z co najmniej 4 gniazdami wyjściowymi, o długości kabla minimum 3m. Na komputerze musi być zainstalowane oprogramowanie określone w punkcie Ad 2;. Sprzęt powinien posiadać deklarację zgodności CE (należy dołączyć do oferty) Komputer musi być wyposażony w zabezpieczenie sprzętowe umożliwiające zabezpieczanie haseł użytkowników, administratora oraz danych użytkownika. Komputer musi być wyposażony w zabezpieczenie umożliwiające zabezpieczanie haseł użytkowników, administratora oraz danych użytkownika. |
| Typ wyświetlacza: | LCD Obszar aktywny minimum 15” |
| Rozdzielczość podstawowa: | Minimum 1280 x 768 przy 60 Hz |

Specyfikacja drukarki jak w przypadku zestawów stacjonarnych

Ad. 2) 	dostawa niezbędnego oprogramowanie do komputerów beneficjentów ostatecznych:

Zestawy oprogramowania zarówno na komputerach stacjonarnych jak i laptopach będą identyczne i będą składało się z:

- systemu operacyjnego w języku polskim (wraz z oświadczeniem Wykonawcy potwierdzającym poprawną współpracę zainstalowanego systemu operacyjnego z oferowanym sprzętem komputerowym);

- programu antywirusowego w języku polskim z licencją na 3 lata (licencja grupowa na 50 użytkowników).

Oferowane oprogramowanie musi zapewniać jego aktualizacje, ponadto powinien być dostępny serwis techniczny i pomoc dla użytkownika poprzez stronę internetową jak również telefonicznie poprzez infolinię co najmniej pięć dni w tygodniu w języku polskim.

Oprogramowanie musi być zainstalowane na oferowanych komputerach oraz dostarczone wraz z nośnikami.

Uwaga: Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać wszystkie wymagane licencje umożliwiające nieodpłatne użyczenie komputerów beneficjentom ostatecznym w celach niekomercyjnych.

Licencje na system operacyjny muszą być przypisane „na urządzenie”.  Licencja musi umożliwiać ewentualną zmianę podmiotu, na rzecz którego następować będzie użyczenie sprzętu komputerowego.

Beneficjenci ostateczni projektu, którym będzie użyczony sprzęt komputerowy będą wykorzystywać go przez co najmniej 25 miesięczny okres trwania projektu, a następnie przez 5 letni okres trwałości projektu.

Ad. 3) dostawa zestawów komputerowych dla jednostek podległych składających się z komputera i monitora w ilości 20 sztuk:

a) specyfikacja jednostki centralnej:

| Atrybut | Sposób określenia |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany w celach edukacyjnych oraz do korzystania z Internetu, obsługi edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego sporządzania prezentacji, korzystania z multimediów (odtwarzanie filmów, dźwięków, wideokonferencji, itp.) |
| Wydajność obliczeniowa | Komputer powinien osiągać w teście wydajności Sysmark2007 Preview „Video-Creation” wynik minimum 250 pkt. Wykonawca załączy do oferty oświadczenie, że oferowany sprzęt uzyskał w/w teście wymaganą liczbę punktów. |
| Pamięć operacyjna | Pojemność min. 4GB Maksymalna obsługiwana pamięć: min. 8GB. Wolne złącza pamięci: min. 2 |
| Wydajność grafiki | Zestaw powinien osiągać w teście wydajności Sysmark2007 Preview „3D Creation” wynik minimum 250 pkt. Wykonawca załączy do oferty oświadczenie, że oferowany sprzęt uzyskał w/w teście wymaganą liczbę punktów. |
| Parametry pamięci masowej | Dysk twardy o pojemności min. 500 GB |
| Wyposażenie multimedialne | Komputer musi być wyposażony w: - kamerę internetową - głośniki - kartę dźwiękową - mikrofon |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowany zestaw powinien poprawnie współpracować z zainstalowanym systemem operacyjnym . Wykonawca powinien załączyć do oferty stosowne oświadczenie. |
| Ergonomia | Głośność przy maksymalnym obciążeniu nie powinna przekraczać 40dB (załączyć oświadczenie producenta) |
| Niezawodność/jakość wytwarzania | Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normą ISO 9001 lub równoważną oraz ISO 14001 lub równoważną |
| Warunki gwarancji | 5 lat od daty dostawy w miejscu instalacji komputera. Usunięcie awarii – do 7 dni po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych. W przypadku gdy awarii nie da się usunąć „na miejscu”, koszty związane z transportem lub przesyłką sprzętu do i z miejsca naprawy ponosi Wykonawca. Pomoc techniczna świadczona również drogą telefoniczną w terminach przyjmowania zgłoszeń realizowany poprzez podanie modelu komputera i numeru seryjnego komputera. W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, dyski pozostają u Zamawiającego. Serwis gwarancyjny musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Serwis gwarancyjny musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważną, do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis gwarancyjny będzie realizowana zgodnie z tą normą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii sprzętu także przez użytkowników sprzętu – beneficjentów ostatecznych projektu. |
| Wsparcie techniczne | Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej – należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji) |
| Wymagania dodatkowe | - minimum 6 gniazd USB; - złącze wideo zgodne z zaoferowanym monitorem; - gniazdo słuchawek i mikrofonu; - karta sieciowa Ethernet; - nagrywarka DVD+/-R wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt; - Mysz optyczna USB z rolką (scroll); - Klawiatura USB (układ polski programisty). - obudowa umożliwiająca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki); Na komputerze musi być zainstalowane oprogramowanie określone w punkcie Ad 4; Sprzęt powinien posiadać deklarację zgodności CE (należy dołączyć do oferty) Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim, w formie drukowanej lub elektronicznej (jako zapis trwały na płycie CD/DVD). Komputer musi być wyposażony w zabezpieczenie umożliwiające zabezpieczanie haseł użytkowników, administratora oraz danych użytkownika. |

specyfikacja monitora:

| Atrybut | Sposób określenia |
| --- | --- |
| Typ wyświetlacza: | LCD |
| Obszar aktywny: | przekątna ekranu minimum 18’’ |
| Kontrast: | przynajmniej 500:1 |
| Jasność: | przynajmniej 250 cd/m2 |
| Czas reakcji: | Max 8ms |
| Rozdzielczość podstawowa: | Minimum 1280 x 768 przy 60 Hz |
| Certyfikaty i standardy | Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normą ISO 9001 lub równoważną (należy dołączyć do oferty). Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normą ISO 14001 lub równoważną (należy dołączyć do oferty). Deklaracja zgodności CE dla monitora (należy dołączyć do oferty). Certyfikat TCO 03 lub wyższy dla oferowanego monitora (należy dołączyć do oferty) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany system operacyjny współpracuje z oferowanym monitorem. |
| Inne: | Warstwa przeciwodblaskowa. Złącze wideo zgodne z zaoferowanym komputerem. Obudowa monitora musi umożliwiając zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona); |
| Warunki gwarancji: | 5 lat od daty dostawy w miejscu instalacji monitora. Usunięcie awarii – do 7 dni po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych. W przypadku gdy awarii nie da się usunąć „na miejscu”, koszty związane z transportem lub przesyłką sprzętu do i z miejsca naprawy ponosi Wykonawca. Pomoc techniczna świadczona również drogą telefoniczną w terminach przyjmowania zgłoszeń realizowany poprzez podanie modelu monitora i numeru seryjnego monitora. Serwis gwarancyjny musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Serwis gwarancyjny musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważną – do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis gwarancyjny będzie realizowany zgodnie z tą normą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii sprzętu także przez użytkowników sprzętu – beneficjentów ostatecznych projektu. |

Ad. 4) dostawa zestawów niezbędnego oprogramowania do komputerów w jednostkach koordynujących:

Zestawy oprogramowania będą składały się z:

- systemu operacyjnego w języku polskim (wraz z oświadczeniem Wykonawcy potwierdzającym poprawną współpracę zainstalowanego systemu operacyjnego z oferowanym sprzętem komputerowym), system operacyjny musi zapewniać możliwość obsługi domen;

- programu antywirusowego w języku polskim z licencją na 3 lata (licencja grupowa na 20 użytkowników).

Oferowane oprogramowanie musi zapewniać jego aktualizację, ponadto powinien być dostępny serwis techniczny i pomoc dla użytkownika poprzez stronę internetową jak również telefonicznie poprzez infolinię co najmniej pięć dni w tygodniu w języku polskim.

Oprogramowanie musi być zainstalowane na oferowanych komputerach oraz dostarczone wraz z nośnikami.

Uwaga: Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać wszystkie wymagane licencje umożliwiające Miastu Mława nieodpłatne użyczenie komputerów do Miejskiego Domu Kultury oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie osoby zainteresowane będą mogły z nich skorzystać w celach niekomercyjnych w ramach ogólnodostępnych punktów dostępu do Internetu.

Licencje na system operacyjny muszą być przypisane „na urządzenie”.

Licencja musi umożliwiać ewentualną zmianę podmiotu, na rzecz którego następować będzie użyczenie sprzętu komputerowego.

Sprzęt komputerowy użyczony do Miejskiego Domu Kultury oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji będzie wykorzystywany przez co najmniej 25 miesięczny okres trwania projektu, a następnie przez 5 letni okres trwałości projektu.

AD 5) dostawa drukarek sieciowych dla jednostek koordynujących w ilości 2 sztuk:

| Atrybut | Sposób określenia |
| --- | --- |
| Typ: | Drukarka laserowa |
| Maksymalny format wydruku: | A 4 |
| Drukowanie dwustronne: | Tak (nie dopuszczalny duplex ręczny) |
| Druk kolorowy: | Nie |
| Wydajność: | Toner stanowiący wyposażenie drukarki powinien umożliwiać wydrukowanie co najmniej 1 500 stron. |
| Warunki gwarancji: | 5 lat od daty dostawy w miejscu instalacji drukarki. Usunięcie awarii – do 14 dni po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o niezgorszych parametrach technicznych. W przypadku gdy awarii nie da się usunąć „na miejscu”, koszty związane z transportem lub przesyłką sprzętu do i z miejsca naprawy ponosi Wykonawca. Pomoc techniczna świadczona drogą telefoniczną w terminach przyjmowania zgłoszeń realizowany poprzez podanie modelu drukarki i numeru seryjnego drukarki. Serwis gwarancyjny musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Serwis gwarancyjny musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważną – do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis gwarancyjny będzie realizowana zgodnie z tą normą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii sprzętu także przez użytkowników sprzętu – beneficjentów ostatecznych projektu. |
| Maks. gramatura papieru [g/m2]: | co najmniej 200 g/m2 |
| Certyfikaty i standardy | Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normą ISO 9001 lub równoważną (należy dołączyć do oferty). Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normą ISO 14001 lub równoważną (należy dołączyć do oferty). Deklaracja zgodności CE (należy dołączyć do oferty). Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające poprawną współpracę oferowanego systemu operacyjnego z oferowaną drukarką. |
| Inne: | Drukarka musi mieć możliwość pracy w sieci LAN Drukarka musi posiadać złącze USB oraz złącze Ethernet. Taca odbiorcza minimum na 30 arkuszy. Podajnik papieru na co najmniej 100 arkuszy. Rozdzielczość druku minimum 600 x 600 dpi. |

Ad. 6) dostawa urządzeń dostępowych i blokujących z oprogramowaniem dla jednostek koordynujących w ilości 2 sztuk.

|  | System zabezpieczeń musi realizować zadania firewall, wykonując kontrolę na poziomie sieci oraz aplikacji. Urządzenie musi realizować zarządzanie pasmem sieci (QoS) Musi zestawiać połączenia jako Switch Ethernet'owy. |
| --- | --- |
|  | Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać możliwość uruchomienia modułu wykrywania i blokowania ataków intruzów w warstwie 7 modelu OSI (IPS). Aktualizacja bazy sygnatur ataków (IPS) powinna odbywać się na żądanie, bądź automatycznie zgodnie z ustalonym w konfiguracji harmonogramem. |
|  | Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać możliwość uruchomienia modułu kontroli antywirusowej kontrolującego pocztę elektronicznej (SMTP, POP3, IMAP), FTP oraz HTTP. Włączenie kontroli antywirusowej nie wymaga dodatkowego serwera. |
|  | Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać możliwość uruchomienia modułu kontroli antyspamowej działającego w oparciu o mechanizm blacklist. Włączenie kontroli antyspamowej nie wymaga dodatkowego serwera. |
|  | Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać możliwość uruchomienia modułu filtrowania stron WWW w zależności od kategorii treści stron. Włączenie filtrowania stron WWW nie wymaga dodatkowego serwera. |
|  | System zabezpieczeń musi być dostarczany jako dedykowane urządzenie sieciowe nie posiadające wrażliwych na awarie elementów sprzętowych (np. twardego dysku). Całość sprzętu i oprogramowania musi być wykonana i supportowana przez jednego producenta. |
|  | System zabezpieczeń może posiadać ograniczenie na liczbę chronionych komputerów w sieci wewnętrznej. Minimalna ilość chronionych komputerów 20. |
|  | Urządzenie zabezpieczeń musi być sterowane przez opracowany przez producenta zabezpieczeń dedykowany system operacyjny (tzn. nie może to być zmodyfikowany system operacyjny ogólnego przeznaczenia) |
|  | Urządzenie zabezpieczeń musi być wyposażone w co najmniej dwanaście 10/100 Ethernet, oraz posiadać nie mniej niż 1 slot na dodatkowy interfejs. |
|  | Urządzenie musi posiadać minimum 256 MB pamięci operacyjnej. |
|  | System zabezpieczeń musi działać w trybie routera (tzn. w warstwie 3 modelu OSI) oraz w trybie transparentnym (tzn. w warstwie 2 modelu OSI). Funkcjonując w trybie transparentnym urządzenie nie posiada skonfigurowanych adresów IP na interfejsach sieciowych. Tryb pracy zabezpieczeń musi być ustalany w konfiguracji. |
|  | Konfiguracja VPN musi odbywać się w oparciu o reguły polityki bezpieczeństwa (Policy-based VPN) oraz ustawienia rutingu (Routing-based VPN). |
|  | Urządzenie musi obsługiwać protokoły dostępowe warstwy 2 OSI: co najmniej: Frame Relay, Ethernet (z obsługą co najmniej 12 sieci VLAN poprzez tagowanie zgodne z IEEE 802.1q) oraz Point-to-Point Protocol/High Level Data Link Control (PPP/ HDLC). |
|  | Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać strefy bezpieczeństwa, adresy IP klientów i serwerów, protokoły i usługi sieciowe, użytkowników aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie oraz zarządzanie pasma sieci (m.in. pasma gwarantowane i maksymalne, priorytety, oznaczenia DiffServ). |
|  | System zabezpieczeń musi posiadać mechanizmy wykrywania i blokowania technik i ataków stosowanych przez hakerów (m.in. IP Spoofing, SYN Attack, ICMP Flood, UDP Flood, Port Scan), blokowania URL i niebezpiecznych komponentów (m.in. Java/ActiveX/zip/exe), ochrony sieci VPN przed atakami powtórzeniowymi (Replay Attack) oraz limitowania maksymalnej liczby otwartych sesji z jednego adresu IP. |
|  | Zarządzanie funkcjami zabezpieczeń w pełnym zakresie musi odbywać się z linii poleceń (CLI), graficznej konsoli GUI. Dostęp do urządzenia z sieci muszą być zabezpieczone kryptograficznie (poprzez szyfrowanie komunikacji). Administratorzy mogą być uwierzytelniani za pomocą haseł statycznych oraz haseł dynamicznych. |
|  | System zabezpieczeń musi posiadać mechanizmy uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą haseł statycznych i dynamicznych. Użytkownicy definiowani są w bazie lokalnej (tzn. bazie utrzymywanej na urządzeniu) oraz na zewnętrznych serwerach. |
|  | System zabezpieczeń musi wykonywać statyczną i dynamiczną translację adresów NAT. Mechanizmy NAT umożliwiają m.in. dostęp wielu komputerów posiadających adresy prywatne do Internetu z wykorzystaniem jednego publicznego adresu IP. |
|  | Pomoc techniczna oraz instruktaż z obsługi produktu muszą być dostępne w Polsce. Usługi te muszą być świadczone w języku polskim. |
|  | Wraz z urządzeniem wymagane jest dostarczenie licencji na korzystanie z modułu filtrowania stron WWW (w zależności od kategorii treści stron) na okres minimum 5 lat. |
|  | Wraz z produktem wymagane jest dostarczenie opieki technicznej ważnej przez okres 5 lat. Opieka powinna zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przez producenta oraz polskiego dystrybutora zabezpieczeń, wymianę uszkodzonego sprzętu, a także dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych i aktualizacji oprogramowania. |
|  | Wymagane jest zapewnienie wsparcia przy konfiguracji urządzenia oraz powdrożeniowego instruktażu z zakresu konfiguracji i zarządzania z zaproponowanego systemu zabezpieczeń. Instruktaż powinien być przeprowadzony dla minimum 2 osoby w języku polskim (wskazanych przez Zamawiającego). |
|  | Gwarancja na 5 lat od daty dostawy w miejscu instalacji urządzenia. Usunięcie awarii – do 7 dni po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych. Serwis gwarancyjny musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. |