OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niezbędnych prac remontowych 
i instalacyjnych mających na celu zaadoptowanie pomieszczeń w jednostkach koordynujących tj.:

- w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie, ul. Warszawska 52;

- w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, ul. Graniczna 39;

do pełnienia funkcji ogólnodostępnych punktów dostępu do Internetu, utworzonych 
w ramach realizacji projektu pn.: „Świ@t w zasięgu ręki”.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Świ@t w zasięgu ręki” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na przedmiot zamówienia składa się:

I. 	wykonanie sieci komputerowej w pomieszczeniach przeznaczonych 
do pełnienia funkcji ogólnodostępnych punktów dostępu do Internetu 
na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie oraz na terenie Szkoły Podstawowej 
Nr 4 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie.

II. 	wykonanie prac remontowych w wyznaczonych pomieszczeniach 
na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie oraz na terenie Szkoły Podstawowej 
Nr 4 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie 
do 4 tygodni od daty podpisania umowy. Szczegółowe wymogi techniczne dotyczące poszczególnych elementów:

Ad. I. 	wykonanie sieci komputerowej w pomieszczeniach przeznaczonych 
do pełnienia funkcji ogólnodostępnych punktów dostępu do Internetu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie oraz na terenie Szkoły Podstawowej 
Nr 4 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie.

Należy wykonać sieć komputerową w:

- pomieszczeniu obecnej pracowni plastycznej na I piętrze Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych 
Nr 1 w Mławie. Wykonana sieć komputerowa musi umożliwiać umieszczenie w pomieszczeniu 10 stanowisk komputerowych (zestaw komputer + monitor) oraz drukarki sieciowej i urządzenia blokująco-dostępowego, które będą włączone w tą sieć komputerową.

- pomieszczeniu obecnej czytelni przy bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 4 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych 
Nr 2 w Mławie. Wykonana sieć komputerowa musi umożliwiać umieszczenie w pomieszczeniu 10 stanowisk komputerowych (zestaw komputer + monitor) oraz drukarki sieciowej i urządzenia blokująco-dostępowego, które będą włączone w tę sieć komputerową. Uwaga! 
W pomieszczeniu istnieje już prowizoryczna sieć komputerowa, prowadzona w plastikowych korytkach montażowych, umożliwiająca podłączenie 5 komputerów. Przed wykonaniem nowej sieci istniejącą prowizoryczną sieć komputerową należy zdemontować.

W obu lokalizacjach sieci komputerowe należy wykonać z kabla miedzianego STP kat 5e i prowadzić w taki sposób aby jak najmniej obniżały estetykę budynku, 
w którym zlokalizowany będzie ogólnodostępny punkt dostępu do Internetu. 
W związku z tym sieci należy prowadzić w przewodach zbiorczych w ścianach 
i sufitach. Dopuszczalne jest także prowadzenie sieci komputerowej wraz z siecią elektryczną na tynku w plastikowych korytkach montażowych o wymiarach dostosowanych do prowadzonych kabli. W lokalizacji w Zespole Placówek Oświatowych Nr1 należy wykonać łącznie 12 podwójnych gniazd RJ45. W lokalizacji w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 należy wykonać łącznie 12 podwójnych gniazd RJ45. Wykonawca wykona przedmiotową sieć komputerową w oparciu 
o schemat rozmieszczenia punktów dostępu do sieci stanowiący załącznik nr 2a i nr 2b do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w uzgodnieniu 
z Zamawiającym oraz Dyrektorami Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 oraz Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2.

W punktach dystrybucyjnych obu ogólnodostępnych punktów dostępu 
do Internetu w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, Wykonawca dostarczy 
i zamontuje szafę montażową 19” wiszącą minimum 4U, zamykaną na klucz. Szafa musi umożliwiać umieszczenie w niej urządzenia blokująco-dostępowego Juniper SRX240. Wyposażenie szafy:

- 2 półki 19”,

- 1 organizator kabli,

- 1 „patchpanel” ekranowany 19” kat. 5e – 16 portowy,

- akcesoria do wprowadzania kabli,

- 15 kabli do połączeń w szafie montażowej długości 50 cm,

- 15 kabli do połączeń stanowisk komputerowych o długości 3 m.

Ponadto Wykonawca oznaczy gniazdka komputerowe i punkty w szafie montażowej.

Przed rozpoczęciem wykonywania prac instalacyjnych Wykonawca przedstawi graficzny schemat sieci komputerowej w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego Dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji Wykonawca będzie mógł rozpocząć wykonanie przedmiotowych prac.

Wykonawca musi zapewnić co najmniej 25 miesięcy gwarancji na wykonane prace instalacyjne i dostarczone materiały.

Ad. II. 	wykonanie prac remontowych w wyznaczonych pomieszczeniach 
na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie oraz na terenie Szkoły Podstawowej 
Nr 4 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie.

W szczególności należy wykonać:

1) 	sieci elektryczne w następujących pomieszczeniach:

- pomieszczeniu obecnej pracowni plastycznej na I piętrze Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych 
Nr 1 w Mławie. Wykonana sieć elektryczna musi umożliwiać umieszczenie 
w pomieszczeniu 10 stanowisk komputerowych (zestaw komputer + monitor) oraz drukarki sieciowej i urządzenia blokująco-dostępowego;

- pomieszczeniu obecnej czytelni przy bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 4 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych 
Nr 2 w Mławie. Wykonana sieć elektryczna musi umożliwiać umieszczenie 
w pomieszczeniu 10 stanowisk komputerowych (zestaw komputer + monitor) oraz drukarki sieciowej i urządzenia blokująco-dostępowego, które będą włączone w tę sieć elektryczną. Uwaga! W pomieszczeniu istnieje już sieć elektryczna umożliwiająca podłączenie 5 komputerów, którą należy wykorzystać.

W obu lokalizacjach sieci elektryczne należy prowadzić w taki sposób, aby jak najmniej obniżały one estetykę budynku, w którym zlokalizowany będzie ogólnodostępny punkt dostępu do Internetu. W związku z tym sieci należy prowadzić w przewodach zbiorczych w ścianach i sufitach. Dopuszczalne jest także prowadzenie sieci elektrycznej wraz z siecią komputerową na tynku w plastikowych korytkach montażowych o wymiarach dostosowanych do prowadzonych kabli. 
W lokalizacji w Zespole Placówek Oświatowych Nr1 należy wykonać łącznie 
34 gniazda elektryczne 230V, natomiast w lokalizacji w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 należy wykonać łącznie 19 gniazd elektrycznych 230V. Sieć musi być wyposażona w tablicę rozdzielczą umieszczona w skrzynce. Wykonawca wykona przedmiotową sieć elektryczną w oparciu o schemat rozmieszczenia gniazdek elektrycznych stanowiący załącznik nr 1a i nr 1b do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym. Sieci elektryczne należy poprowadzić od najbliższych skrzynek rozdzielczych, do których będzie możliwość podłączenia. Wykonawca uzyska wszystkie zezwolenia, jeśli takowe będą wymagane do wykonania w/w prac. Wykonawca wykona również wszystkie niezbędne badania wykonanych sieci.

Przed rozpoczęciem wykonywania prac instalacyjnych Wykonawca przedstawi graficzny schemat sieci elektrycznych w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego Dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji Wykonawca będzie mógł rozpocząć wykonanie przedmiotowych prac.

Wykonawca musi zapewnić co najmniej 25 miesięcy gwarancji na wykonane prace instalacyjne i dostarczone materiały.

2)	wykonanie niezbędnych prac remontowych w następujących pomieszczeniach:

- pomieszczeniu obecnej pracowni plastycznej na I piętrze Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych 
Nr 1 w Mławie. Należy naprawić po wykonanych pracach instalacyjnych powierzchnie sufitów i ścian oraz pomalować na obecny kolor.

- pomieszczeniu obecnej czytelni przy bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 4 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych 
Nr 2 w Mławie. Należy oczyścić i wyrównać powierzchnię ścian i sufitu. Sufit należy pomalować na kolor biały (około 60m2), natomiast ściany na kolor pastelowy (łącznie około 115m2). Ostateczny kolor należy uzgodnić 
z Zamawiającym przed rozpoczęciem malowania. Podłogę należy wykończyć wykładziną PVC zgrzewaną (powierzchnia około 60m2). Kolor wykładziny należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem układania wykładziny.

3) 	dostawa i montaż wyposażenia ogólnodostępnych punktów dostępowych do Internetu w następujących pomieszczeniach:

- pomieszczeniu obecnej pracowni plastycznej na I piętrze Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych 
Nr 1 w Mławie. W pomieszczeniu będzie znajdowało się 10 stanowisk komputerowych (zestaw komputer + monitor) oraz drukarka sieciowa 
i urządzenie blokująco-dostępowe w szafie 19” (poglądowy schemat propozycji umeblowania stanowi załącznik nr 3a);

- pomieszczeniu obecnej czytelni przy bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 4 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych 
Nr 2 w Mławie. W pomieszczeniu będzie znajdować się 10 stanowisk komputerowych (zestaw komputer + monitor) oraz drukarka sieciowa 
i urządzenie blokująco-dostępowe w szafie 19” (poglądowy schemat propozycji umeblowania stanowi załącznik nr 3b).

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym opracuje projekty poglądowe umeblowania obu pomieszczeń, w których będą mieściły się ogólnodostępne punkty dostępu do Internetu. Wykonawca dostarczy meble i zamontuje je w obu wyżej wymienionych lokalizacjach, zgodnie 
z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem poglądowego umeblowania obu pomieszczeń.

Wymogi dotyczące dostarczanych mebli:

  - w lokalizacji w Szkole Podstawowej Nr 1 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie. Należy wykonać stanowiska komputerowe dla 10 komputerów i drukarki sieciowej. Stanowiska muszą być wykonane 
z biurek przy dwóch ścianach pomieszczenia, tak aby tworzyły literę „L”. Blaty biurek mają być wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze drewnopodobnym o grubości minimum 28 mm oklejone PCV grubości minimum 2 mm. Biurka muszą mieć następujące wymiary minimalne: długość – 120cm; szerokość – 55cm; wysokość – 75cm.  Blaty muszą być umieszczone na nogach chromowanych o przekroju kołowym o średnicy minimum 60 mm. Biurko powinno umożliwiać montaż wieszaka na komputer zarówno po lewej jak i prawej stronie. Poglądowy wzór konstrukcji biurka stanowi załącznik nr 6. Wieszak na komputer, przystosowany do umieszczenia w nim komputera (o wymiarach obudowy długość 40cm.; wysokość 36cm; szerokość 20cm). Poglądowy wzór wieszaka na komputer stanowi załącznik nr 4. Poglądowy schemat rozmieszczenia biurek stanowi załącznik nr 3a.

    - Krzesła w ilości 10 sztuk z chromowanym stelażem. Siedzisko oraz oparcie tapicerowane odporną na ścieranie tkaniną. Kolor krzeseł należy uzgodnić z Zamawiającym przed ich dostarczeniem. Krzesła powinny umożliwiać ułożenie ich jedno na drugim. Poglądowy wzór konstrukcji krzesła stanowi załącznik nr 5.

  - w lokalizacji w Szkole Podstawowej Nr 4 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie. Należy wykonać stanowiska komputerowe dla 10 komputerów i drukarki sieciowej.  Stanowiska muszą być wykonane z biurek przy dwóch przeciwległych ścianach pomieszczenia, po lewej i prawej stronie od wejścia do pomieszczenia od strony biblioteki szkolnej. Blaty biurek mają być wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze drewnopodobnym o grubości minimum 28 mm oklejone PCV grubości minimum 2 mm. Biurka muszą mieć następujące wymiary minimalne: długość – 120cm; szerokość – 55cm; wysokość – 75cm. Blaty muszą być umieszczone na nogach chromowanych o przekroju kołowym o średnicy minimum 60 mm. Biurko powinno umożliwiać montaż wieszaka na komputer zarówno po lewej jak i prawej stronie. Poglądowy wzór konstrukcji biurka stanowi załącznik nr 6. Wieszak na komputer, przystosowany do umieszczenia w nim komputera (o wymiarach obudowy długość 40cm.; wysokość 36cm; szerokość 20cm). Poglądowy wzór wieszaka na komputer stanowi załącznik nr 4. Poglądowy schemat rozmieszczenia biurek stanowi załącznik nr 3a.

    - Krzesła w ilości 10 sztuk z chromowanym stelażem. Siedzisko oraz oparcie tapicerowane odporną na ścieranie tkaniną. Kolor krzeseł należy uzgodnić z Zamawiającym przed ich dostarczeniem. Krzesła powinny umożliwiać ułożenie ich jedno na drugim. Poglądowy wzór konstrukcji krzesła stanowi załącznik nr 5.

Dodatkowe wymogi odnoszące się do obu lokalizacji

Przed rozpoczęciem dostawy Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu proponowane wyposażenie wraz z graficznym schematem jego rozmieszczenia 
w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji Wykonawca będzie mógł dostarczyć i zamontować wyposażenie obu ogólnodostępnych punktów dostępu do Internetu.

Wykonawca z uwagi na fakt, że prace będą prowadzone w użytkowanych obiektach zobowiązany będzie do wykonywania ich w sposób jak najmniej utrudniający korzystanie z budynków, w tym w szczególności dbać o czystość. Wykonawca musi zapewnić co najmniej 25 miesięcy gwarancji na dostarczone wyposażenie i wykonane prace.

Przed złożeniem oferty zaleca się wizję lokalną w obu budynkach wskazanych jako miejsca lokalizacji ogólnodostępnych punktów dostępu do Internetu, 
tj. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie, ul. Warszawska 52 oraz Szkoły Podstawowej 
Nr 4 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, ul. Graniczna 39.