| Nr | Podstawa ceny jednostkowej | Opis robót, wyliczenie ilości robót | J.m. | Ilość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosztorys | Kosztorys |  |  |  |  |
| 1 | Element | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1.1 | KNNR 1/201/4 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III-IV | m3 | 159,11 |  |  |
| 1.2 | KNNR 6/806/2 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 4,00 |  |  |
| 1.3 | KNNR 6/403/3 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 4,00 |  |  |
| 1.4 | KNNR 6/805/5 | Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 35x35x5·cm | m2 | 4,00 |  |  |
| 1.5 | KNNR 6/503/2 | Chodniki z płyt, betonowe 35x35x5·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 4,00 |  |  |
| 1.6 | KNNR 1/206/3 (4) | Przywóz pisku do zasypki- Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazy. w hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kat. I-III, spycharka 74·kW, sam. 5-10·t | m3 | 90,64 |  |  |
| 1.7 | KNNR 1/318/4 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV | m3 | 90,64 |  |  |
| 1.8 | KNNR 1/408/2 | Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III | m3 | 90,64 |  |  |
| Razem Roboty ziemne: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Element | Roboty instalacyjne przyłączy wod-kan. iI przykanalków kan. deszczowej zewnątrz |  |  |  |  |
| 2.1 | KNNR 4/1411/1 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm-podsypka | m3 | 12,95 |  |  |
| 2.2 | KNNR 1/320/1 | Wykonania obsypki i nadsypki 30 cm nad rurociąg -Ręczne zasypanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości zasypania do 4·m wraz z dostarczeniem piasku, zagęszczanie ręczne. | m3 | 46,44 |  |  |
| 2.3 | KNNR 4/1009/1 (1) analogia | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·40·mm | m | 72,20 |  |  |
| 2.4 | KNNR 8/110/1 analogia | Wstawienie trójnika w rurę PE 50/40 | szt | 1,00 |  |  |
| 2.5 | KNNR 4/1113/1 (1) analogia | Zasuwa typu "E" z obudową montowana na rurociągach PE, Fi·40·mm- do przyłaczy domowych | kpl | 1,00 |  |  |
| 2.6 | KNNR 4/1413/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m- studnia wodociągowa | szt | 1,0 |  |  |
| 2.7 | KNNR 4/130/4 (1) | Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·32·mm- w studni wodociągowej (przed spustem) | szt | 1,0 |  |  |
| 2.8 | KNNR 4/130/2 (1) | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·20·mm- spust w studni wodociągowej | szt | 1,0 |  |  |
| 2.9 | KNNR 4/1308/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm (SN4) | m | 45,00 |  |  |
| 2.10 | KNNR 4/1413/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m- studnia KS0, KS1-B125 | szt | 2,00 |  |  |
| 2.11 | KNNR 4/1423/1 analogia | Kominy włazowe z kręgów betonowych, Fi·600·mm | m | 3,00 |  |  |
| 2.12 | KNNR 4/1429/1 | Osadzenie w studzienkach i komorach, właz żeliwny, - studnia na ks i wodociągowa, KS4, | szt | 3,00 |  |  |
| 2.13 | KNR-W 2-18 0517-02 | Studzienki kanalizacyjne o śr. 425 mm DN 200 z kinetą, rurą karbowaną rurą teleskopową i włazem żeliwnym D 400 | szt. | 2,00 |  |  |
| Razem Roboty instalacyjne wod-kan na zewnątrz: |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Element | Instalacja gazowa |  |  |  |  |
| 5.1 | KNNR 6/806/2 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 4,00 |  |  |
| 5.2 | KNNR 6/403/3 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 4,00 |  |  |
| 5.3 | KNNR 5/721/1 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm | m | 24,00 |  |  |
| 5.4 | KNNR 5/721/2 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębokości | m | 24,00 |  |  |
| 5.5 | KNNR 6/802/4 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie | m2 | 12,00 |  |  |
| 5.6 | KNR 231/803/4 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. | m2 | 12,00 |  |  |
| 5.7 | KNR 401/108/11 | Załadunek i wywóz materiału z rozbiórki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 1,92 |  |  |
| 5.8 | KNR 401/108/12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km | m3 | 1,91 |  |  |
| 5.9 | KNNR 6/308/1 (1) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód do 5·t | m2 | 12,00 |  |  |
| 5.10 | KNNR 6/309/2 (1) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód do 5·t | m2 | 12,00 |  |  |
| 5.11 | KNR 201/317/1 (1) | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5·m | m3 | 50,60 |  |  |
| 5.12 | KNR 218/501/1 | Podłoże i nadsypka z materiałów sypkich, grubości 10·cm | m3 | 11,74 |  |  |
| 5.13 | KNR 201/320/1 (1) | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5·m | m3 | 38,86 |  |  |
| 5.14 | KNRW 219/303/3 (1) | Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych-mufa , Dn·32 mm-mufy elektrooporowe | złącze | 4,00 |  |  |
| 5.15 | KNRW 219/303/3 (1) | Kształtka adaptacyjna PE32/stal1" | szt | 2,00 |  |  |

| Nr | Podstawa ceny jednostkowej | Opis robót, wyliczenie ilości robót | J.m. | Ilość | Cena jednost. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.16 | KNNR 4/302/3 | Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·25·mm w koszulce termokurczliwej | m | 4,00 |  |  |
| 5.17 | KNRW 215/312/3 (1) | Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi·25·mm | szt | 3,00 |  |  |
| 5.18 | KNNR 4/312/3 (1) | Filtr mechaniczny Fi·25·mm | szt | 1,00 |  |  |
| 5.19 | KNRW 219/301/3 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn·32 mm | m | 253,00 |  |  |
| 5.20 | KNR 219/219/1 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | m | 254,0 |  |  |
| 5.21 | KNR 219/220/1 | Próby szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych, montaż aparatury kontrolno-pomiarowej R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | kpl | 1 |  |  |
| 5.22 | KNR 219/220/2 | Próby szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych, próba szczelności i wytrzymałości R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | m | 257,0 |  |  |
| 5.23 | KNNR 4/307/1 (1) | Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach niemieszkalnych | szt | 1,00 |  |  |
| Razem Instalacja gazowa: |  |  |  |  |  |  |