PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy dr A. Dobrskiej w Mławie

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,182 |
| 1.2. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km Strona prawa: 53,00+14,00+8,00+8,00+14,00+11,00+5,50+57,00+2,50 = 173,00 m Strona lewa: 9,50+11,00+29,00+14,00+11,00+11,50+14,00+23,50+9,50+3,50+1,00+ 20,50+2,00+10,00+4,00+6,00+16,00+5,50+16,00+5,50 = 396,00 m RAZEM: 173,00+396,00 = 569,00 m | mb | 569,00 |
| 1.3. | 01.02.04. | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km (173,00+396,00) mb x 0,06 m3/mb = 34,14 m3 | m3 | 34,14 |
| 1.4. | 01.02.04. | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej Strona prawa: 55,00+4,50+4,50+1,50+6,50+2,00+7,00+4,50+6,50+3,50+4,00+4,50+ 4,50+1,00+4,50+5,50+5,50+1,00+4,50+1,50+5,00+2,00+10,50+8,00+ 3,50+3,50+2,00+10,50+1,00+1,00+2,50+1,00+4,50+3,50+1,00+2,50+ 5,00+2,00 = 201,00 m Strona lewa: 6,00+1,50+6,50+28,50+8,50+11,50+10,50+4,50+27,00+1,50+4,50+27,50+6,50+25,50+5,00+4,00 = 179,00 m RAZEM: 201,00+179,00 = 380,00 m | mb | 380,00 |
| 1.5. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi Strona prawa: 67,20+38,60+16,60+2,50 = 124,90 m2 Strona lewa: 56,70+175,80+46,40+56,40+70,70 = 406,00 m2 RAZEM: 124,90+406,00 = 530,90 m2 | m2 | 530,90 |
| 1.6. | 01.02.04. | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi Strona prawa: 97,00+52,00+36,00+5,00 = 190,00 m2 Strona lewa: 26,50+106,70 = 133,20 m2 RAZEM: 190,00+133,20 = 323,20 m2 | m2 | 323,20 |
| 1.7. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi 26,30+6,00+2,20+1,50 = 36,00 m2 | m2 | 36,00 |
| 1.8. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie podbudowy betonowej gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę 26,30+11,10+9,20+23,10 = 69,70 m2 | m2 | 69,70 |
| 1.9. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 8 cm ze złożeniem gruzu na hałdę 789,80+242,00+331,60 = 1363,40 m2 | m2 | 1363,40 |
| 1.10. | 01.02.04. | KNNR 6 0805-04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 15 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową 789,80+242,00+331,60 = 1363,40 m2 | m2 | 1363,40 |
| 1.11. | 01.02.04. | KNNR 5 0721-01 | Mechaniczne cięcie krawędzi nawierzchni bitumicznej przy głebokści cięcia do 12 cm 16,00+17,00+4,00+12,00+9,00+18,00+4,00+6,50 = 86,50 m | m | 86,50 |
| 1.12. | 05.03.11. | KNR-SEK 6-01 0101-04 | Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej frezarką samobieżną przy średniej głębokości ścinki do 4cm. Odwóz kory asfaltowej na odległość do 5 km | m2 | 964,20 |
| 1.13. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej | Szt. | 3,00 |
| 1.14. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych i gazowych, Zawory sieci wodociągowej szt. 7,0 Zawory sieci gazowej szt. 5,0 | Szt. | 12,00 |
| 1.15. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-02 | Wykonanie regulacji wysokościowej krat studni ściekowych | Szt. | 3,00 |
| 1.16. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-05 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych | Szt. | 7,00 |
| 1.17. | 01.02.04. | KNR 4-04 1104-02 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg 569,00x0,104 = 59,18 tony 34,14x2,40 = 81,94 tony 380,00x0,028 = 10,64 tony 323,20x0,05x2,40 = 38,78 tony 530,90x0,08x2,40 = 101,93 tony 36,00x0,08x2,40 = 6,91 tony 69,70x0,15x2,40 = 25,09 tony 1363,40x0,200 = 272,68 tony 597,15 tony | ton | 597,15 |
| 2. | CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi z załadunkiem na środki transportu kołowego i odwozem na odkład na odległość do 5 km. Roboty związane z korytem pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulicy i pod parkingi 1054,30+395,60 = 1449,90 m2 x 0,10 = 144,90 m3 | m3 | 144,90 |
| 2.2. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi z załadunkiem na środki transportu kołowego i odwozem na odkład na odległość do 5 km. Roboty związane z zebraniem nadmiaru gruntu przy sklepach pod chodniki 117,00 m2 x 0,40 = 46,80 m3 | m3 | 46,80 |
| 3. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1054,30+395,60 = 1449,90 m2 | m2 | 1449,90 |
| 3.2. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 790,40+269,70 = 1060,10 m2 | m2 | 1060,10 |
| 3.3. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 –0,7 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wiążącej i wyrównawczo – wzmacniającej 966,40+1060,10 = 2026,50 m2 | m2 | 2026,50 |
| 3.4. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 966,40+1060,10 = 2026,50 m2 | m2 | 2026,50 |
| 3.5. | 04.08.01. | KNNR 6 0108-02 | Wykonanie warstwy wyrównawczo - wzmacniającej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 4-18 cm 966,40 m2 x 0,400 t/m2 = 386,60 tony | ton | 386,60 |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-02 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm 1060,10 m2 | m2 | 1060,10 |
| 4.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 2026,50 |
| 5. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 5.1. | 01.02.04. 07.02.01. | KNR 2-31 0703-06 | Demontaż istniejącego oznakowania pionowego – zdjęcie tarcz znaków oraz odkopanie słupków | Szt. | 5,00 |
| 5.2. | 07.01.02. | KNNR – 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie Linie typu P-4: (10,00+5,00)x0,24 = 3,60 m2 Linie typu P-10: (7,00x4,00x0,50x3+9,00x4,00x0,50) = 60,00 m2 Linie typu P-12: (9,90+8,00)x0,50 = 8,95 m2 Linie typu P-14: (5+4+4+4)x0,375 = 6,38 m2 Linie typu P-17: 30,00x2x0,12 = 7,20 m2 Linia typu P-24: 1x0,76 = 0,76 m2 ------------------------------------------------------ Razem: 86,89 m2 | m2 | 86,89 |
| 5.3. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 15,00 |
| 5.4. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-04/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu B - Znaki typu D. - Tabliczki typu T | Szt. Szt. Szt. | 6,00 15,00 2,00 |
| 5.5. | 07.02.01. | KNR 2-31 0701-03 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – montaż znaku aktywnego typu D-6 w obrębie przejścia dla pieszych | Szt. | 4,00 |
| 6. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 6.1. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Strona prawa: 45,50+9,50+7,50+8,00+9,50+4,50+3,50+3,00+50,00+3,00+3,50+1,50 = 149,00 m Strona lewa: 25,00+14,00+6,00+6,00+15,50+16,50+14,00+9,50+4,00+6,00+13,00+ 3,00+2,00+12,00+3,00 = 149,50 m Razem: 149,00+149,50 = 298,50 m | m | 298,50 |
| 6.2. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 289,50 mb x 0,066 m3/mb = 19,70 m3 | m3 | 19,70 |
| 6.3. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Na łukach, na zatokach i przejściach dla pieszych: 10,50+11,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+54,50+10,00+3,00+3,50+3,00+6,00+6,00+12,50+7,50 = 159,50 mb | m | 159,50 |
| 6.4. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 159,50 mb x 0,066 m3/mb = 10,52 m3 | m3 | 10,52 |
| 6.5. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników 232,30+846,60+4,50+21,60 = 1105,00 m2 | m2 | 1105,00 |
| 6.6. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod chodnik 232,30+846,60+4,50+21,60 = 1105,00 m2 | m2 | 1105,00 |
| 6.7. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik 232,30+846,60+4,50+21,60 = 1105,00 m2 | m2 | 1105,00 |
| 6.8. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 232,30+846,60 = 1078,90 m2 | m2 | 1078,90 |
| 6.9. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie nawierzchni schodów z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 4,50+21,60 = 26,10 m2 | m2 | 26,10 |
| 6.10. | 08.02.01. | KNNR 6 0503-02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z płyt dotykowych (pęcherzowych) 40x40x5 cm lub 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem w miejscach przejść dla pieszych (6,00+6,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00)x0,80 = 35,20 m2 | m2 | 35,20 |
| 6.11. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem Strona prawa: 2,00+50,50+9,50+8,00+7,50+7,00+2,00+5,00+2,00+2,00+1,50+2,00+ 1,00+1,00+2,00+1,00+1,00+2,00+2,50+1,00+15,00+2,50+2,50+4,00+ 2,50+2,50+4,00+2,00+2,00+10,00+10,00+2,00+2,00 = 173,50 m Strona lewa: 2,50+7,00+1,50+2,00+9,00+29,00+3,50+3,50+4,50+10,00+8,00+6,50+ 27,00+2,50+2,00+2,00+6,00+22,00+5,50+23,00+24,00+11,00+8,00 = 220,00 m RAZEM: 173,50+220,00 = 393,50 m | m | 393,50 |
| 6.12. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem (bramowanie schodów) Strona prawa: 1,00+7,00+1,00+1,00+7,00+1,00+1,50+8,00+1,50+2,00+8,00+2,00+8,00+2,50+2,00+1,50+2,00+1,50+2,50+2,50+3,00+2,50+2,50+1,50+2,50+ 5,50 = 79,50 m | m | 79,50 |
| 6.13. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod obrzeża na schodach z betonu klasy C12/15 79,50 mb x 0,055 m3/mb = 4,37 m3 | m3 | 4,37 |
| 6.14. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod ściek z kostki brukowej betonowej z betonu klasy C12/15 15,00x0,072 m3/mb = 1,08 m3 | m3 | 1,08 |
| 6.15. | 08.05.02. | KNNR 6 0607-04 | Ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów kostki brukowej gr. 6 cm i jednego rzędu kostki gr. 8 cm układanych na płask, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 7,50+7,50 = 15,00 m Lub 15,00 x 0,30 = 4,50 m2 | m | 15,00 |
| 6.16. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni parkingów 244,80+35,50 = 280,30 m2 | m2 | 280,30 |
| 6.17. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod parkingi 244,80+35,50 = 280,30 m2 | m2 | 280,30 |
| 6.18. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni parkingów z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 244,80+35,50 = 280,30 m2 | m2 | 280,30 |
| 7. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |
| 7.1. | 09.01.01. | KNR 2-21 0403-02 | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm 221,60+157,90 = 379,50 m2 | m2 | 379,50 |