Inwestor:

Gmina Miejska Mława; 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 14

Zleceniodawca dokumentacji:

Usługi Projektowe Andrzej Dusiński, 06-500 Mława,

ul. Warszawska 1 lok 19.

## DOKUMENTACJA   GEOTECHNICZNA

dla projektowanej przebudowy ulic

Kopernika, Bema i Hallera w MŁAWIE

gmina (miejska): Mława;

powiat: mławski;

woj. mazowieckie.

Opracował:

.........................................

Mława, lipiec 2011 roku

SPIS  ZAWARTOŚCI.

Część tekstowa.

- Informacje ogólne o terenie badań.

- Opis wykonanych badań.

- Wyniki wykonanych badań.

- Warunki hydrogeologiczne.

- Analiza warunków geotechnicznych.

Część graficzna.

- Wycinek mapy topograficznej w skali 1:50000.

- Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000.

- Objaśnienia symboli i znaków.

- Karty otworów badawczych.

- Przekrój geotechniczny.

- INFORMACJE OGÓLNE O TERENIE BADAŃ.

# Teren badań zlokalizowany jest w północnej części Mławy i obejmuje północny odcinek ulicy Kopernika oraz równoległe do ulicy Kopernika ulicę Hallera i ulicę Bema.

# Rejon wykonanych badań fizjograficznie położony jest na terenie Wzgórz Mławskich, stanowiących fragment Niziny Północno-Mazowieckiej, a pod względem geomorfologicznym na pograniczu zdenudowanej wysoczyzny glacjalnej oraz ciągu wzgórz morenowych.

Teren badań pod względem zagospodarowania od zachodu sąsiaduje ze zwartą zabudową jednorodzinną a od wschodu z kompleksem ogródków działkowych i kompleksem sportowym. Odcinek ulicy Kopernika objętej rozpoznaniem posiada nawierzchnię bitumiczną, ograniczoną krawężnikami, bez chodników. Ulica Bema i ulica Hallera posiadają nawierzchnię gruntową a jedynie lokalnie bitumiczną lub wyłożoną płytami betonowymi.

W obrębie terenu objętego badaniami znajduje się podziemna infrastruktura techniczna.

- OPIS WYKONANYCH BADAŃ.

Prace terenowe (wiercenia badawcze) wykonano w uzgodnieniu z projektantem mgr inż. Andrzejem Dusińskim.

W dniu 20.07.2011 roku, aby rozpoznać przestrzenny układ warstw gruntów w podłożu (różniących się genezą, rodzajem i stanem), wykonano osiem mało- średnicowe wiercenia geotechniczne sprzętem ręcznym, systemem udarowo- okrętnym.

Otwory nr 1/2011 – nr 5/2011 zostały wykonane w osi ulicy Bema i ulicy Hallera, w odstępach co ca 70 m, do głębokości 2,35 m. Otwory nr 6/2011 – 8/2011 zostały wykonane wzdłuż ulicy Kopernika, poza nawierzchnią bitumiczną (otwór nr 6/2011) lub w miejscach stwierdzonych przełomów w nawierzchni asfaltowej (otwory nr 7/2011 i nr 8/2011).

W czasie wykonywania otworów badawczych wykonano badania makroskopowe gruntu uzyskanego z każdego marszu świdra dla jakościowego określenia ich rodzaju, barwy, wilgotności, domieszek, konsystencji i zagęszczenia. Wykonane otwory badawcze zostały zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem.

Wykonane na potrzeby niniejszej dokumentacji otwory badawcze wyznaczono w terenie metodą domiarów prostokątnych na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500.

- WYNIKI WYKONANYCH BADAŃ.

Na podstawie wykonanych otworów badawczych ustalono, iż od powierzchni występują holoceńskie grunty nasypowe i holoceńskie grunty organiczne. Grunty plejstoceńskie, zalegające pod gruntami holoceńskimi, zostały zdeponowane podczas zlodowacenia środkowopolskiego i stanowią fragment polodowcowej wysoczyzny falistej. Pierwotne ukształtowanie terenu zostało znacznie zmienione w wyniku działalności inwestycyjnej człowieka, o czym świadczy występowanie gruntów antropogenicznych.

Grunty nasypowe stwierdzono na całym terenie objętym rozpoznaniem. Stwierdzone otworami badawczymi grunty nasypowe wykazują grubość od 0,20 m do 0,75 m. Grunty nasypowe tworzą przede wszystkim nasyp niebudowlany i zbudowane są z gruntu próchnicznego z domieszką żużlu i gruzu. Jedynie lokalnie występują grunty nasypowe zbudowane z pospółki, tworzące nasyp budowlany.

Poniżej gruntów nasypowych przeważnie występuje grunt próchniczny o grubości od 0,05 (0,00) m do 0,65 m, średnio 0,20 m. W otworach nr 3/2011 i nr 7/2011 odpowiednio w strefie głębokości 0,50-0,85 i 0,90-1,35 m p.p.t stwierdzono grunt próchniczny ze znaczną zawartością humusu, na pograniczu torfu.

Strop rodzimych gruntów mineralnych zalega od 0,20 m do 1,35 m, średnio 0,68 m p.p.t.

Poniżej nasypu budowlanego i gruntów próchnicznych, w północnej i centralnej części terenu objętego rozpoznaniem występują grunty mało spoiste – pył, zalegające na piaskach drobnych i piaskach pylastych. W południowej części terenu objętego rozpoznaniem do głębokości końcowej otworów występują grunty mało spoiste – piaski gliniaste i grunty średnio spoiste – gliny piaszczyste.

- WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

W dwóch z wykonanych otworach stwierdzono zwierciadło wód podziemnych.

Poziomem wodonośnym są piaski drobne stwierdzone w spągu otworów nr 1/2011 i nr 2/2011. Lustro wód gruntowych ma charakter swobodny i w dniu 20.07.2011 roku występowało na:

| Nr otworu | Zwierciadło nawiercone |  | Zwierciadło ustabilizowane |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Głębokość [m p.p.t.] | Rzędna [m n.p.m.] | Głębokość [m p.p.t.] | Głębokość [m p.p.t.] |
| 1(2011) | 2,05 | 147,60 | 2,05 | 147,60 |
| 2(2011) | 2,15 | 147,75 | 2,15 | 147,75 |

Otwory badawcze zostały wykonane w okresie intensywnych opadów, warunkujących znaczną infiltrację wód opadowych do warstwy wodonośnej. Z powyższego względu stwierdzony poziom wód gruntowych odpowiada poziomom maksymalnym.

- WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-MECHANICZNE GRUNTÓW.

W trakcie wykonywania otworów badawczych prowadzono makroskopową analizę gruntów, na podstawie której wydzielono cztery zasadnicze warstwy gruntów:

I – grunty nasypowe;

II – rodzime grunty organiczne;

III – rodzime grunty spoiste;

IV – rodzime grunty sypkie.

W oparciu o wyznaczone w terenie parametry wiodące ustalono ich parametry geotechniczne.

Warstwa I obejmuje antropogeniczne grunty stanowiące nasyp niebudowlany i lokalnie występujący nasyp budowlany. Grunty nasypowe tworzące nasyp budowlany zalegają ponad nasypem niebudowlanym lub gruntem próchnicznym. Dlatego nie zostały wydzielone jako odrębna warstwa.

Warstwa II obejmuje holoceńskie grunty próchniczne, lokalnie na pograniczu torfu, występujące pod gruntami nasypowymi.

Warstwa IIIA obejmuje morenowe nieskonsolidowane rodzime grunty mało spoiste – piaski gliniaste, z wkładkami piasków drobnych i pylastych, o konsystencji na pograniczu twardoplastycznej i plastycznej, gdzie wartość charakterystyczna stopnia plastyczności IL wynosi 0,25.

Warstwa IIIB obejmuje morenowe nieskonsolidowane rodzime grunty średnio spoiste – gliny piaszczyste, o konsystencji na pograniczu twardoplastycznej i plastycznej, gdzie wartość charakterystyczna stopnia plastyczności IL wynosi 0,25.

Warstwa IIIC obejmuje nieskonsolidowane rodzime grunty mało spoiste – pyły, o konsystencji plastycznej, gdzie wartość charakterystyczna stopnia plastyczności IL wynosi 0,35.

Warstwa IIID obejmuje nieskonsolidowane rodzime grunty spoiste zwięzłe – glina zwięzła, o konsystencji plastycznej, gdzie wartość charakterystyczna stopnia plastyczności IL wynosi 0,45.

Warstwa IV obejmuje rodzime grunty sypkie – piaski drobne i piaski pylaste, lokalnie z domieszką żwiru w stanie średniozagęszczonym. Wartość charakterystyczna stopnia zagęszczenia ID wynosi 0,45.

Grunty warstwy IIIA; IIIB; IIIC i IIID ze względu na wysadzinowość gruntów zaliczają się do wysadzinowych.

Warstwa I i II nie może stanowić podłoża budowlanego projektowanej przebudowy ulic Kopernika, Bema, Hallera.

Zestawienie danych liczbowych właściwości gruntów:

| Nr warstwy | Stan gruntu | Wilgotność naturalne | Gęstość objętościowa | spójność | Kąt tarcia wewnętrznego | Endometryczny moduł ściśliwości pierwotnej | Moduł odkształcenia pierwotnego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID/IL | [%] | [t/m3] | [kPa] | [o] | [MPa] | [MPa] |
| I | - | - | - | - | - | - | - |
| II | - | - | - | - | - | - | - |
| IIIA | 0,25 | 15 | 2,10 | 30,0 | 17o50’ | 32,5 | 24,5 |
| IIIB | 0,25 | 15 | 2,15 | 30,0 | 17o50’ | 32,5 | 24,5 |
| IIIC | 0,35 | 24 | 2,00 | 10,5 | 12o00’ | 20,0 | 14,5 |
| IIID | 0,45 | 28 | 1,95 | 10,0 | 10o50’ | 16,0 | 12,0 |
| IV | 0,45 | 18 | 1,75 | - | 30o00’ | 58,5 | 42,5 |

- WNIOSKI.

- Warunki gruntowo-wodne wzdłuż projektowanej przebudowy ulic Kopernika, Bema, Hallera w Mławie określono na podstawie ośmiu otworów małośrednicowych. Otwory nr 1/2011 – nr 5/2011 zostały wykonane w osi ulicy Bema i ulicy Hallera. Otwory nr 6/2011 – 8/2011 zostały wykonane wzdłuż ulicy Kopernika, poza nawierzchnią bitumiczną (otwór nr 6/2011) lub w miejscach stwierdzonych przełomów w nawierzchni asfaltowej (otwory nr 7/2011 i nr 8/2011).

- Poza nasypami niebudowlanymi i gruntem próchnicznym w podłożu projektowanej przebudowy ulic dominują grunty mało spoiste – pyły i piaski gliniaste, zalęgające w północnej i centralnej części przebadanego odcinka ulic, na piaskach drobnych i pylastych a w południowej części na glinach piaszczystych.

- Warunki wodne na całym przebadanym odcinku ulic Kopernika, Bema i Hallera są dobre. Zwierciadło wód gruntowych stwierdzono w dwóch otworach na rzędnej 147,60 – 147,75 m n.p.m.

- W strefie bezpośrednich oddziaływań nawierzchni, poza nasypem niebudowlanym i gruntem próchnicznym, lokalnie na pograniczu torfu, nie stwierdzono gruntów słabonośnych. Strop rodzimych gruntów mineralnych zalega od 0,20 m do 1,35 m, średnio 0,68 m p.p.t.

- W podłożu projektowanej przebudowy ulic Kopernika, Bema, Hallera występują (poniżej holoceńskich gruntów nasypowych – warstwa geotechniczna I i holoceńskich gruntów organicznych – warstwa geotechniczna II) grunty o grupie nośności G3.

Część graficzna.

- Wycinek mapy topograficznej w skali 1:50000.

- Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000.

- Objaśnienia symboli i znaków.

- Karty otworów badawczych.

- Przekrój geotechniczny.