KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Wójtostwo w Mławie od km 0+710,00 do km 1+360,00

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | CPV-45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | D.01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym |  | km | 0,650 |  |  |  |
| 1.2. |  | D.01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscach likwidacji zniszczonej nawierzchni po przekopach przy grubości warstwy 12 cm ze złożeniem gruzu obok wykopu |  | m2 | 437,50 |  |  |  |
| 1.3. |  | D.01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej na starym parkingu przy grubości warstwy 8 cm ze złożeniem gruzu obok wykopu |  | m2 | 107,50 |  |  |  |
| 1.4. |  | D.01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego w miejscach przebudowywanej ulicy przy grubości warstwy 20 cm ze złożeniem gruzu obok wykopu |  | m2 | 437,50 |  |  |  |
| 1.5. |  | D.01.02.04. | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej w miejscach przejść dla pieszych oraz przy przebudowie parkingu |  | mb | 128,00 |  |  |  |
| 1.6. |  | D.01.02.04. | Rozebranie ławy betonowej pod krawężnik ze złożeniem gruzu obok wykopu |  | m3 | 7,68 |  |  |  |
| 1.7. |  | D.01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm ze złożeniem na palety i powtórnym wbudowaniu (przełożenie) na podsypce cementowo-piaskowej |  | m2 | 50,70 |  |  |  |
| 1.8. |  | D.01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni na starym parkingu z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm (trylinki) na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety |  | m2 | 131,60 |  |  |  |
| 1.9. |  | D.03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej włazów kanałowych studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej |  | Szt. | 23,00 |  |  |  |
| 1.10. |  | D.03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych lub gazowych |  | Szt. | 24,00 |  |  |  |
| 1.11. |  | D.03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek ściekowych |  | Szt. | 11,00 |  |  |  |
| 1.12. |  | D.01.02.04. | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg |  | ton | 406,87 |  |  |  |
| 1.13. |  | D.03.02.01. | Ręczne odkopanie kabla teletechnicznego abonenckiego oraz założenie rury osłonowej z tworzywa sztucznego PCV dwudzielnej o średnicy do 80 mm |  | m | 13,00 |  |  |  |
| 1.14. |  | D.05.03.11. | Mechaniczne frezowania nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm na zimno z załadunkiem i transportem urobku (destruktu) na odległość do 5 km na plac składowy |  | m2 | 4687,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | D.02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III. Wykop pod parking | m3 |  | 102,05 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | CPV-45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | D.04.01.01. | Ręczne profilowanie i mechaniczne zagęszczenie dana koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w miejscu budowy nowego parkingu oraz w miejscach wymiany uszkodzonej nawierzchni | m2 |  | 740,50 |  |  |  |
| 3.2. |  | D.04.02.02. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego (piasku) w miejscu budowy parkingu i zjazdu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 303,00 |  |  |  |
| 3.3. |  | D.04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm w miejscach po przekopach i pod zjazd | m2 |  | 516,00 |  |  |  |
| 3.4. |  | D.04.04.02. | Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,300,50 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczo - wzmacniającej z betonu asfaltowego | m2 |  | 4606,50 |  |  |  |
| 3.5. |  | D.04.03.01. | Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16W 50/70 przy średnim zużyciu mieszanki | ton |  | 460,65 |  |  |  |
| 3.6. |  | D.04.07.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej | m2 |  | 4767,50 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | CPV-45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | D.05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  | m2 | 74,00 |  |  |  |
| 4.2. |  | D.05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm w miejscu odtworzenia nawierzchni po przekopach |  | m2 | 437,50 |  |  |  |
| 4.3. |  | D.05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 4558,00+48,50+82,50+78,50 = 4767,50 |  | m2 | 4767,50 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | D.08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej |  | m | 109,50 |  |  |  |
| 5.2. |  | D.08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na zatoce parkingowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 50,50 |  |  |  |
| 5.3. |  | D.08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 9,60 |  |  |  |
| 5.4. |  | D.08.01.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospóła,piasek,żwir) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników |  | m2 | 10,00 |  |  |  |
| 5.5. |  | D.04.04.01. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.(nowy chodnik) |  | m2 | 10,00 |  |  |  |
| 5.6. |  | D.08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (chodnik z kostki z odzysku - przełożenie) |  | m2 | 26,70 |  |  |  |
| 5.7. |  | D.08.02.01. | Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 24,00 |  |  |  |
| 5.8. |  | D.08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem |  | m | 2,50 |  |  |  |
| 5.9. |  | D.08.01.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na parkingu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  | m2 | 193,00 |  |  |  |
| 5.10. |  | D.08.01.01. | Wykonanie nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 193,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | D.07.01.01. | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie: |  | m2 | 48,56 |  |  |  |
| 6.2. |  | D.07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych z rur o średnicy 70 mm do znaków drogowych |  | Szt. | 13,00 |  |  |  |
| 6.3. |  | D.07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu D-1 - Znaki typu D-6 - Znaki typu D-4a - Znak Typu D-18 - Tabliczka typu T-29 |  | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 4,00 6,00 1,00 1,00 1,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | D.09.01.01. | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm |  | m2 | 91,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |