Zał. Nr 2-2

WYKAZ ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH i ROZBIÓRKOWYCH

ulica Srebrna

- Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 10 cm ze złożeniem w hałdy i załadunkiem na środki transportu kołowego i odwozem na odkład na odległość do 5 km

336,00x0,75x2 = 504,00 m2

504,00 m2 x 0,10 m = 50,40 m3

- Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm przez frezowanie z odowzem frezowiny na odkład na odległośc do 10 km (materiał do dyspozycji dla wykonawcy)

336,00 x 6,00 =  2016,00 m2

- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 15 cm na całym odcinku przebudowywanej ulicy z wykorzystaniem materiału do powtórnego wbudowania jak nasyp pod chodniki

336,00 x 6,00 =  2016,00 m2

- Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm na wjazdach z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km

4,00+12,00+21,00+3,50+4,50+21,00+12,00+17,00+20,00+13,00+26,00+13,00+4,00+22,00 =  193,00 mb

- Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km

193,00 mb x 0,06 m3/mb = 11,58 m3

- Rozebranie nawierzchni chodnika i wjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi

5,20+18,70+48,50+4,20+12,20+10,30+21,20+35,40+8,50+8,30+46,00+6,10+5,30+28,50+17,00+30,00+

3,70+2,50 = 311,60 m2

- Rozebranie podbudowy betonowej gr. 15 cm na wjazdach ze złożeniem w hałde i odwozem na odkład na odległośc do 10 km

5,20+18,70+48,50+4,20+12,20+10,30+21,20+35,40+8,50+8,30+46,00+6,10+5,30+28,50+17,00+30,00+

3,70+2,50 = 311,60 m2

- Wykonanie regulacji wysokościowej urządzeń odziemnych:

- zawory wodne i gazowe: 21,00 szt.

- włazy kanałowe studni rewizyjnych: 16,00 szt.

- kraty studni ściekowych: 0

- studnie telekomunikacyjne: 10,00 szt.

- Wywiezienie gruzu z terenu budowy:

Destrukt asfaltowy: 2016,00x0,20 = 403,20 tony

Krawężnik betonowy: 193,00 x 0,104 = 20,07 tony

Ława betonowa: 11,58 x 2,40 = 27,79 tony

Kostka brukowa betonowa: 311,60 x 0,08x2,40  = 59,83 tony

Gruz betonowy: 311,60x0,15x2,40 = 112,18

Razem gruz: 623,07  tony