PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę odcinka ulicy Targowej w Mławie od skrzyżowania z ul. Zacisze do skrzyżowania

z ul. Narutowicza (droga powiatowa Nr 2313W)

CPV – 45233252-0  ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,091 |
| 1.2. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-02 | Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 1625 cm | Szt. | 13 |
| 1.3. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-06 | Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 6675 cm | Szt. | 2 |
| 1.4. | 01.02.01. | KNR 2-21 0105 | Wykopanie krzewów i drzew młodszych w celu przesadzenia. Mechaniczne karczowanie usunięcie istniejącego żywopłotu porastającego przy ogrodzeniu | m2 | 50,00 |
| 1.5. | 02.01.01. | KNNR 1 0113-01 | Uzupełnienie miejsc po karczowaniu pni drzew gruntem pozyskanym z ukopu z zagęszczeniem warstwami | m3 | 10,20 |
| 1.6. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 8 cm ze złożeniem gruzu obok wykopu w miejscu przebudowy ulicy | m2 | 382,00 |
| 1.7. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej | mb | 169,00 |
| 1.8. | 01.02.04. | KNNR 6 0805-06 | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety | m2 | 158,00 |
| 1.9. | 01.02.04. | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej | mb | 32,50 |
| 1.10. | 01.02.04. | KNNR 6 0702-08 | Demontaż istniejącego oznakowania pionowego (zdjęcie tarcz znaków pionowych) | Szt. | 1,00 |
| 1.11. | 01.02.04. | KNR 2-25 0408-06 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt żelbetowych typu MON gr.20 cm ze złożeniem na stosy obok na placu składowym | m2 | 292,00 |
| 1.12. | 05.03.11. | KNR-SEK 6-01 0103-02 | Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej frezarką samobieżną przy średniej głębokości ścinki do 4cm. Frezowanie na skrzyżowaniach, początek i koniec (wcinki) Odwóz kory asfaltowej na odległość do 2 km | m2 | 200,00 |
| 1.13. | 01.02.04. | KNR 4-04 1104-04 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg | ton | 250,46 |
| 1.14. | 01.02.04. | KNR 4-05 0411-0200 | Demontaż istniejących studni ściekowych z elementów prefabrykowanych o średnicy ø 50 cm | Szt. | 2,00 |
| 1.15. | 01.02.04. |  | Demontaż istniejących studni telekomunikacyjnych wraz z przebudową na studnie typu ciężkiego wraz z włazem z dostosowaniem do ruchu pojazdów po włazie studni | Szt. | 2,00 |
| 1.16. |  | N.Z. 5-10U 0004-0100 | Wykonanie ułożenie rur osłonowych z rur z tworzywa sztucznego PVC dwudzielnych na istniejącej linii teletechnicznej | mb | 50,00 |
| 1.17. | 01.02.04. | KNR 2-25 0307-03 analogia | Rozebranie istniejącego ogrodzenia z elementów stalowych w ramkach z kątownika na słupkach stalowych ze złożeniem materiału i do powtórnego wykorzystania, wbudowania | mb | 83,00 |
| 1.18. | 01.02.04. | KNR 4-04 0603-01 analogia | Rozebranie istniejącego cokołu betonowego pod istniejące ogrodzenie ze złożeniem gruzu obok | m3 | 14,94 |
| 1.19. |  | KNR 2-02 1801-0200 | Wykonanie nowego cokołu betonowego wraz z fundamentem pod nowe ogrodzenie Cokół o wymiarach 0,20x0,30 oraz fundament 0,20x0,80 | mb | 83,00 |
| 1.20. |  | KNR 2-02 1803-02 analogia | Wykonanie(odtworzenie) nowego ogrodzenia elementów prefabrykowanych (stalowych) w ramkach w materiału pozyskanego z odzysku w ilości 80% zaś 20% materiał nowy | mb | 83,00 |
| 1.21. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej | Szt. | 6,00 |
| 1.22. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych lub gazowych | Szt. | 4,00 |
| 1.23. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-05 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych wraz z wymianą włazu na typ ciężki | Szt. | 2,00 |
| 1.24. |  |  | Wykonanie zabezpieczenia istniejących punktów wysokościowych geodezyjnych wraz z ich przeniesieniem | Szt. | 1,00 |
| 1.25. |  | KNR 2-25 0312-03 | Demontaż istniejącej bramy wjazdowej z słupkach przybramowych stalowych osadzonych w gruncie Szt. 1 | m2 | 10,00 |
| 1.26. |  | KNR 2-25 0312-03 | Montaż bramy wjazdowej wysokości 1,6 m i szerokości 3,0 m,z furtkami o szerokości 1,0 m z materiału z odzysku wraz ze słupkami przybramowymi | kpl | 1,00 |
| 2. | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 01.02.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 15 cm z załadunkiem i odwiezieniem urobku na odkład na odległość do 2 km | m2 | 205,00 |
| 2.2. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta podwarstwy konstrukcyjne nawierzchni | m3 | 196,00 |
| 3. | CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |
| 3.1. | 02.01.01. | KNNR – 1 0210-03 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z odwiezieniem urobku na odkład Roboty związane z wykopami pod przykanaliki i studnie ściekowe, 18,00x1,00x1,20+2x1,80x1,80 = 28,08 | m3 | 28,00 |
| 3.2. | 03.02.01. | KNR 2-18 0501-01 | Wykonanie podłoża z materiałów sypkich pod przykanalik z piasku przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm 18,00x1,00 = 18,00 m2 | m2 | 18,00 |
| 3.3. | 03.02.01. | KNNR 4 1308-02 | Wykonanie przykanalika z rur z tworzywa sztucznego z PVC SN-8 o średnicy ø 160 mm w gotowym wykopie | mb | 18,00 |
| 3.4. | 03.02.01. | KNNR 4 1424-02 | Budowa studni ściekowych z elementów betonowych z osadnikiem bez syfony o średnicy ø 500 mm w gotowym wykopie na płycie dennej wylewanej na mokro gr. 12 cm z żelbetowym pierścieniem odcinającym | Szt. | 2,00 |
| 3.5. | 02.01.01. | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów gruntem niewysadzinowym pozyskanym z ukopu z zagęszczeniem warstwami gr. 20 cm zagęszczarką 18,00x0,60x0,80 = 8,64 | m3 | 8,64 |
| 3.6. | 03.02.01. | KNNR 6 0602-0100 | Wykonanie umocnienia wylotu przykanalika na skarpę z betonu klasy B-30 | Szt. | 1,00 |
| 4. | CPV-45233320-8 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie odtworzenia podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm w miejscach przekopów pod kanalizację deszczową | m2 | 18,00 |
| 4.2. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-04 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku (kruszywa naturalnego)przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm na odcinkach zgodnych z dokumentacją projektową | m2 | 331,00 |
| 4.3. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 331,00 |
| 4.4. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne wyprofilowanie i zagęszczenie dna koryta (podłoża) przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni | m2 | 331,00 |
| 4.5. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni | m2 | 455,00 |
| 4.6. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniu emulsją asfaltową w ilości 0,50,70 kg/m2 | m2 | 468,00 |
| 4.7. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 | 664,00 |
| 5. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 5.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 468,00 |
| 5.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0310-01 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 012,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 664,00 |
| 6. | CPV-45233280-5 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
| 6.1. | 07.01.01. | KNNR – 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, strzałki i symbole malowane mechanicznie | m2 | 24,00 |
| 6.2. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Wykonanie oznakowania pionowego wraz z przymocowaniem tarcz znaków do słupków stalowych - Znaki typu D-6 | Szt. | 4,00 |
| 6.3. | 07.06.02. | KNNR 6 0701-0300 | Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z rur stalowych w rozstawie co 1,50 m osadzonych w gruncie z obetonowaniem stupków (typ „olsztyński”) | mb | 70,00 |
| 7. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW – ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| 7.1. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 | m3 | 23,40 |
| 7.2. | 08.01.01. | KNNR 6 0403-03 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą | m | 390,00 |
| 7.3. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 170,00 |
| 7.4. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 325,00 |
| 7.5. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-05 | Ustawienie obrzeży betonowych 25x8 cm (30x8) na podsypce cementowo-piaskowej | m | 166,00 |
| 7.6. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej kolorowej bezfazowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 145,50 |
| 7.7. | 04.05.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnię ścieżki rowerowej przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 300,00 |
| 7.8. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na wjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 13,00 |
| 7.9. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 13,00 |
| 7.10. | 08.05.02. | KNR 2-31 0402-03 | Wykonanie ławy betonowej z betonu klasy B-10 i grubości ok. 20 cm pod ściek kostki brukowej | m3 | 6,30 |
| 8. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG – ROBOTY NA TERENIE LOK |  |  |  |  |
| 8.1. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-02 | Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 1625 cm | Szt. | 4 |
| 8.2. | 01.02.01. | KNP 01-12 1236-0203 ANALOGIA | Mechaniczne przesadzenie istniejących drzew iglastych wraz z bryłą korzeniową w miejsca przygotowane | Szt. | 4 |
| 8.3. | 01.02.01. | KNR 2-21 0105 | Wykopanie krzewów i drzew młodszych w celu przesadzenia. Mechaniczne karczowanie usunięcie istniejącego żywopłotu porastającego przy ogrodzeniu | m2 | 10,00 |
| 8.4. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej | mb | 273,90 |
| 8.5. | 01.02.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 15 cm z załadunkiem i odwiezieniem urobku na odkład na odległość do 2 km | m2 | 730,50 |
| 8.6. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta podwarstwy konstrukcyjne nawierzchni | m3 | 292,20 |
| 8.7. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne wyprofilowanie i zagęszczenie dna koryta (podłoża) przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni | m2 | 730,50 |
| 8.8. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcje nawierzchni na terenie LOK | m2 | 730,50 |
| 8.9. | 10.03.01. | KNR 2-25 0408-04 | Wykonanie odtworzenia nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych gr. 15 cm na podsypce piaskowej gr.5 cm Materiał odzysku | m2 | 292,00 |
| 8.10. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-03 | Wykonanie podbudowy z betonu dylatowanego klasy B-30 w miejscach odtworzenia podbudowy po stronie LOK | m2 | 438,50 |