PRZEDMIAR ROBÓT

Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez

przebudowę ulic: Kopernika, Bema  i Hallera - odcinek od ul. Żwirki do ul. PCK

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z inwentaryzacja geodezyjna powykonawczą | km | 0,779 |
| 1.2. | 01.01.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 15 cm ze złożeniem w hałdę Strona lewa: 41,70+8,70+3,30+40,00+4,80+9,80+25,90+17,30+6,30+8,60+23,00+ 7,80+24,30+23,40+13,90+35,00+29,00+20,60+7,80+19,60+4,80+7,20+ 6,50 = 389,30 m2 | m2 | 389,30 |
| 1.3. | 02.01.01. | KNNR 1 0220-02 | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 389,30 m2 x 0,15 m = 58,40 m3 | m3 | 58,40 |
| 1.4. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 6 cm na istniejącej ścieżce rowerowej z załadunkiem gruzu i odwozem na odkład na odległość do 10 km. Strona prawa: 25,80+73,40+82,00+65,90+269,00+117,80 = 633,90 m2 | m2 | 633,90 |
| 1.5. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-08 | Rozebranie obrzeży betonowych ze złożeniem materiału na palety i odwozem materiału na odkład na odległość do 10 km Strona prawa: 1,00+1,50+2,50+5,00+2,50+4,50+2,50+15,00+2,50+2,50+6,00+2,50+ 2,50+9,50+2,50+2,50+11,00+2,50+4,50+3,50+35,00+9,00+7,00+31,50+12,00+58,50+5,50+5,50+155,00+149,50+150,00+79,00 = 784,00 m Strona lewa : 2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,50+2,00+2,50+2,50+2,00+2,00+2,00+2,50+2,50+2,00+2,50+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+ 2,00+1,50+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+1,50+1,50+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00 = 97,50 m Razem: 784,00+97,50 = 881,50 | mb | 881,50 |
| 1.6. | 01.02.04. | KNNR 6 0805-08 | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm zez ze złożeniem w palety i odwozem na odkład na odległość do 10 km Strona prawa: 88,50+13,70+13,60+36,90+68,80+38,00+321,10 = 580,60 m2 | m2 | 580,60 |
| 1.7. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie regulacji wysokościowej włazów kanałowych studni rewizyjnych | Szt. | 3,00 |
| 1.8. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych lub gazowych, | Szt. | 2,00 |
| 1.9. | 01.02.04. | KNR 4-04 1104-02 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg Gruz asfaltowy: 633,90x0,15 = 95,09 tony Obrzeże betonowe: (784,00+97,50) x 0,051 = 44,96 tony Płyty chodnikowe: 580,60x0,05x 2,40 = 69,67 tony Razem gruz: 209,72 tony | ton | 209,72 |
| 2. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 2.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod chodniki oraz ścieżkę rowerową Strona prawa: Ścieżka rowerowa: 19,30+73,40+82,00+65,90+334,90+117,80 = 693,30 m2 Chodnik: 88,50+13,70+13,60+38,50+71,20+38,00+321,10 = 584,60 m2 Razem: 693,30+584,60 = 1277,90 m2 Strona lewa – ścieżka rowerowa: 41,70+8,70+3,30+40,00+4,80+9,80+25,90+17,30+6,30+8,60+23,00+ 7,80+24,30+23,40+13,90+35,00+29,00+20,60+7,80+19,60+4,80+4,80+ 7,20+6,50 = 394,10 m2 Ogółem: 693,30+584,60+394,10 = 1672,00 m2 | m2 | 1672,00 |
| 2.2. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospóła,piasek,żwir) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników i ścieżkę rowerową Strona prawa: Ścieżka rowerowa:19,30+73,40+82,00+65,90+334,90+117,80=693,30 m2 Chodnik: 88,50+13,70+13,60+38,50+71,20+38,00+321,10 = 584,60 m2 Razem: 693,30+584,60 = 1277,90 m2 Strona lewa – ścieżka rowerowa: 41,70+8,70+3,30+40,00+4,80+9,80+25,90+17,30+6,30+8,60+23,00+ 7,80+24,30+23,40+13,90+35,00+29,00+20,60+7,80+19,60+4,80+4,80+ 7,20+6,50 = 394,10 m2 Ogółem: 693,30+584,60+394,10 = 1672,00 m2 | m2 | 1672,00 |
| 2.3. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Strona prawa: Chodnik: 88,50+13,70+13,60+38,50+71,20+38,00+321,10 = 584,60 m2 | m2 | 584,60 |
| 2.4. | 10.05.01. | KNNR 6 0502-02 | Wykonanie ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 6 cm bezfazowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Strona prawa – ścieżka rowerowa: 19,30+73,40+82,00+65,90+334,90+117,80 = 693,30 m2 Strona lewa – ścieżka rowerowa: 41,70+8,70+3,30+40,00+4,80+9,80+25,90+17,30+6,30+8,60+23,00+ 7,80+24,30+23,40+13,90+35,00+29,00+20,60+7,80+19,60+4,80+4,80+ 7,20+6,50 = 394,10 m2 Ogółem: 693,30+394,10 = 1087,40 m2 | m2 | 1087,40 |
| 2.5. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem Strona prawa: 1,00+1,50+2,50+5,00+2,50+2,50+4,50+2,50+2,50+15,00+2,50+2,50+ 6,00+2,50+2,50+9,50+2,50+2,50+11,00+2,50+4,50+3,50+43,00+50,50 +58,50+5,50+5,50+155,00+149,50+150,00+79,00 = 788,00 m Strona lewa : 28,50+6,50+3,00+28,50+4,00+7,50+18,00+12,50+5,00+6,50+16,00+ 6,00+17,00+16,00+10,00+24,50+20,00+14,50+6,00+17,00+4,00+6,00+ 5,00 = 282,00 m Razem: 788,00+282,00 = 1070,00 mb | m | 1070,00 |
| 3. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |
| 3.1. | 09.01.01. | KNR 2-21 0403-02 | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm i wysianiem nasion traw Strona prawa: 8,50+8,10+22,80+10,30+15,10+17,00+6,80+4,60+59,50+70,80+88,90+ 262,20 = 574,60 m2 Strona lewa: 5,30+34,50+10,70+4,90+45,10+6,60+12,50+31,10+21,00+8,60+11,30+ 27,40+10,10+29,20+27,10+17,20+42,10+34,60+25,10+10,10+15,20+ 8,50+6,70+9,60+8,80 = 463,30 m2 Razem zieleń: 574,60+463,30 = 1037,90 m2 | m2 | 1037,90 |
| 4. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓWDROGOWYCH |  |  |  |  |
| 4.1. | D.07.01.02. | KNNR – 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, strzałki i symbole malowane mechanicznie | m2 | 66,77 |
| 4.2. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 4,00 |
| 4.3. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu C - Znaki typu D | Szt. Szt. | 2,00 4,00 |