| Lp | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45234113-1 CPV | Rozbiórka torów |  |  |  |
| 1.1 | KNR 2-09 0206-0600 | Rozbieranie torów szerokości 750 mm na podkładach drewnianych z poprzeczkami, szyny w styku połączone łubkami | km |  | 0,060 |
|  |  | 0,06 | km | 0,060 |  |
| 1.2 | KNR 2-09 0427-0100 | Segregowanie szyn z rozbiórki | t |  | 2,549 |
|  |  | 60*42,48/1000 | t | 2,549 |  |
| 1.3 | KNR 2-09 0427-0400 | Segregowanie podkładów drewnianych z rozbiórki | t |  | 2,390 |
|  |  | 2,39 | t | 2,390 |  |
| 1.4 | KNR 2-31 0804-0100 BCA_201403 | Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości nawierzchni 20 cm pod torami | m2 |  | 114,00 |
|  |  | (30+30)*1,9 | m2 | 114,00 |  |
| 1.5 | KNR 2-09 0425-0400 | Transport podkładów drewnianych z rozbiórki samochodami na odległość do 2 km | t |  | 2,39 |
|  |  | 2,39 | t | 2,39 |  |
| 1.6 | KNR 2-09 0425-0800 | Transport gruzu i materiałów podsypkowych z rozbiórki samochodami na odległość do 2 km | t |  | 39,60 |
|  |  | 60*1,5*0,20*2,2 | t | 39,60 |  |
| 2 | 45111200-0 CPV | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |  |  |  |
| 2.1 | KNR 2-01 0125-0400 BCA_201403 | Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią. Grubość warstwy do 15 cm. | m2 |  | 114,00 |
|  |  | 60*1,9 | m2 | 114,00 |  |
| 2.2 | KNNR 1 0202-0600 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat. III-IV | m3 |  | 45,60 |
|  |  | 60*1,90*0,4 | m3 | 45,60 |  |
| 2.3 | KNR 2-09 0107-0600 | Układanie drenażu w gruncie kategorii IV,z rurek drenarskich z tworzyw sztucznych o średnicy przewodów-160 mm | m |  | 60,00 |
|  |  | 60 | m | 60,00 |  |
| 2.4 | KNR 2-01 0610-0300 | Drenaż - Podsypka filtracyjna z mieszanki:65% żwiru i 35% piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z przygotowaniem kruszywa. | m3 |  | 13,794 |
|  |  | 60,0*(0,5*0,5-3,14*0,08*0,08) | m3 | 13,794 |  |
| 2.5 | KNNR 1 0503-0300 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III | m2 |  | 126,00 |
|  |  | 30,0*4,2 | m2 | 126,00 |  |
| 2.6 | KNR-O 9-11 0202-0100 KNR-O 9-11 0202-0100 | Separacja i wzmocnienie warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym (geowłóknina CBR>1500N, grmatura >250g/m2) - układane ręcznia | m2 |  | 252,00 |
|  |  | 60,0*4,2 | m2 | 252,00 |  |
| 2.7 | KNR 2-09 0101-0400 | Warstwa filtracyjna zagęszczona mechanicznie, grubość warstwy 15 cm | m3 |  | 27,00 |
|  |  | 60,0*3,0*0,15 | m3 | 27,00 |  |
| 2.8 | KNR-O 9-11 0202-0200 KNR-O 9-11 0202-0200 | Separacja i wzmocnienie warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem mechanicznym Wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatką o sztywnych węzłach (30 kN/m, oczka 40x40 mm) | m2 |  | 210,00 |
|  |  | 60,0*3,5 | m2 | 210,00 |  |
| 3 | 45234116-2 CPV | Budowa torów |  |  |  |
| 3.1 | KNR 2-09 0102-0600 | Wykonanie mechanicznie, walcem, podbudowy z zagęszczonego tłucznia w torowiskach bez podkładów Warstwa grubości 20 cm | m3 |  | 48,00 |
|  |  | 60,0*4,0*0,2 | m3 | 48,00 |  |
| 3.2 | KNR 2-37 0106-01 | Układanie torów kolei wąskotorowych jako analogia układania torów prowizorycznych z szyn kolejowych. Szerokość toru 750 mm z szyn kolejowych S-42 staroużytecznych BEZ WARTOŚCI MATERIAŁU. MATERIAŁ Z ODZYSKU | km |  | 0,06 |
|  |  | 0,06 | km | 0,06 |  |
| 3.3 | KNR 2-37 0106-01 | Materiały nawierzchniowe do wykonania połączeń szyn | szt. |  | 2,00 |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
| 3.4 | KNR 2-09 0102-0800 | Uzupełnienie podsypki (do 10 cm średnio 5 cm) w podtorzu nawierzchni wąskotorowej Wykonanie ręcznie zasypki z tłucznia | m3 |  | 2,25 |
|  |  | 30,0*0,05*1,5 | m3 | 2,25 |  |
| 3.5 | KNR 2-09 0405-0100 | Podbijanie ręcznie pospółką podkładów o rozstawie 60 cm w torach szerokości 750 mm | km |  | 0,03 |
|  |  | 0,03 | km | 0,03 |  |
| 4 | 45234116-2 CPV | Budowa torów - Zabudowa przejazdu |  |  |  |
| 4.1 | KNR 2-31 0402-0300 | Wykonanie ławy z betonu (C25/30) | m3 |  | 2,775 |
|  |  | 2*18,50*0,075 | m3 | 2,775 |  |
| 4.2 | KNNR 6 0401-0200 | Ustawienie krawężnika betonowego bez ław, wystające o wymiarach 24x30 cm ,na podsypce cementowo- piaskowej | m |  | 37,00 |
|  |  | 18,50*2 | m | 37,00 |  |
| 4.3 | KNCK 7 0503-03 ANALOGIA | Budowa nawierzchni przejazdów kolejowych z płyt gumowych żebrowanych wraz z przymocowaniem do podkładów drewnianych i zabezpieczeniem kątownikiem | m2 |  | 40,00 |
|  |  | 40,0 | m2 | 40,00 |  |
| 5 | 45112310-1 CPV | Podsypywanie gleby - roboty wykończeniowe |  |  |  |
| 5.1 | KNNR 1 0507-0100 | Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10 cm, humus pozyskany z budowy | m2 |  | 90,00 |
|  |  | 30,0*2*1,5 | m2 | 90,00 |  |