BURMISTRZ  MIASTA  MŁAWA

06-500 MŁAWA

ul. Stary Rynek 19

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na

„Wykonanie dokumentacji technicznej budowy monitoringu wizyjnego Miasta Mława w rejonie ulic Żeromskiego, Wigury i Chrobrego”

Materiały zatwierdzone przez:

Mława – maj 2015 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

Wykonanie dokumentacji technicznej budowy monitoringu wizyjnego Miasta Mława w rejonie ulic Żeromskiego, Wigury i Chrobrego

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.

#### ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest:

Miasto Mława reprezentowane przez

Burmistrza Miasta Mława

Stary Rynek 19

06-500 Mława

tel.:  023 654-33-82; faks: 023 654-36-52

e-mail: piotr.tomaszewski@mlawa.pl; strona internetowa: www.mlawa.pl

#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Postanowienia ogólne

- Wykonawca projektuje wykonanie instalacji teletechnicznej wraz z serwerownią oraz stanowiskiem obserwacyjnym do odbioru danych, przekazywania do komputerów podglądowych, archiwizacji danych oraz całym niezbędnym zapleczem technicznym.

- Wykonawca wykonuje projekt budowlano - wykonawczy budowy kanalizacji teletechnicznej dla światłowodów oraz kabli zasilających punkty kamerowe. Wykonawca dokonuje wszelkich uzgodnień dotyczących lokalizacji projektowanej sieci i przyłączy. Wykonawca przygotowuje załączniki do wniosków o decyzję o lokalizację inwestycji celu publicznego, decyzję o lokalizację infrastruktury technicznej w pasie drogowym, decyzję o prowadzeniu prac w układzie urbanistycznym będącym w strefie konserwatorskiej itp.

2. Planowana lokalizacja kamer

Lokalizacja kamer:

- Skrzyżowanie ul. Żeromskiego z Reymonta

- Skrzyżowanie ul. Wigury z ul. Żwirki

- Skrzyżowanie ul. Chrobrego z ul. Misjonarską

Lokalizację kamer poglądowo określa załącznik do SIWZ

Podstawowe wymagania funkcjonalne:

- ciągła obserwacja obrazów z wszystkich kamer wraz z jednoczesną, ciągłą, samoczynną ich rejestracją w Centrum Monitoringu,

- cyfrowa rejestracja lokalna (lokalne rejestratory) w Punktach Kamer;

- możliwość zdalnego, ręcznego i automatycznego sterowania parametrami kamer i ich ruchem w pionie i poziomie,

- poprawne działanie przy oświetleniu dziennym jak również nocnym,

- niezależne definiowanie parametrów dla każdej kamery (nagrywanie, obserwacja, sterowanie),

- transmisja światłowodowa sygnału video

- archiwizacja nagrań w Centrum Monitoringu na nośnikach;

- możliwość optymalnego wykorzystania systemu do zabezpieczenia wybranych obszarów;

Podstawowa obsługa systemu powinna być oparta na stanowisku komputerowym z profesjonalnym oprogramowaniem i systemowym pulpitem sterującym. Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem musi zapewniać pełne sterowanie systemem monitoringu.

Stanowisko obsługiwane przez operatora ma umożliwiać zdalne sterowanie kamerami przy użyciu systemowego pulpitu sterującego, ciągły, wspólny dla wszystkich kamer podgląd na monitorze i pełnoekranowy podgląd obrazu z dowolnie wybranej kamery na drugim monitorze, ciągłą, automatyczną rejestrację obrazów z wszystkich kamer, wydruk wybranych „klatek” zapisanych obrazów przy pomocy dołączonej drukarki kolorowej, archiwizację nagrań przy pomocy wbudowanej lub dołączonej nagrywarki DVD. Zalogowanie się nazwą i hasłem administratora systemu musi umożliwiać pełną konfigurację systemu.

Rejestracja obrazów z kamer ma być zdublowana przez zastosowanie lokalnych rejestratorów cyfrowych we wszystkich Punktach Kamer. Lokalne rejestratory muszą umożliwiać zapis nieskompresowany lub o niskim stopniu kompresji, o znacznie wyższej jakości niż zapis rejestrowany w Centrum Monitoringu. Operator musi mieć możliwość zdalnego skopiowania wysokiej jakości zapisu z rejestratora lokalnego na system rejestracji.

Szczegółowe parametry funkcjonalno-użytkowe systemu:

- Jednoczesna transmisja przetworzonych na postać cyfrową sygnałów wizji, sterowania kamerami i sygnałów dodatkowych,

- cyfrowa rejestracja w centrum monitorowania z możliwością jednoczesnego odtwarzania nagrania oraz podglądu on-line,

- nielimitowana lub spełniająca wymagania Zamawiającego liczba wideoserwerów możliwych do uruchomienia w systemie,

- niezależnie dla każdej kamery definiowane parametry nagrywania, transmisji i sterowania,

- długotrwała archiwizacja nagrań na płytach DVD,

- centralne zarządzanie uprawnieniami wszystkich użytkowników systemu,

- alarmowanie w centrum monitorowania zaniku sygnału wideo na którymś z wejść,

- zdalne sterowanie kamerami obrotowymi (Pan/Tilt/Zoom),

- cyfrowy system zarządzania monitoringiem, umożliwiający zdalne programowanie
i sterowanie kamer z użyciem systemowego manipulatora,

- wykorzystanie wszystkich funkcji manipulatorów CCTV w celu programowania i sterowania kamer ruchomych, dostępnych w systemie,

- możliwość podłączania dodatkowych, zewnętrznych nośników danych np. macierzy dyskowych RAID,

- możliwość zarządzania systemem – wyboru kamer – z poziomu mapy terenu,

- priorytetowe sterowanie kamerami (blokowanie przez operatora możliwości sterowania kamerą dla innych użytkowników) z powiadamianiem operatorów o użytkowniku, który zablokował daną kamerę.

- możliwość sterowania kamerami ruchomymi przez uprawnione osoby z każdego stanowiska operatorskiego,

- obserwacja stanu wejść alarmowych, ciągłe monitorowanie i powiadamianie w Centrum monitoringu  (z wyświetlaniem odpowiedniego komunikatu) o każdym zaniku zasilania oraz otwarciu drzwi szafki Punktów Kamerowych,

- rejestracja zdarzeń w bazie z opisem zawierającym datę, czas wystąpienia i opis zdarzenia,

- możliwość zwiększenia liczby stanowisk operatorów systemu,

- możliwość uruchomienia stanowisk operatorskich w dowolnej lokalizacji, poprzez sieć komputerową,

- administracja systemu z dowolnej stacji sieci komputerowej, zmiana i rekonfiguracja połączeń dokonywana tylko programowo, bez ingerencji w okablowanie,

Każdy Punkt Kamerowy oraz centrum monitorowania muszą posiadać zabezpieczenia przepięciowe, zwarciowe, przeciążeniowe, zapewniające ochronę od porażeń.

Kamery przeznaczone będą do całodobowego nadzoru obszaru chronionego. Należy zastosować wysokiej klasy kamery zintegrowane, kopułowe, składające się z obudowy, zintegrowanego modułu kamery o wysokiej rozdzielczości i czułości, z automatyczną przysłoną, wysokiej jakości obiektywem z automatycznym i ręcznym ogniskowaniem oraz zoomem optycznym. Mechanizm kamery musi  zawierać szybki mechanizm uchylno-obrotowy oraz wbudowany inteligentny odbiornik/sterownik. Obudowa kamery musi posiadać wysoką wytrzymałość mechaniczną, być odporna na wpływy warunków atmosferycznych, posiadać układ stabilizacji temperatury i układ chroniący przed zaparowywaniem.

Standardowe parametry kamery:

- 1. Zintegrowana dualna (cz.b/kolor), kamera szybkoobrotowa, zawierająca wbudowany mechanizm uchylno-obrotowy o zmiennej prędkości kątowej, dostosowanej do aktualnego zoom-u.

- 2. Możliwość zapamiętania kilkudziesięciu położeń (presetów), z możliwością wyszukiwania dowolnego z nich z wysoką prędkością kątową.

- 3. Kamera musi umożliwiać wykonanie „trasy” kolejno po zaprogramowanych położeniach (presetach) przy sterowaniu za pomocą klawiatury, oraz wykonywać taką turę automatycznie,

Zapisy określające przedmiot specyfikę i rozwiązania projektowego przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie na etapie projektowania po akceptacji przez Zamawiającego.

Ilościowe określenie przedmiotu zamówienia:

- mapa do celów projektowych – wg. uznania projektanta

- projekty budowlane (teletechniczne oraz elektryczne) – 5 egzemplarzy

- projekty wykonawcze – 5 egzemplarzy

- szczegółowe specyfikacje techniczne – 5 egzemplarzy

- kosztorysy inwestorskie – 5 egzemplarzy

- przedmiary robót budowlanych oraz sprzętu – 5 egzemplarzy

- zbiorcze zestawienie kosztów – 2 egzemplarze

- organizacja czasowa ruchu – 2 egzemplarze z uzgodnieniami

- w fazie projektowania – koncepcja do uzgodnień – 2 szt. na każdym etapie prac

Wykonawca zobowiązany jest przygotować harmonogram pracy nad dokumentacją oraz co dwa tygodnie składać pisemne raporty z postępu  prac.

Wykonawca w terminie do miesiąca od dnia podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu koncepcję do akceptacji.

Koncepcja powinna zawierać wizualizację wizury proponowanej lokalizacji kamery.

Wykonawca, w imieniu Zamawiającego winien uzyskać dokumenty zezwalające na wykonanie robót budowlanych (np. decyzję o pozwoleniu na budowę lub przyjęcie zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych).

Termin wykonania zamówienia – do 25.09.2015r.

Opis sposobu przygotowania ofert.

- każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- oferty należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych i nienaruszonych opakowaniach,

- koperta zewnętrzna winna być zaadresowana:

Burmistrz Miasta Mława

Stary Rynek 19,

06-500 Mława

oraz opisana: Oferta na wykonanie dokumentacji technicznej budowy monitoringu wizyjnego Miasta Mława w rejonie ulic Żeromskiego, Wigury i Chrobrego, nie otwierać przed dniem 12.06.2015r. godz. 12.00.

- koperty z ofertami, w interesie wykonawcy winny być skutecznie zabezpieczone przed ich otwarciem.

- W przypadku wysłania oferty w formie elektronicznej wskazane jest przesłanie skanu wypełnionego formularza ofertowego

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru, na adres zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

- oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 19 w nieprzekraczalnym terminie              do dnia 12.06.2015r. do godz. 12.00

- ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres: piotr.tomaszewski@mlawa.pl

Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium

Cena ofertowa	100%

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

- sposób obliczania wartości punktowej kryterium

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Nazwa kryterium:	cena

Wzór:	najniższa cena z ważnych ofert / cena rozpatrywanej oferty x 100 pkt.

Sposób oceny:	 najkorzystniejsza ta, która otrzyma najwięcej punktów

- za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Warunki umowy

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie
z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej oferty wraz
z załącznikami.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści umowy po jej podpisaniu. Zmiany
te mogą dotyczyć w szczególności:

przedłużenia terminu realizacji ze względu na wydłużające się procedury związane z:

  - uzgodnieniami z Zarządcami sieci,

  - uzyskaniem opinii organów właściwych miejscowo, których opinia jest konieczna                          do uzyskania stosownego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,

  - pozyskania wymaganych decyzji.

FORMULARZ OFERTOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba...................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Email ……………………………………………………………..

Dane dotyczące Zamawiającego

Burmistrz Miasta Mława

ulica Stary Rynek 19,

06-500 Mława

Zobowiązania Wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

Wykonanie dokumentacji technicznej budowy monitoringu wizyjnego Miasta Mławy w rejonie ulic Żeromskiego, Wigury i Chrobrego

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Termin płatności:21 dni

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

______________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Projekt umowy

UMOWA NR

W dniu ………………….. w Mławie pomiędzy:

Miastem Mława (NIP 569-176-00-34) mającym swoją siedzibę w Mławie przy ul. Stary Rynek 19, zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

Burmistrza – Sławomira Kowalewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mławy – Henryka Antczaka

a

...............................................................................................................

reprezentowaną/ym przez:

1. ...............................................................

została zawarta umowa na „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy monitoringu wizyjnego Miasta Mławy w rejonie ulic Reymonta, Wigury i Chrobrego”.

§ 1

Zakres zamówienia obejmuje:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 2

  - Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie ustalone na podstawie formularza oferty Wykonawcy w wysokości:

netto ................... zł , słownie: ........................., która powiększona  o podatek VAT (..%) w wysokości ................, słownie: ...............................,

stanowi wartość brutto ......................... zł,

słownie: .......................................................

płatne po wykonaniu przedmiotu umowy i protokolarnym odbiorze przez  Zamawiającego.

2.	Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci przelewem na konto Wykonawcy.

§ 3

- Strony zgodnie ustalają  termin wykonania opracowania określonego w §1 niniejszej umowy na dzień …….. r.

§ 4

- Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy zostaje wyznaczony przez Wykonawcę .............................

- Jako koordynator prac w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznaczono:

Piotr Tomaszewski, tel. 0236546442. Koordynator będzie miał zapewnioną pełną możliwość zaznajomienia sięz rozwiązaniami projektowymi i wnoszenia do nich uwag.

§ 5

1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

1). Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:

odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które  Wykonawca nie odpowiada –                                       w   wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

2). Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

  - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

  - zwłokę w wykonaniu prac – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu ich dostarczenia.

  - zwłokę w usunięciu wad – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za pracę za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

  - zwłokę w wypełnianiu obowiązków narzuconych w §1 dotyczących sprawozdawczości i dostarczaniu do Zamawiającego dokumentów - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 10 dni od Jego powiadomienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez skutków prawnych, w tym uiszczenia kar z tym związanych jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie gwarantuje to zakończenia prac w umownym terminie.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od podjęcia    powyższych okoliczności. W takim przypadku Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy bez prawa dochodzenia kar umownych.

§ 6

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar z wartości faktury za przedmiot umowy.

§ 7

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechanie osób, z których pomocą  zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 8

Strony ustalają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zastrzega sobie w stosunku do wykonanego przedmiotu umowy wszelkie prawa wynikające z prawa autorskiego.

- Zamawiający ma prawo do używania i sporządzania kopii wykonanego przedmiotu umowy do wszystkich czynności związanych z realizacją inwestycji.

§ 9

Wady projektowe stwierdzone przez Zamawiającego również w trakcie realizacji zadania, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty powiadomienia o ich stwierdzeniu.

§ 10

- Wykonawca udziela Zamawiającego gwarancji na przedmiot umowy.

- Termin gwarancji wynosi 3 lata i liczy się od daty odbioru przedmiotu umowy.

- Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady prac projektowych a w związku z tym postanawiają , że termin rękojmi za te wady kończy swój bieg łącznie z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy robót wykonywanych na podstawie prac projektowych, których dotyczy niniejsza umowa.

§ 11

    - Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### Wszelkie zmiany treści umowy, o których mowa w pkt. 3 wymagają powiadomienia Wykonawcy i uzgodnienia z nim warunków ich wdrożenia.

§ 12

Kwestie sporne wynikłe na tle niniejszej Umowy będzie rozstrzygać sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 13

Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla Zamawiającego                                            i egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                         			 WYKONAWCA: