Zał. Nr

ZESTAWIENIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Ul. A. Dobrskiej

- Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100cm :

Strona prawa:

53,00+14,00+8,00+8,00+14,00+11,00+5,50+57,00+2,50 = 173,00 m

Strona lewa:

9,50+11,00+29,00+14,00+11,00+11,50+14,00+23,50+9,50+3,50+1,00+20,50+2,00+10,00+4,00+6,00

+16,00+5,50+16,00+5,50 = 396,00 m

RAZEM: 173,00+396,00 = 569,00 m

- Rozebranie lawy betonowej pod krawężnikowej:

(173,00+396,00) mb x 0,06 m3/mb = 34,14  m3

- Rozebranie obrzeży betonowych 8x30x100cm :

Strona prawa:

55,00+4,50+4,50+1,50+6,50+2,00+7,00+4,50+6,50+3,50+4,00+4,50+4,50+1,00+4,50+5,50+5,50+1,00+

4,50+1,50+5,00+2,00+10,50+8,00+3,50+3,50+2,00+10,50+1,00+1,00+2,50+1,00+4,50+3,50+1,00+2,50+

5,00+2,00 = 201,00 m

Strona lewa:

6,00+1,50+6,50+28,50+8,50+11,50+10,50+4,50+27,00+1,50+4,50+27,50+6,50+25,50+5,00+4,00

= 179,00 m

RAZEM: 201,00+179,00 = 380,00 m

- Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm

Strona prawa:

97,00+52,00+36,00+5,00 = 190,00 m2

Strona lewa:

26,50+106,70 = 133,20 m2

RAZEM: 190,00+133,20 = 323,20 m2

- Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr.6 cm:

Strona prawa:

67,20+38,60+16,60+2,50 = 124,90 m2

Strona lewa:

56,70+175,80+46,40+56,40+70,70 = 406,00 m2

RAZEM: 124,90+406,00 = 530,90 m2

- Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8 cm:

26,30+6,00+2,20+1,50 = 36,00 m2

- Rozebranie podbudowy betonowej gr. 15 cm

26,30+11,10+9,20+23,10 = 69,70 m2

- Mechaniczne cięcie nawierzchni bitumicznej piła spalinową przy głębokości cięcia do 12 cm

16,00+17,00+4,00+12,00+9,00+18,00+4,00+6,50 = 86,50 m

- Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr.8 cm:

789,80+242,00+331,60 = 1363,40 m2

- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z płyt betonowych gr. 15 cm Trylinki

789,80+242,00+331,60 = 1363,40 m2

- Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy głębokości frezowania 5 cm

964,20 m2

- Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych

- zawory sieci gazowej:  5,00 szt.

- zawory sieci wodociągowej:  7,00 szt.

- studnie kanalizacyjne: 3,00 szt.

- wpusty krat ściekowych: 3,00 szt.

- studnie telekomunikacyjne: 7,00 szt.

- Wywiezienie gruzu z terenu budowy:

569,00x0,104 = 59,18 tony

34,14x2,40 = 81,94 tony

380,00x0,028 = 10,64 tony

323,20x0,05x2,40 = 38,78 tony

530,90x0,08x2,40 = 101,93 tony

36,00x0,08x2,40 = 6,91 tony

69,70x0,15x2,40 = 25,09 tony

1363,40x0,200 = 272,68 tony

597,15 tony