# Burmistrz Miasta Mławy

# PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA MIASTA MŁAWY NA LATA 2008 - 2018

Mława, 2008 rok

Tytuł opracowania:

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Mławy na lata 2008 – 2018”

Autorzy opracowania:

1. mgr inż. Elżbieta Maciejska

2. mgr inż. Sylwia Jaworska

# 1. Wstęp

Azbest , ze względu na znakomite własności użytkowe tj.  niepalność, wytrzymałość termiczna i mechaniczna oraz elastyczność, w latach 80-tych ubiegłego roku znalazł szerokie zastosowanie przede wszystkim w budownictwie do produkcji pokryć dachowych: płyt płaskich i falistych oraz płyt elewacyjnych i balkonowych.  
W stosunkowo niewielkiej ilości wykorzystywano również rury azbestowo-cementowe do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz jako przewody kominowe, zsypy w budynkach wielokondygnacyjnych a także kształtki kanałów wentylacyjnych. Wszystkie te wyroby przy okazji remontów, modernizacji czy wreszcie zużycia są usuwane i stają się odpadami zawierającymi azbest, które podlegają przepisom ustawy – o odpadach i rozporządzeń wydanych na jej podstawie. Odpady zawierające azbest, zgodnie z klasyfikacją przyjętą Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) 
są odpadami niebezpiecznymi. Wykazano, że włókna azbestowe rozpylone w powietrzu 
i wdychane wraz z nim są przyczyną śmiertelnych chorób. Dlatego też w 1997 roku został wprowadzony zakaz produkcji oraz stosowania azbestu, co reguluje Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 199 r. z póź. zm.). Jednakże, aby całkowicie wyeliminować zagrożenie należy podjąć kroki prowadzące do całkowitego wycofania z użytkowania tych wyrobów 
na terenie Polski. Wymaga to koordynacji działań w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest i ich utylizacji na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym, co pozwoli na dokonanie zintegrowanej oceny skali zagrożenia azbestem na terenie całego kraju oraz przyczyni się do rozpoczęcia procesu likwidacji materiałów azbestowych, których zupełne wycofanie z użytku ma nastąpić w 2032 roku.

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mławy” powstał na podstawie przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, który nakłada na gminy następujące zadania:

- uwzględnienie usuwania azbestu i wyrobów azbestowych w gminnych planach gospodarki odpadami,

- współpracę z lokalnymi mediami celem rozpowszechnienia informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem,

- przygotowanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów występującego narażenia na ekspozycję azbestu,

- przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań programu.

Przyjęcie i realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Mławy” pozwoli również na osiągnięcie celu zapisanego w „Planie gospodarki odpadami dla Miasta Mławy” w założonych celach ekologicznych do 2014 tj. zintensyfikowanie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Mławy.

# 2. Cel i zadania programu

Celem utworzenia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
z terenu Miasta Mławy jest przede wszystkim całkowita likwidacja tych wyrobów 
z obszaru miasta oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie. Celem opracowania jest również poinformowanie mieszkańców o niebezpieczeństwie związanym 
z użytkowaniem tego rodzaju wyrobów, co w następstwie ma zachęcić 
do podejmowania działań zmierzających do likwidacji azbestu oraz zmniejszyć ryzyko związane z nieprawidłowym wykonaniem demontażu i utylizacji.

Program zakłada realizację następujących  zadań:

- Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu i wyrobów zawierających azbest,

- Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz procedurami dotyczącymi postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Mławy,

- Oszacowanie kosztów likwidacji wyrobów azbestowych,

- Wskazanie możliwości pozyskania funduszy na usuniecie wyrobów zawierających azbest,

- Określenie harmonogramu zadań.

# 3. Azbest – charakterystyka i zastosowanie

Nazwa azbest stosowana jest dla określenia grupy włóknistych krzemianów, naturalnych minerałów o budowie krystalicznej, będących składnikami skał zmetamorfizowanych, rozwiniętych w wapieniach lub skałach ilastych bogatych w Mg2+. Wyróżnia się kilka typów azbestu o różnej szkodliwości dla zdrowia. Spośród których najgroźniejszy dla zdrowia ludzkiego jest tzw. azbest niebieski – krokidolit.

Pod względem mineralogicznym rozróżnia się dwie grupy azbestów:

- grupę serpentynów

- chryzotyl

- grupę amfiboli

- amozyt

- krokidolit

-antofilit

Azbest jest minerałem odpornym na działanie wysokich temperatur ( temp. rozkładu i topnienia to około 15000C), co spowodowało, że znalazł on szerokie zastosowanie jako surowiec niepalny w wielu wyrobach. Azbest wykazuje również właściwości termoizolacyjne i dźwiękochłonne. Jest wytrzymały na rozciąganie 
i odznacza się wysoką elastycznością. Niektóre jego odmiany są odporne na działanie kwasów, alkaliów i wody morskiej.

Właściwości te spowodowały, że azbest był szeroko stosowany przy produkcji wielu wyrobów przemysłowych, lecz przede wszystkim (co najmniej około 80% zużycia azbestu) do produkcji wyrobów budowlanych. W Polsce azbest wykorzystywano            do produkcji następujących grup wyrobów:

- wyroby azbestowo – cementowe [AC] – pokrycia dachowe, rury ciśnieniowe, rury               i prostokątne profile stosowane w kanałach wentylacyjnych, płyty i kształtki AC                w wymiennikach cieplnych, płyty elektrotechniczne (silniki elektryczne, wyłączniki, instalacje przemysłowe),

- masy torkretowe i tzw. miękkie izolacje ognioochronne,

- wyroby tekstylne z azbestu – sznury i maty,

- specjalne uszczelki przemysłowe, wyłożenia antywibracyjne,

- materiały i wykładziny cierne – sprzęgła i hamulce,

- masy ogniotrwałe, masy formierskie,

- filtry przemysłowe,

- izolacja cieplna.

Wyroby te, ze względu na zawartość azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościową zostały sklasyfikowane na dwie klasy:

Klasa I obejmuje wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/m3 definiowane jako „miękkie”, zawierające powyżej 20% (do 100%) azbestu.  Wyroby te łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja włókien azbestu                z otoczenia. Do tej klasy wyrobów zalicza się:

- wyroby tekstylne z azbestu używane przez pracowników w celach ochronnych,

- koce gaśnicze,

- szczeliwa plecione,

- tektury uszczelkowe m.in. w sprzęcie AGD,

- płytki podłogowe PCW,

- wykładziny i materiały cierne.

Ocena wielkości produkcji wymienionych wyrobów oraz ilości aktualnie użytkowanych jest niemożliwa do przeprowadzenia.

Klasa II obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000 kg/m3 definiowane jako twarde, zawierające poniżej 20% azbestu. W wyrobach tych włókna azbestowe są mocno związane, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia (np. pęknięcia) ma miejsce stosunkowo niewielka emisja azbestu do otoczenia w porównaniu z wyrobami klasy I. Natomiast niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i środowiska stwarza mechaniczna obróbka tych wyrobów oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości w trakcie prac remontowych. Do tej klasy zalicza się:

- płyty azbestowo-cementowe faliste stosowane jako pokrycia dachowe,

- płyty azbestowo-cementowe „karo” stosowane jako pokrycia dachowe,

- płyty płaskie wykorzystywane jako elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym,

- rury instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej

- przewody kominowe,

- zsypy.

# 4. Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego

Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednio zabezpieczone nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Niebezpieczeństwo pojawia się dopiero wówczas, gdy wyroby ulegną uszkodzeniu bądź zużyciu wskutek czego uwalniane są włókna azbestowe, które wdychane z powietrzem przez człowieka wywołują szereg zmian chorobowych.

Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna, które przenikają do pęcherzyków płucnych, tzw. włókna respirabilne, skąd mogą penetrować tkankę płucną. Średnica włókien respirabilnych jest mniejsza od 3 μm, długość większa niż 
5 μm, natomiast stosunek długości do średnicy >3 (Dz. U. 217, poz. 1833), dzięki czemu 
są łatwo przenoszone i odkładane w końcowych odcinkach dróg oddechowych. 
	Na występowanie oraz typ patologii wpływa oprócz wspomnianych rozmiarów włókien, rodzaj i czas ekspozycji. W narażeniu na pył azbestu wyróżnia się ekspozycję zawodową, parazawodową, domową i środowiskową. W ekspozycji parazawodowej 
i środowiskowej na pył azbestu głównym skutkiem jest międzybłoniak opłucnej, natomiast narażenie zawodowe jest przyczyną pylicy azbestowej (azbestozy), łagodnych zmian opłucnych i międzybłoniaków (tab.1).

Nie bez znaczenia pozostaje również stężenie pyłów zawierających azbest 
w powietrzu atmosferycznym. Niestety nie znana jest minimalna ilość pyłu azbestowego, która wywołuje choroby. Wiadomo natomiast, że im więcej włókien azbestowych wdychanych jest do układu oddechowego tym większe jest ryzyko wystąpienia zmian chorobowych. Dopuszczalne stężenia pyłów zawierających azbest w środowisku pracy zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.) z dnia 29 listopada 2002 roku.

Tab. 1 Choroby wywoływane przez azbest

| Nazwa choroby | Opis choroby |
| --- | --- |
| Pylica azbestowa (azbestoza) | Schorzenie wynikłe z nadmiernego zapylenia płuc, prowadzącego do zakłócenia zdolności pęcherzyków płucnych do wymiany gazów. Najczęściej rozpoznawana jest na podstawie badań radiologicznych. Choroba może ujawnić się w sposób łagodny, charakteryzujący się płytkim oddechem przy dużym wysiłku. Oznaką postępu choroby jest krótki, płytki oddech pojawiający się coraz częściej nawet przy niewielkim wysiłku. Okres inkubacyjny przekracza 10 lat, a symptomy choroby mogą wystąpić nawet po 20 latach. |
| Międzybłoniak opłucnej | Międzybłoniak opłucnej jest rzadkim, źle rokującym nowotworem, charakteryzującym się wysoką śmiertelnością oraz krótką przeżywalnością, wynoszącą około 1,5 roku od momentu wystąpienia objawów klinicznych. Najczęściej rozpoznawany jest na podstawie badań histopatologicznych i immunohistochemicznych materiału pobranego drogą torakoskopii. Objawy choroby to ból w klatce piersiowej, duszności, zaburzenia w połykaniu, niekiedy może wystąpić krwioplucie. |
| Rak płuc | Rak płuc jest najpowszechniejszym nowotworem złośliwym powodowanym przez azbest. Zmiany chorobowe wywołane tym minerałem mają tendencję do umiejscawiania się w dolnej części płuc. Chorzy z rakiem płuc skarżą się najczęściej na: kaszel, duszność, bóle w klatce piersiowej, krwioplucie, bóle w ogniskach przerzutowych, na przykład kości, chrypkę czy trudności w przełykaniu. Wykazano, że palenie papierosów zwiększa możliwość wystąpienia tego schorzenia. Ryzyko zachorowania na raka płuc u osób narażonych na azbest nigdy niepalących jest 5-krotnie wyższe, a u palących 50-krotnie wyższe w porównaniu z osobami nie narażonymi i niepalącymi. |

# 5. Prawne aspekty postępowania z wyrobami zawierającymi azbest i obowiązki z nich wynikające

5.1. Akty prawne traktujące o azbeście i wyrobach zawierający ten minerał to:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 06 Nr. 156, poz. 1118 z późn. zm.) wskazuje, iż właściwy organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłaszania o którym mowa w ust. 1 ustawy, jeżeli ich realizacja może spowodować m.in. pogorszenie stanu środowiska oraz warunków zdrowotno-sanitarnych.

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 04 Nr 3 poz. 20 z późn. zm.), która zakazuje wprowadzania na teren Polski wyrobów zawierających azbest, produkcji oraz obrotu tymi wyrobami.  Ustawa ta reguluje również zagadnienia związane z opieką zdrowotną pracowników zakładów, które produkują wyroby zawierające azbest, bądź które zaprzestały produkcji tych wyrobów. Zakłady te zostały wymienione w załączniku 2 i 3 do ustawy.

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 01 Nr 11, poz. 84, z późn. zm.)reguluje zagadnienia związane z obrotem, oznakowaniem, opakowaniem i stosowaniem substancji i preparatów niebezpiecznych, do których został zakwalifikowany m.in. azbest (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1026)).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. 07 Nr 39, poz. 25, z późn. zm.) określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,  w tym również odpadów stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. W załączniku nr 3 do ustawy ustawodawca wymienia azbest jako składnik odpadów, który kwalifikuje je jako niebezpieczne.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 06 Nr 129, poz. 902, z późn. zm.). Zgodnie z art. 1 ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. Ustawa w art. 160 ust. 2 wymienia azbest jako substancję stwarzającą szczególne zagrożenia dla środowiska, natomiast  art. 162 nakłada na podmioty wykorzystujące takie substancje obowiązek dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania oraz sposobu ich eliminowania oraz przedkładania tych informacji marszałkowi województwa. Ustawa nakłada również na osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami obowiązek zgłaszania tych informacji wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, który następnie przedkłada je marszałkowi województwa.

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 01 Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.) w art. 54 wprowadza zmiany art. 4 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 3 poz. 20 z późn. zm.), który nakłada na ministra właściwego do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw środowiska obowiązek określenia w drodze rozporządzenia, sposoby i warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest, wskazuje również ustalenia, które ma zawierać to rozporządzenie.

- Ustawa z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. 02 Nr 199, poz. 1671 z późn. zm. ) określa zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem oraz organy właściwe 
do sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach.

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 05 Nr 175, poz. 1458) w art. 6 zmienia brzmienie art. 4 ustawy 
z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 3 poz. 20 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 05 Nr 10, poz. 72) wprowadza do tytułu ustawy odnośnik 
nr 2, zmienia brzmienie art. 1, dodaje również art. 7b oraz uchyla załącznik nr. 1 ustawy 
z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 3 poz. 20 z późn. zm.).

Uzupełnieniem aktów prawnych w przedstawionym zakresie są rozporządzenia dotyczące bezpiecznego postępowania i ochrony przed azbestem. Dokładny ich wykaz zawiera załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

Polskie prawodawstwo w sposób szczegółowy określa więc wymagania dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami azbestowymi, obowiązki organów administracji, 
a także właścicieli i zarządców nieruchomości w tym zakresie oraz obowiązki wykonawców prac polegających na usuwaniu, transporcie i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Podstawowe obowiązki gminy to:

- opracowanie, przyjęcie i aktualizacja planu gospodarki odpadami z uwzględnieniem problematyki usuwania azbestu,

- opracowanie gminnego programu usuwania azbestu,

- gromadzenie informacji od osób fizycznych (zarządców i właścicieli ) o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz przedkładanie tych informacji marszałkowi województwa.

Do obowiązków właścicieli oraz zarządców obiektów i terenów zawierających azbest należy:

- przy użytkowaniu tych obiektów i terenów:

- sporządzenie – w 2 egzemplarzach- oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,

-„ocenę…” sporządza się ponownie po 5 latach, jeżeli wyroby zawierające azbest 
są w dobrym stanie technicznym, natomiast gdy uszkodzenia sięgają 3% powierzchni wyrobów, właściciel zobowiązany jest sporządzić „ocenę…” ponownie po 1-szym roku użytkowania,

- przedłożenie sporządzonej „oceny…” właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od jej sporządzenia,

- przeprowadzenie inwentaryzacji, której wyniki jest zobowiązany corocznie 	przedkładać burmistrzowi miasta (wzór zgłoszenia zamieszczono w zał. 2 opracowania),

-oznakowanie pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest – odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu (dostępny
na stronie www.mos.gov.pl)

- opracowanie i wywieszenie w widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postępowania z wyrobami azbestowymi,

- w określonych przypadkach opracowanie planu kontroli jakości powietrza,

- stała kontrola stanu i konserwacja wyrobów zawierających azbest zabudowanych 
w obiekcie,

- zaznaczenie na planach sytuacyjnych terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

- przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów:

- przygotowanie identyfikacji azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia 
na podstawie posiadanych dokumentów,

- zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego– na 30 dni przed rozpoczęciem prac, polegających 
na usunięciu wyrobów zawierających azbest- wniosku o pozwolenie na budowę wraz 
z określonymi warunkami,

- dokonanie wyboru wykonawcy prac - wytwórcy odpadów niebezpiecznych i zawarcie 
z tym podmiotem umowy na wykonie prac,

- poinformowanie mieszkańców lub użytkowników budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu o usuwaniu niebezpiecznych materiałów zawierających substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla ludzi oraz sposobach zabezpieczenia przed 
tą szkodliwością,

- uzyskanie od wykonawcy prac pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbestu, oraz jego przechowywania przez co najmniej 5 lat.

Posiadacz odpadów niebezpiecznych, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów jest obowiązany uzyskać zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydaje starosta. Szczegółowy wykaz firm działających na terenie miasta Mławy, które posiadają w/w zezwolenie wymieniono w zał. nr 3)

Do obowiązków wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych należy:

- przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest.

- opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest oraz uzyskanie zatwierdzenia tego programu przez właściwego, ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych, wojewodę lub starostę,

- opracowanie i przedłożenie właściwemu wojewodzie bądź staroście informacji 
o wytwarzanych odpadach w ilości większej niż 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie, na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej ich powstawanie,

- określenie stanu środowiska przed przystąpieniem do prac,

- opracowanie planu pracy oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zapoznanie pracowników z tymi dokumentami,

- przeszkolenie wszystkich osób pozostających w kontakcie z azbestem, pracowników bezpośrednio zatrudnionych, kierujących i nadzorujących prace w zakresie ryzyka dla zdrowia oraz bezpieczeństwa metod pracy z wyrobami zawierającymi azbest 
i ich odpadami, a także bezpieczeństwa i higieny takich prac,

- wyposażenie pracowników w odpowiednie ubrania robocze, aby zabezpieczyć ich przez cały czas trwania robót i oczyszczenia terenu po tych robotach,

- zgłoszenie rozpoczęcia prac usuwania wyrobów zawierających azbest do właściwego organu nadzoru budowlanego, okręgowego inspektora pracy oraz wojewódzkiego inspektora sanitarnego,

- przygotowanie, prowadzenie i przechowywanie rejestru pracowników narażonych 
na działanie azbestu,

- wyznaczenie i oznakowanie znakami ostrzegawczymi miejsca tymczasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych na placu budowy,

- przygotowanie karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów,

- skompletowanie wyposażenia technicznego,

- zawarcie porozumienia z zarządzającym składowiskiem odpowiednim dla odpadów niebezpiecznych,

- zawarcie umowy z laboratorium upoważnionym do prowadzenia monitoringu powietrza,

- przygotowanie zaplecza technicznego,

- identyfikacja rodzaju i ilości azbestu w wyrobach do usunięcia – wg danych uzyskanych od właściciela lub wyników badań próbek przez uprawnione laboratorium.

- przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczeniem obiektu/instalacji azbestu.

- zabezpieczenie obiektu, będącego przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, a także terenu wokół, przed emisją pyłu azbestu,

-izolowanie miejsc pracy,

- szczelne opakowanie wyrobów zawierających azbest oraz ich widoczne oznakowanie,

- sporządzenie karty ewidencji odpadu oraz karty przekazania odpadu,

- wykonywanie niezbędnych pomiarów czynników rakotwórczych w czasie prowadzenia prac,

- oczyszczenie strefy prac i otoczenia z pozostałości azbestu,

- prowadzenie rejestru prac w kontakcie z substancjami rakotwórczymi,

- przedstawienie właścicielowi lub zarządcy obiektu, będącego przedmiotem prac – zaświadczenia stwierdzającego rzetelność wykonania prac i oczyszczenia z azbestu,

- składanie corocznie informacji dotyczącej pracy w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi do wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Do transportującego odpady niebezpieczne należy:

- posiadanie „Karty przekazania odpadu” z potwierdzeniem przejęcia odpadu,

- posiadanie dokumentu przewozowego z opisem towarów (odpadów) niebezpiecznych,

- posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych,

- posiadanie przez kierowcę zaświadczenia ADR o ukończeniu kursu dokształcającego 
dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne,

- oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi,

- utrzymanie czystości skrzyni ładunkowej pojazdu,

- sprawdzenie stanu opakowań i ich oznakowanie literą „a”,

- sprawdzenie umocowania sztuk przesyłki z odpadami w pojeździe.

Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej oznaczone w katalogu odpadów kodami 17 06 01 i 17 06 05 mogą być unieszkodliwiane przez składowanie na składowiskach 
lub w wydzielonych kwaterach na terenie innych składowisk, przeznaczonych 
do wyłącznego składowania tych odpadów. Na terenie Miasta Mławy, a także powiatu mławskiego nie ma składowiska oraz kwatery przeznaczonej do składowania odpadów zawierających azbest. Najbliższe składowisko, gdzie odpady te mogą zostać zutylizowane jest składowisko odpadów niebezpiecznych w Rachocinie gm. Sierpc.

Do obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych zwierających azbest należy:

-uzyskanie pozwolenia na użytkowanie składowiska po zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji oraz po przeprowadzeniu kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Instrukcję eksploatacji składowiska odpadów niebezpiecznych zatwierdza, 
w drodze decyzji wojewoda,

- przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznych metod postępowania z odpadami zawierającymi azbest,

-pobranie opłaty od posiadacza odpadów zawierających azbest za korzystanie 
ze środowiska, a następnie odprowadzenie jej na rachunek urzędu marszałkowskiego,

- potwierdzenie w Karcie przekazania odpadu przyjęcia partii odpadów na składowisko,

- sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów przyjętych 
na składowisko,

- składowanie odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz zatwierdzoną instrukcją eksploatacji składowiska,

- zapewnienie deponowania odpadów w sposób nie powodujący uszkodzenia opakowań odpadów,

- racjonalne wykorzystanie pojemności eksploatacyjnej składowiska,

-przekazywanie corocznie do wojewódzkiego inspektora sanitarnego i okręgowego inspektora pracy właściwych danych dotyczących pracy w kontakcie z azbestem.

# 6. Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Mławy

Dnia 05.06.2007r. na terenie miasta Mławy ruszyła akcja „Czysta Mława” , której jednym z celów nadrzędnych jest inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Burmistrz Miasta Mławy powołał komisję składającą się z pracowników Urzędu Miasta Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska oraz pracowników Straży Miejskiej, której zadaniem jest kontrola prywatnych posesji 
pod kątem m.in. obecności wyrobów zawierających azbest. W przypadku stwierdzenia posiadania takich wyrobów komisja informuje właściciela bądź zarządcę posesji 
o obowiązku zgłoszenia obecności takich wyrobów do Burmistrza Miasta i udziela wszelkich informacji związanych z bezpiecznym postępowaniem z wyrobami zawierającymi azbest. Władze miasta prowadzą również kampanię informacyjną z tego zakresu w lokalnej prasie.

Do dnia 29.02.2008 r. obecność wyrobów zawierających azbest zgłosiło 655 właścicieli i zarządców posesji prywatnych. Dodatkowo zebrano informacje o ilości 
i miejscach występowania azbestu na terenach zarządzanych przez TBS oraz będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawkrze” w Mławie. Wyroby zawierające azbest zlokalizowano także w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie. Z informacji przekazanych do Urzędu Miasta w Mławie przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji 
i Oczyszczalni Ścieków „Wod-Kan” Sp. zo.o. wynika, że również część sieci wodociągowej 
znajdującej się na terenie miasta wykonana jest z rur zawierających azbest.

Zestawienie powyższych informacji wraz z podaniem stopnia pilności, wyznaczonego na podstawie dokonania oceny stanu technicznego wyrobów azbestowych zamieszczono w tabeli 2 niniejszego opracowania.

Szczegółowy wykaz właścicieli i zarządców bądź użytkowników obiektów
w których występują wyroby zawierające azbest znajduje się w Urzędzie Miasta 
w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (Załącznik nr

4).

Tabela 2. Zinwentaryzowane na terenie Miasta Mławy wyroby zawierające azbest

| Rodzaj zabudowy |  | Ilość wyrobów zawierających azbest |  | Stopień pilności |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tony | m2 |  |
| Budynki jednorodzinne i gospodarcze zgłoszone przez osoby fizyczne | Budynki mieszkalne | 913,27* | 53721,55 | - |
|  | Budynki gospodarcze i inne | 338,82* | 19930,30 | - |
|  | Budynki gospodarcze i mieszkalne | 68,25* | 4015,00 | - |
|  | zdemontowane | 6,56* | 386,00 | - |
|  | Brak informacji | 244,34* | 14373,18 | - |
|  | Razem | 1571,24* | 92426,03 | - |
| Obiekty oświatowe (Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie) |  | - | 1107,20 | - |
| Wielorodzinne budynki mieszkalne zarządzane przez TBS |  | 137,14* | 8081,5 | II |
| Obiekty należące do Spółdzielni mieszkaniowej „Zawkrze” w Mławie |  | 8,28* | 487,32 | II |
|  |  | tony | m |  |
| Sieć wodociągowa |  | 70,5 | 7749,5 | II |

*- przy założeniu, że 1m2 płyt azbestowo-cementowych waży 17 kg (oszacowanie własne)

gdzie: II – stopień pilności oznacza ponowną ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania 
w terminie jednego roku

Na dzień dzisiejszy osoby fizyczne nie dokonały oceny stanu technicznego zgłoszonych wyrobów azbestowych. Określiły natomiast przydatność tych wyrobów
 na podstawie własnej oceny nie popartej żadnymi badaniami technicznymi jak i wiedzą na temat rodzaju azbestu oraz jego właściwości.

Z informacji tych wynika, że około 70,6% posiadaczy wyrobów zawierających azbest określa ich stan jako dobry, 9,8% jako stan zły, a jedynie 3,7% wyrobów jest 
w stanie bardzo dobrym. Nie posiadamy informacji na temat stanu około 15,9% zgłoszonych wyrobów azbestowych.

Na tym inwentaryzacji nie zakończono, bowiem Komisja nie dokonała kontroli wszystkich prywatnych posesji na terenie Mławy, również nie wszyscy posiadacze wyrobów zawierających azbest skontrolowanych posesji dokonali zgłoszenia do Urzędu Miasta.

Informacje o ilości i stanie technicznym wyrobów azbestowych będą stale aktualizowane.

# 7. Finansowe aspekty realizacji programu

Nadrzędnym celem programu jest całkowite wyeliminowanie z użytku wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mławy. Usunięcie tych wyrobów jest jednak bardzo kosztowne i wymaga dużych nakładów finansowych.  Średni koszt demontażu, transportu i unieszkodliwienia jednego metra kwadratowego płyt azbestowo-cementowych wynosi około 20 zł. Oszacowania dokonano na podstawie informacji udzielonych przez firmy świadczące tego typu usługi, działające na rynku mławskim.

Na terenie miasta Mławy zinwentaryzowano 92426,03 m2 płyt azbestowo – cementowych w postaci pokryć dachowych zgłoszonych przez osoby fizyczne 
oraz 8081,5 m2 zgłoszonych przez TBS. Zakładając, że realizacja programu potrwa 10 lat, 
a rocznie będzie usuwane 10050,753 m2 pokryć dachowych, średni roczny koszt realizacji programu wyniesie:

100507,53 m2 × 20 zł = 2.010.150,6 zł

10050,753 m2 × 20 zł = 201.015,06 zł

Koszty w/w działań są zatem bardzo duże. Istnieje jednak możliwość pozyskania wsparcia finansowego z funduszy krajowych lub zagranicznych, które wspierają działania na rzecz ochrony środowiska. Środki finansowe na oczyszczenie miasta Mławy 
z azbestu i wyrobów zawierających azbest można uzyskać w ramach:

- Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w postaci:

- pożyczki,

- dotacje,

- dofinansowanie do oprocentowania kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony

Środowiska.

- Bank Ochrony Środowiska

- kredyty preferencyjne.

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.

Jednym z zadań miasta Mławy w tym zakresie będzie zdobycie środków pieniężnych, aby pomóc finansowo mieszkańcom miasta, którzy zamierzają zaprzestać wykorzystywania wyrobów zawierających azbest.

# 8. Harmonogram rzeczowy realizacji zadań

| Lp. | Zadanie | Środki realizacji zadania | Termin realizacji zadania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu i wyrobów zawierających azbest | Lokalna prasa, ulotki, strona internetowa | Przez cały okres realizacji programu |
| 2 | Aktualizacja bazy danych dotyczącej podmiotów i ilości azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Mławy | Zestawienie informacji uzyskanych od posiadaczy wyrobów zawierających azbest | 2008r. |
| 3 | Pozyskanie środków finansowych z zewnątrz na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Bank Ochrony Środowiska, Fundusze strukturalne UE. | 2008-2010 |
| 4 | Przygotowanie procedury udzielania pomocy finansowej mieszkańcom Mławy w usuwaniu azbestu | Wydanie stosownego zarządzenia | Po uzyskaniu środków finansowych |
| 5 | Monitoring i ocena realizacji programu | Sporządzenie raportów z podejmowanych działań w zakresie usuwania azbestu | Przez cały okres realizacji programu |

# 9. Szacunkowe koszty wdrożenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Mławy na lata 2008 – 2018”

Tabela 9.1 Szacunkowe koszty zadań uwzględnionych w harmonogramie rzeczowym realizacji programu

| Lp. | Zadanie | Jednostki realizujące | Szacunkowe koszty realizacji zadania [zł] | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu i wyrobów zawierających azbest | Miasto Mława | 5.000 | Miasto Mława |
| 2 | Aktualizacja bazy danych dotyczącej podmiotów i ilości azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Mławy | Miasto Mława | 0 | - |
| 3 | Pozyskanie środków finansowych z zewnątrz na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest | Miasto Mława | 1.206.090,36 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| 4 | Przygotowanie procedury udzielania pomocy finansowej mieszkańcom Mławy w usuwaniu azbestu | Miasto Mława | 0 | - |
| 5 | Monitoring i ocena realizacji programu | Miasto Mława | 0 | - |

W tabeli 9.2 określono koszty demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie miasta Mławy, które zostaną poniesione 
w latach 2008 – 2018.

Tabela 9.2 Średnie koszty eksploatacyjne systemu uwzględniające wszystkie wytwarzane           na terenie miasta odpady zawierające azbest w latach 2008 – 2018.

| Lp. | Rok | Średnie koszty eksploatacyjne w roku [pln] |  | Średnia ilość odpadów w roku [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GFOŚ i GW | WFOŚ i GW |  |
| 1. | 2008 | 40 000 | 60 000 | 5 000 |
| 2. | 2009 | 80 000 | 120 000 | 10 000 |
| 3. | 2010 | 80 000 | 120 000 | 10 000 |
| 4. | 2012 | 80 000 | 120 000 | 10 000 |
| 5. | 2013 | 80 000 | 120 000 | 10 000 |
| 6. | 2014 | 80 000 | 120 000 | 10 000 |
| 7. | 2015 | 80 000 | 120 000 | 10 000 |
| 8. | 2016 | 80 000 | 120 000 | 10 000 |
| 9. | 2017 | 80 000 | 120 000 | 10 000 |
| 10. | 2018 | 80 000 | 120 000 | 10 000 |
| Razem |  | 760 000 | 1 140 000 |  |

# W tabeli 9.3 określono dla Miasta Mławy koszty działań edukacyjno – informacyjnych 
w latach 2008 – 2018.

Tabela 9.3 Koszty działań edukacyjno – informacyjnych w latach 2008 – 2018.

| Lp. | Rok | Koszty edukacji w roku |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2008 | Na edukację mieszkańców Mławy w zakresie szkodliwości azbestu i wyrobów zawierających azbest miasto zamierza przeznaczyć 1000 zł rocznie. |
| 2. | 2009 |  |
| 3. | 2010 |  |
| 4. | 2012 |  |
| 5. | 2013 |  |
| 6. | 2014 |  |
| 7. | 2015 |  |
| 8. | 2016 |  |
| 9. | 2017 |  |
| 10. | 2018 |  |

# 10. Podsumowanie

# Działania podjęte przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Mławie oraz Straży Miejskiej w Mławie przyczyniły się w znacznym stopniu do zintensyfikowania inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie miasta poprzez kampanie informacyjne w lokalnej prasie oraz osobiste wręczanie właścicielom posesji na których znajdują się te wyroby gotowych druków skierowanych do Burmistrza Miasta z informacją o ilości i miejscu występowania azbestu.

Niestety posiadacze wyrobów azbestowym nie dokonali jeszcze pełnej oceny stanu technicznego tych wyrobów, dlatego też następnym etapem działań będzie kampania informacyjna o konieczności dokonania w/w oceny i przekazanie jej właściwym jednostkom. Pozwoli to na uzyskanie pełnej wiedzy na ten temat i podejmowania przez jednostki samorządowe skutecznych działań mających na celu pomoc właścicielom obiektów w usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu. Istotna jest również świadomość przedsiębiorców wykonujących prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Wykonywanie tych prac wyłącznie przez uprawnione firmy posiadające odpowiedni sprzęt i wykwalifikowanych pracowników pozwoli na wyeliminowanie zagrożenia związanego z nieprawidłowościami ich prowadzenia.

Demontaż oraz utylizacja wyrobów zawierających azbest wymaga dużych nakładów finansowych, dlatego też Burmistrz Miasta Mławy podejmie działania zmierzające do pozyskania środków finansowych z zewnątrz dla osób fizycznych pokrywając koszty zarówno demontażu, utylizacji oraz transportu wyrobów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Upowszechnienie programu przyczyni się do podnoszenia świadomości ekologicznej społeczności lokalnej w zakresie postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, czego wynikiem będzie zmniejszenie zagrożenie wynikającego z ich użytkowania 
i usuwania.

Przypuszcza się, że zwiększy się również ilość zgłoszeń miejsc występowania wyrobów azbestowych na terenie miasta, co pozwoli precyzyjniej planować środki niezbędne do całkowitego wyeliminowania wyrobów azbestowych z naszego otoczenia.

# Załącznik nr 1

Akty prawne dotyczące azbestu i wyrobów zawierających azbest

- Zarządzenie Ministra zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielonych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz formularzy służących do sporządzenia i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 101, poz. 686)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska w całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 161, poz. 1335)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nie selektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 N. 1, poz. 12)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu 
i sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu 
i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 
do transportu odpadów niebezpiecznych(Dz. U. Nr 236, poz. 1986)

- Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237, poz. 2011 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia 
do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 
w środowisku pracy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. Nr 187, poz. 1571)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213)

# Załącznik nr 2

# Informacja o posiadaniu wyrobów zawierających azbest

...............................................																		Mława dnia ........................

...............................................

...............................................

Burmistrz Miasta

ul. Stary Rynek 19

06-500 Mława

Przesyłam informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania:

1. Miejsce i adres ………………………………………………………………………………

2. Właściciel/zarządca/użytkownik:

Osoba fizyczna  imię, nazwisko i adres ……………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

3. Tytuł

własności …………………………………………………………………………………….

4. Nazwa, rodzaj

wyrobu* ...................................................................................................................................

5. Ilość (m2, tony) ........................................................................................................................

6. Przydatność do dalszej eksploatacji .....................................................................................

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu .........................................................................

b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji ...........................................

8. Inne istotne informacje o wyrobach .....................................................................................

………………………….

(podpis)

* Rodzaj wyrobu zawierającego azbest:

- płyty azbestowo - cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo - cementowe dla budownictwa,

- rury i złącza azbestowo cementowe,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo - kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo - kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura

# Załącznik nr 3

Wykaz Firm posiadających uprawnienie do usuwania i transportu odpadów zawierających azbest z terenu powiatu mławskiego

1. EKOCHEM-EKOSERVICE Sp. z o.o. ul. Kościuszki 99  90-441 Łódź

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 10.10. 2002 r. ; znak: RLOŚ 7624-31/2002

zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

- materiały izolacyjne zawierające azbest – kod 17 06 01 – w ilości 800 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest – kod 17 06 05 – w ilości 200 Mg/rok

2. BUDOWNICTWO „ALFIKX” Jerzy Kostecki  ul. Upalna 15 lok. 7 15-668 Białystok

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 20.11.2002 r. ; znak: RLOŚ 7624-36/2002

zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

- materiały izolacyjne zawierające azbest – kod 17 06 01 – w ilości 800 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest – kod 17 06 05 – w ilości 200 Mg/rok

3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe ABBA Ekomed Sp. z o. o.

ul. Poznańska 152 87-100 Toruń

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 20.03. 2003 r. ; znak: RLOŚ 7624-6/2003

zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

- materiały izolacyjne zawierające azbest – kod 17 06 01 – w ilości 800 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest – kod 17 06 05 – w ilości 800 Mg/rok

4. Zakład Remontowo Budowlany Stanisław Karolczuk ul. Przełajowa 10/56 94-044 Łódź

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 15.04. 2003 r. ; znak: RLOŚ 7624-9/2003

zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

- materiały izolacyjne zawierające azbest – kod 17 06 01 – w ilości 300 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest – kod 17 06 05 – w ilości 300 Mg/rok

- zmieszane lub wysegregowane odpady z materiałów ceramicznych i elementów

wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne kod 17 06 06 w ilości 500 Mg/rok

5. Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych „TERMOEXSPORT”

ul. Żurawia 27 ,00-515 Warszawa

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 29.04. 2003 r. ; znak: RŚ 7624-12/2003

zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

- materiały izolacyjne zawierające azbest – kod 17 06 01 – w ilości 100 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest – kod 17 06 05 – w ilości 100 Mg/rok

- zmieszane lub wysegregowane odpady z materiałów ceramicznych i elementów

wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne kod 17 06 06 w ilości 100 Mg/rok

- odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych

6. „ DEKAR ” Zakład  Remontowo  –  Budowlany Produkcyjno Handlowy ul. Pułtuska 9

06-400 Ciechanów

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 10.10.2003 roku ; znak: RŚ.7624-30/2003

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01 : w ilości –10 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05 : w ilości – 10 Mg/rok

-zmieszane lub wysegregowane odpady z betony , gruzu ceglanego odpadów    materiałów ceramicznych i elementów  wyposażenia zawierających substancje niebezpieczne;   kod 17 06 06 : w ilości – 20 Mg/rok

7. Centrum Gospodarki Odpadami , Azbestu i Recyklingu „caro” ul. Zamoyskiego 51

22-400 Zamość

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 13.11.2003 roku ; znak: RŚ.7624-34/2003

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01 : w ilości –100 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05 : w ilości – 100 Mg/rok

-zmieszane lub wysegregowane odpady z betony , gruzu ceglanego odpadów materiałów

ceramicznych i elementów  wyposażenia zawierających substancje niebezpieczne;

kod 17 06 06 : w ilości – 100 Mg/rok

8. Przedsiębiorstwo budownictwa Lądowego MJ. Sp. z o.o. ul Graniczna 6 Reguły 05-816

Michałowice

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 26.04.2004 roku ; znak: RŚ.7624-3/2004

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01 : w ilości –200 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05 : w ilości – 100 Mg/rok

9. Sintac-Polska  Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 86, 05-075 Wesoła

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 26.04.2004 roku ; znak: RŚ.7624-6/2004

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

wykaz odpadów zgodnie z decyzja (w katalogu odpadów niebezpiecznych)

10. Firma Handlowo-Usługowa „SYSTEM-DACH” Sp. j. Brody 6 09-100 Płońsk

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 19.05.2004 roku ; znak: RŚ.7624-10/200

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01 : w ilości –11 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05 : w ilości – 30 Mg/rok

11. „GAJAWI” P.P.H.U. Gabriel Rogut,  ul. Odyńca 24, 93-150 Łódź

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 09.09.2004 roku ; znak: RŚ.7624-27/2004

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości –300 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 500 Mg/rok

- zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne; kod 17 01 06* : w ilości – 5 Mg/rok

12. Firma Wielobranżowa „WOLT CENTER” Grzegorz Lewandowski )9-411 Stara Biała          Nowa Biała Regon: 610242544

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 21.02.2005 roku ; znak: RŚ.7624-7/2005

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości –300 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 300 Mg/rok

- zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne; kod 17 01 06* : w ilości – 300 Mg/rok

13. RAMID – Mirosław Dec ul. Kowalewskiego 1/54 03-288 Warszawa Regon: 1130087980

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 21.02.2005 roku ; znak: RŚ.7624-9/2005

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach ; kod 13 05 01

w ilości : 10 Mg/rok

- szlamy z odwadniania olejów w separatorach ; kod 13 05 02 w ilości : 20 Mg/rok

- szlamy z kolektorów ; kod 13 05 03 w ilości : 10 Mg/rok

- olej z odwadniania olejów w separatorach ; kod 13 05 06 w ilości ; 10 Mg/rok

- zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach ; kod 13 05 07 w ilości 20 Mg/r

- mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach ;

kod 13 05 08 w ilości : 20 Mg/rok

-  sorbenty , materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach ) ,

tkaniny do wycierania ( np. szmaty , ścierki ) i ubrania ochronne zanieczyszczone

substancjami niebezpiecznymi ( np. PCB ) kod 15 02 02 w ilości 20Mg/rok

- odpady zawierające inne substancje niebezpieczne kod 16 07 09 w ilości 5 Mg/rok

- odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 16 81 01 w ilości 100 Mg/rok

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości –100 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 300 Mg/rok

- zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne; kod 17 01 06* : w ilości – 30 Mg/rok

- odpady drewna, szkła, tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi kod 15 05 03 – w ilości 100 Mg/rok

- tłuczeń torowy zawierający substancje niebezpieczne kod 17 05 07 w ilości 200 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi kod 17 08 01 w ilości 60 Mg/rok

- odpady z budowy, remontów, demontażu zawierające rtęć kod 17 09 01 w ilości 10 Mg/rok

- odpady z remontów, demontażu zawierające PCB (szczeliwa) 17 09 02 w ilości 60 Mg/rok

- inne odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające substancje niebezpieczne kod 17 09 03 w ilości 40 Mg/rok

14. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „JUKO” Jerzy Szczukocki ul. 1-go Maja 25 97-300 Piotrków Trybunalski Regon: 590296934

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 12.04.2005 roku ; znak: RŚ.7624-14/2005

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości –400 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 400 Mg/rok

15. Transport- Metalurgia Sp. z o. o. ul. Reymonta 62 97-500 Radomsko Regon: 590532381

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 10.05.2005 roku ; znak: RŚ.7624-18/2005

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości –6000 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 15000 Mg/rok

16. Zakład Remontowo-Budowlany „AMBROŻY” ul. Meissnera 1/3 lok.222 03-982   Warszawa (Regon: 017095600)

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 30.05.2005 roku ; znak: RŚ.7624-22/2005

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości –300 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 300 Mg/rok

17. Hydrotechnika Sp. z o. o. ul. Ściegiennego 262 A 25 – 116 Kielce (Regon: 290526131

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 07.06.2005 roku ; znak: RŚ.7624-25/2005

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości –2000 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 2000 Mg/rok

- sorbenty , materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach ) ,

tkaniny do wycierania ( np. szmaty , ścierki ) i ubrania ochronne zanieczyszczone

substancjami niebezpiecznymi ( np. PCB ) kod 15 02 02 w ilości : 0,1 Mg/rok

18. PPHU PLASTIMET-PANORAMA Sp. z o. o. ul Fabryczna 9 05-084 Leszno Regon

013211310

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 10.06.2005 roku ; znak: RŚ.7624-32/2005

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości –300 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 300 Mg/rok

19. Firma Handlowo-Usługowa NATEX 2 Irena Jasińska Trzciniec 45 06-100 Pułtusk Regon 130697470

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 14.06.2005 roku ; znak: RŚ.7624-30/2005

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości –400 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 400 Mg/rok

20. Firma Handlowo-Usługowa „WIKI” Agnieszka Majda ul. Sobieszowska 10 A 58-570 Jelenia Góra Regon : 231184834

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 11.07.2005 roku ; znak: RŚ.7624-35/2005

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości –200 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 200 Mg/rok

- zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne; kod 17 01 06* : w ilości – 20000 Mg/rok

- sorbenty , materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach ) ,

tkaniny do wycierania ( np. szmaty , ścierki ) i ubrania ochronne zanieczyszczone

substancjami niebezpiecznymi ( np. PCB ) kod 15 02 02 w ilości : 0,25 Mg/rok

21. TELZAS Sp. z o. o. ul. Bugno 3 78-400 Szczecinek Regon: 330070798

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 20.06.2005 roku ; znak: RŚ.7624-31/2005

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- baterie i akumulatory ołowiowe; kod 16 06 01* w ilości; 2 Mg/rok

22. ALBEKO” Singer Sp. J. 87-510 Kotowy gm. Skrwilno Regon: 911337131

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 30.08.2005 roku ; znak: RŚ.7624-47/2005

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości –700 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 700 Mg/rok

- zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne; kod 17 01 06* : w ilości – 4500 Mg/rok

23. Firma Remontowo-Budowlana „UTIL” Stanisław Zasłona Ryczówek ul. Dolna 8 32-310 Klucze Regon: 357516572 tel. (032) 6420311

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 20.10.2005 roku ; znak: RŚ.7624-54/2005

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości –100 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 500 Mg/rok

24. Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Budowlanych „WOD-BUD” Sp. z o.o  ul. Piłsudskiego 14 23-200 Kraśnik Regon: 008020605

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 20.10.2005 roku ; znak: RŚ.7624-56/2005

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości 1000 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 2000 Mg/rok

25.T.K.J. Matuszewski S.J. ul. Por. Krzycha 5 86-300 Grudziądz 
Decyzja Starosty Mławskiego z dnia Mława, dn.24.01.2006 r. RŚ. 7623-4/2006 decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości 200 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 200 Mg/rok

26. Z.P.U.H. Piotr Sosnowski Gorysze 21B 06-400 Ciechanów Regon 130347384

tel. 023 672 89 73

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia Mława, dn.28.02.2006 r. RŚ. 7623-6/2006

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości 200 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 200 Mg/rok

27. Buhck Recycling Sp. z o. o. ul. Romana Maya 1 61-371 Poznań Regon 639701417

Tel. 061 6502301

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia Mława, dn.28.01.2006 r. RŚ. 7623-8/2006

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości 200 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 200 Mg/rok

28. Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe „AWAT” Sp. z o. o. Regon: 001407235

Tel. 683 91 63

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia dn.20.04.2006 r. RŚ. 7623-15/2006

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości 3000 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 1000 Mg/rok

- sorbenty, materiały filtracyjne, ubrania robocze,  tkaniny do wycierania zawierające niebezpieczne elementy, kod 15 02 02*; w ilości – 2,0 Mg/rok

29. Firma Handlowo Usługowa PROJEKT-BUD” Edyta Pust ul. Podwale 17 00-252 Warszawa Regon: 591015630 tel 022 831 76 88

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia dn.05.05.2006 r. RŚ. 7623-17/2006

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości 500 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 500 Mg/rok

30. „MARK-POL” Marcin Zbigniew Ochoński Cetki 5 87-500 Rypin Regon: 911282074 tel. 054 2704415

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 28.07.2006 roku ; znak: RŚ.7623-26/2006

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

-   materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01*; w ilości – 300,0 Mg/rok

-   materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 300,0 Mg/rok

-   sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (azbestem); kod 15 02 02*:w ilości – 0,25 Mg/rok

31. P.P.H.U. „EKO-MIX” ul. Grabiszyńska 163 50-950 Wrocław Regon: 932909625 tel.

071 332 41 61, 36130 41

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 31.07.2006 roku ; znak: RŚ.7623-28/2006

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

-  materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01*; w ilości – 1000,0 Mg/rok

-  materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 1000,0Mg/rok

- odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty; kod 16 07 08*- w ilości 1000,0 Mg/rok

- odpady zawierające inne substancje niebezpieczne; kod 16 07 09- w ilości 1000,0 Mg/rok

32„EKO-BUD” Jolanta Dobrzeniecka ul. Sienkiewicza 4 B 13-100 Nidzica (Regon: 510381390)  tel. (89 ) 625-30-07

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 12.10.2006 roku ; znak: RŚ.7623-46/2006

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01*; w ilości – 41,0 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 82,0 Mg/rok

33.  ALBECO Szczypińska Sp. j. Sikory 27 87-500 Rypin (Regon: 911351266)

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 18.01.2007 roku ; znak: RŚ.7623-56/2006/2007

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych; kod 10 13 09* w ilości – 300,0 Mg/rok

-  materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01*; w ilości – 300,0 Mg/rok

- inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne; kod 17 06 03*;

w ilości - 300,0 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest; kod 17 06 05*; w ilości –300,0 Mg/rok

Spis treści:

1. Wstęp	1

2. Cel i zadania programu	5

3. Azbest – charakterystyka i zastosowanie	6

4. Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego	8

5. Prawne aspekty postępowania z wyrobami zawierającymi azbest i obowiązki 
z nich wynikające	10

6. Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Mławy	16

7. Finansowe aspekty realizacji programu	19

8. Harmonogram rzeczowy realizacji zadań	21

9. Szacunkowe koszty wdrożenia programu usuwania wyrobów zawierających azbest 
dla Miasta Mławy na lata 2008 – 2018	22

10. Podsumowanie	24

Załącznik nr 1 Akty prawne dotyczące azbestu i wyrobów zawierających azbest……….....25

Załącznik nr 2  Informacja o posiadaniu wyrobów zawierających azbest	28

Załącznik nr 3 Wykaz Firm posiadających uprawnienie do usuwania i transportu odpadów zawierających azbest z terenu powiatu mławskiego………………………………………….29