KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa gminnej drogi publicznej (Aleja Świętego Wojciecha) wraz z infrastrukturą od ulicy Kościuszki

do ulicy Sienkiewicza w Mławie

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej |  | km | 1,165 |  |  |  |
| 1.2. |  | 01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 10-15 cm |  | Szt. | 179,00 |  |  |  |
| 1.3. |  | 01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 16-25 cm |  | Szt. | 28,00 |  |  |  |
| 1.4. |  | 01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 26-35 cm |  | Szt. | 23,00 |  |  |  |
| 1.5. |  | 01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 36-45 cm |  | Szt. | 6,00 |  |  |  |
| 1.6. |  | 01.02.01. | Wywiezienie na odkład pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowizny na odległość do 5 km : - Karpina - gałęzie i drągowizna - dłużyca |  | mp mp mp | 16,50 29,78 25,45 |  |  |  |
| 1.7. |  | 01.01.02. | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw zmiennych ze złożeniem w hałdę - warstwa humusu gr. 65 cm: odcinek od km 0+000,00 do km 0+082,00 - 1188,00 m2 - warstwa humusu gr. 50 cm: odcinek od km 0+082,00 do km 0+275,00 - 1583,00 m2 - warstwa humusu gr. 28 cm: odcinek od km 0+275,00 do km 0+389,00 - 444,50 m2 - warstwa humusu gr. 35 cm: odcinek od km 0+389,00 do km 0+545,00 - 1299,80 m2 - warstwa humusu gr. 48 cm: odcinek od km 0+545,00 do km 0+684,00 - 854,40 m2 - warstwa humusu gr. 80 cm: odcinek od km 0+684,00 do km 0+836,00 - 3297,30 m2 - warstwa humusu gr. 45 cm: odcinek od km 0+836,00 do km 1+014,00 - 1769,10 m2 - warstwa humusu gr. 20 cm: odcinek od km 1+014,00 do km 1+162,00 - 668,80 m2 RAZEM: 11104,90 m2 |  | m2 | 11104,90 |  |  |  |
| 1.8. |  | 02.01.01. | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km |  | m3 | 6120,90 |  |  |  |
| 1.9. |  | 01.02.04. | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą na wjazdach z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km |  | mb | 68,00 |  |  |  |
| 1.10. |  | 01.02.04. | Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km |  | m3 | 4,08 |  |  |  |
| 1.11. |  | 01.02.04. | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej |  | mb | 47,00 |  |  |  |
| 1.12. |  | 01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi |  | m2 | 113,60 |  |  |  |
| 1.13. |  | 01.02.04. | Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych na cokole betonowym z przekazaniem materiału Inwestorowi |  | m2 | 34,00 |  |  |  |
| 1.14. |  | 01.02.04. | Rozebranie cokołu betonowego ze złożeniem gruzu obok w stosy |  | m3 | 4,08 |  |  |  |
| 1.15. |  | 01.02.04. | Rozebranie istniejącego z elementów betonowych pełnych na słupkach betonowych osadzonych w gruncie z przekazaniem materiału Inwestorowi |  | m2 | 293,00 |  |  |  |
| 1.16. |  | 01.02.04. | Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej ponad terenem o wysokości do 4 m przy użyciu młotów pneumatycznych. Wykonanie rozbiórki istniejącego budynku murowanego z cegły o wym. 13,00x5,00 m, budynku o wym. 12,00x21,00 m oraz budynku o wym. 4,50x27,50 waz z podpiwniczeniem |  | m3 | 560,73 |  |  |  |
| 1.17. |  | 01.02.04. | Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej ponad terenem o wysokości do 4 m przy użyciu młotów pneumatycznych. Wykonanie rozbiórki istniejącego budynku murowanego z pustaka o wym. 13,00x25,00 m waz z podpiwniczeniem |  | m3 | 354,34 |  |  |  |
| 1.18. |  | 01.02.04. | Burzenie konstrukcji żelbetowych: ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów zbrojonych normalnie o grubości ponad 20 cm przy użyciu młotów pneumatycznych |  | m3 | 539,08 |  |  |  |
| 1.19. |  | 01.02.04. | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg |  | ton | 3388,73 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III |  | m3 | 4220,70 |  |  |  |
| 2.2. |  | 02.03.01. | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp Grunt kat. I-II |  | m3 | 8362,20 |  |  |  |
| 2.3. |  | 02.03.01. | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III |  | m3 | 8362,20 |  |  |  |
| 2.4. |  | 02.03.01. | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów |  | m2 | 3826,72 |  |  |  |
| 2.5. |  | 02.03.01. | Ręczne plantowanie powierzchni wykopów |  | m2 | 375,09 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  | 11718,80 |  |  |  |
| 3.2. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod konstrukcję nawierzchni | m2 |  | 11718,80 |  |  |  |
| 3.3. |  | 04.05.01.a | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0 wraz z dowozem materiału do miejsca wbudowania przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 11718,80 |  |  |  |
| 3.4. |  | 04.04.02.b | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  | 11044,20 |  |  |  |
| 3.5. |  | 04.03.01. | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,701,00 kg/m2 przed ułożeniem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego | m2 |  | 10899,30 |  |  |  |
| 3.6. |  | 04.07.01. | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 |  | 10899,30 |  |  |  |
| 3.7. |  | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,200,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 |  | 10899,30 |  |  |  |
| 3.8. |  | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 |  | 10899,30 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm |  | m2 | 10899,30 |  |  |  |
| 4.2. |  | 05.03.13. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA 8 45/80-55 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  | m2 | 10899,30 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | 01.02.04. 07.02.01. | Demontaż istniejącego oznakowania pionowego – zdjęcie tarcz znaków oraz odkopanie słupków |  | Szt. | 12,00 |  |  |  |
| 5.2. |  | 07.01.02. | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie |  | m2 | 930,51 |  |  |  |
| 5.3. |  | 07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm |  | Szt. | 42,00 |  |  |  |
| 5.4. |  | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu C (6,0+1,0+2,0+1,0+6,0) = 10,00 szt. - Znaki typu D (10,0+1,0+4,0+4,0+1,0) = 20,00 szt. - Znaki typu F10 = 5,00 szt. - Tabliczki typu T6a - 4,00 szt. - Słupki przeszkodowe typu U-5a |  | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 5,00 10,00 20,00 5,00 4,00 6,00 |  |  |  |
| 5.5. |  | 07.06.06. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego typu U-11a – balustrada dla pieszych |  | mb | 357,00 |  |  |  |
| 5.6. |  | 07.05.01. | Ustawienie stalowych bariach ochronnych jednostronnych bez przekładkowych typu U-14a spełniających wymogi N2-W2 (SP-06/2) wraz z zakończeniami |  | m | 492,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 2386,00 |  |  |  |
| 6.2. |  | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 214,74 |  |  |  |
| 6.3. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Na łukach, zjazdach, przejściach dla pieszych i zatoce |  | m | 207,50 |  |  |  |
| 6.4. |  | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 207,50 mb x 0,09 m3/mb = 18,68 m3 |  | m3 | 18,68 |  |  |  |
| 6.5. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wtopionego na obramowaniu wysp |  | m | 122,50 |  |  |  |
| 6.6. |  | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 7,35 |  |  |  |
| 6.7. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika betonowego 12x20x100 cm wystające na obramowaniu wjazdów |  | m | 116,00 |  |  |  |
| 6.8. |  | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 6,96 |  |  |  |
| 6.9. |  | 04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników i ścieżke rowerową |  | m2 | 4496,20 |  |  |  |
| 6.10. |  | 02.03.01. | Wykonanie nasypu pod chodnik i ściezkę rowerową z gruntu niewysadzinowego przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm |  | m3 | 449,62 |  |  |  |
| 6.11. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod chodnik i ścieżkę rowerową |  | m2 | 4496,20 |  |  |  |
| 6.12. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik |  | m2 | 2306,80 |  |  |  |
| 6.13. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod ścieżkę rowerową |  | m2 | 2189,40 |  |  |  |
| 6.14. |  | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 2306,80 |  |  |  |
| 6.15. |  | 08.02.05. | Wykonanie ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  | m2 | 2189,40 |  |  |  |
| 6.16. |  | 08.02.01. | Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 19,20 |  |  |  |
| 6.17. |  | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem |  | m | 4126,00 |  |  |  |
| 6.18. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod zjazdy |  | m2 | 292,10 |  |  |  |
| 6.19. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy |  | m2 | 241,50 |  |  |  |
| 6.20. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod zjazdy |  | m2 | 50,60 |  |  |  |
| 6.21. |  | 08.04.01. | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 291,10 |  |  |  |
| 6.22. |  | 04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wysp rozdzielających i zatoki |  | m2 | 285,10 |  |  |  |
| 6.23. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod wyspy rozdzielające i zatokę |  | m2 | 285,10 |  |  |  |
| 6.24. |  | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0 pod nawierzchnię na wyspach rozdzielających i zatokę przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  | m2 | 245,90 |  |  |  |
| 6.25. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod zatokę |  | m2 | 112,60 |  |  |  |
| 6.26. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 35 cm pod wyspy rozdzielające |  | m2 | 133,30 |  |  |  |
| 6.27. |  | 08.04.01. | Wykonanie nawierzchni na wyspach rozdzielających z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 133,30 |  |  |  |
| 6.28. |  | 05.03.01. | Wykonanie nawierzchni na zatoce autobusowej z kostki kamiennej granitowej o wym. 15x17 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  | m2 | 112,60 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | 09.01.01. | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm |  | m2 | 13891,60 |  |  |  |
| 7.2. |  | 09.01.01. | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia żyzna o średnicy i głęb.0,3 m oraz nasadzenie bylin wieloletnich oraz wysypanie kory sosnowej - Acer platanoides 'Columnare' wielkość C60 - Forsythia ×intermedia 'Lynwood' wielkość C5 - Berberis thunbergii 'Red Pillar' wielkość C5 - Spiraea japonica 'Golden Princess' wielkośc C5 - Forsythia ×intermedia 'Spectabilis' wielkość C3 - Paliki drewniane fi6, wysokości 2,50 m - Kora sosnowa w workach 80 l |  | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 63,00 295,00 295,00 295,00 429,00 189,00 136,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |