PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa gminnej drogi publicznej (Aleja Świętego Wojciecha) wraz z infrastrukturą od ulicy Kościuszki

do ulicy Sienkiewicza w Mławie

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 1,165 |
| 1.2. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-01 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 10-15 cm | Szt. | 179,00 |
| 1.3. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-02 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 16-25 cm | Szt. | 28,00 |
| 1.4. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-03 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 26-35 cm | Szt. | 23,00 |
| 1.5. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-04 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 36-45 cm | Szt. | 6,00 |
| 1.6. | 01.02.01. | KNNR – 1 0107-01/02/03 | Wywiezienie na odkład pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowizny na odległość do 5 km : - Karpina - gałęzie i drągowizna - dłużyca | mp mp mp | 16,50 29,78 25,45 |
| 1.7. | 01.01.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw zmiennych ze złożeniem w hałdę - warstwa humusu gr. 65 cm: odcinek od km 0+000,00 do km 0+082,00 - 1188,00 m2 - warstwa humusu gr. 50 cm: odcinek od km 0+082,00 do km 0+275,00 - 1583,00 m2 - warstwa humusu gr. 28 cm: odcinek od km 0+275,00 do km 0+389,00 - 444,50 m2 - warstwa humusu gr. 35 cm: odcinek od km 0+389,00 do km 0+545,00 - 1299,80 m2 - warstwa humusu gr. 48 cm: odcinek od km 0+545,00 do km 0+684,00 - 854,40 m2 - warstwa humusu gr. 80 cm: odcinek od km 0+684,00 do km 0+836,00 - 3297,30 m2 - warstwa humusu gr. 45 cm: odcinek od km 0+836,00 do km 1+014,00 - 1769,10 m2 - warstwa humusu gr. 20 cm: odcinek od km 1+014,00 do km 1+162,00 - 668,80 m2 RAZEM: 11104,90 m2 | m2 | 11104,90 |
| 1.8. | 02.01.01. | KNNR 1 0220-02 | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 772,20+791,50+124,46+454,93+410,11+2637,84+796,10+133,76 = 6120,90 m3 | m3 | 6120,90 |
| 1.9. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą na wjazdach z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km 35,00+33,00 = 68,00 | mb | 68,00 |
| 1.10. | 01.02.04. | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km 68,00x0,06 = 4,08 m3 | m3 | 4,08 |
| 1.11. | 01.02.04. | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej 32,00+15,00 = 47,00 mb | mb | 47,00 |
| 1.12. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi 46,00+67,60 = 113,60 m2 | m2 | 113,60 |
| 1.13. | 01.02.04. | KNR 2-25 0307-03 | Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych na cokole betonowym z przekazaniem materiału Inwestorowi 17,00x2,00 = 34,00 | m2 | 34,00 |
| 1.14. | 01.02.04. | KNR 4-04 0303-04 | Rozebranie cokołu betonowego ze złożeniem gruzu obok w stosy 17,00 m x 0,30 x 0,80 = 4,08 m3 | m3 | 4,08 |
| 1.15. | 01.02.04. | KNR 2-25 0308-02 | Rozebranie istniejącego z elementów betonowych pełnych na słupkach betonowych osadzonych w gruncie z przekazaniem materiału Inwestorowi 114,00+13,50+19,00 = 146,50x2,00 = 293,00 m2 | m2 | 293,00 |
| 1.16. | 01.02.04. | KNR 4-04 0602-01 | Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej ponad terenem o wysokości do 4 m przy użyciu młotów pneumatycznych. Wykonanie rozbiórki istniejącego budynku murowanego z cegły o wym. 13,00x5,00 m, budynku o wym. 12,00x21,00 m oraz budynku o wym. 4,50x27,50 waz z podpiwniczeniem Ściany: (13,00x2x3,50+5,00x2x3,50)x0,30+4,50x2x0,20x3,50+(12,00x2x3,50+ 21,00x2x3,50)x0,30+(4,50x2x3,50+27,50x2x3,50)x0,30 = 180,60 m3 Strop i posadzka: 13,00x5,00x2x0,30+12,00x21,00x2x0,30+4,50x27,50x2x0,30 = 264,45 m3 Fundamenty i podjazd: (13,00x2+5,00x2)x0,40x1,40+(8,00x14,20)x0,20+(21,00x2+12,00x2) x0,40x1,40+(4,50x2+27,50x2)x0,40x1,40 = 115,68 m3 RZAEM: 560,73 M3 | m3 | 560,73 |
| 1.17. | 01.02.04. | KNR 4-04 0602-01 | Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej ponad terenem o wysokości do 4 m przy użyciu młotów pneumatycznych. Wykonanie rozbiórki istniejącego budynku murowanego z pustaka o wym. 13,00x25,00 m waz z podpiwniczeniem Ściany: (13,00x2x4,50+25,00x2x4,50)x0,30+4,50x2x0,20x4,50 = 110,70 m3 Strop i posadzka: 13,00x25,00x2x0,30 = 195,00 m3 Fundamenty i podjazd: (13,00x2+25,00x2)x0,40x1,60 = 48,64 m3 RZAEM: 354,34 M3 | m3 | 354,34 |
| 1.18. | 01.02.04. | KNR 4-04 0604-02 | Burzenie konstrukcji żelbetowych: ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów zbrojonych normalnie o grubości ponad 20 cm przy użyciu młotów pneumatycznych: Posadzki 14,50x89,50x0,30 = 389,32 m3 Fundamenty i podjazd: (14,50x2+89,50x2)x0,40x1,80 = 149,76 m3 RZAEM: 539,08 M3 | m3 | 539,08 |
| 1.19. | 01.02.04. | KNR 4-04 1104-02 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg Krawężnik 15x30x100: 68,00x0,104 = 7,07 tony Ława betonowa: 4,08 x 2,20 = 8,98 tony Obrzeże betonowe: 47,00x0,051 = 2,39 tony Kostka brukowa betonowa: 113,60x0,06x2,40 = 16,36 tony Gryz betonowy oraz z rozbiórki budynków: (4,08+560,73+354,34+539,08)x2,30 = 3353,93 tony Razem gruz: 7,07+8,98+2,39+16,36+3353,93 = 3388,73 tony | ton | 3388,73 |
| 2. | CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III | m3 | 4220,70 |
| 2.2. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp Grunt kat. I-II | m3 | 8362,20 |
| 2.3. | 02.03.01. | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III | m3 | 8362,20 |
| 2.4. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-05 | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów | m2 | 3826,72 |
| 2.5. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-03 | Ręczne plantowanie powierzchni wykopów | m2 | 375,09 |
| 3. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 465,60+173,00+3566,50+267,40+4572,00+1999,70+(895,00+67,50+ 215,00)x0,80 = 11718,80 m2 | m2 | 11718,80 |
| 3.2. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod konstrukcję nawierzchni 465,60+173,00+3566,50+267,40+4572,00+1999,70+(895,00+67,50+ 215,00)x0,80 = 11718,80 m2 | m2 | 11718,80 |
| 3.3. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0 wraz z dowozem materiału do miejsca wbudowania przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 465,60+173,00+3566,50+267,40+4572,00+1999,70+(895,00+67,50+ 215,00)x0,80 = 11718,80 m2 | m2 | 11718,80 |
| 3.4. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 465,60+173,00+3566,50+267,40+4572,00+1999,70 = 11044,20 m2 | m2 | 11044,20 |
| 3.5. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,701,00 kg/m2 przed ułożeniem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 465,60+173,00+3566,50+267,40+4572,00+1999,70-wyspy (144,90) = 10899,30 m2 | m2 | 10899,30 |
| 3.6. | 04.07.01. | KNNR 6 0110-03 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 465,60+173,00+3566,50+267,40+4572,00+1999,70-wyspy (144,90) = 10899,30 m2 | m2 | 10899,30 |
| 3.7. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,200,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego 465,60+173,00+3566,50+267,40+4572,00+1999,70-wyspy (144,90) = 10899,30 m2 | m2 | 10899,30 |
| 3.8. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 465,60+173,00+3566,50+267,40+4572,00+1999,70-wyspy (144,90) = 10899,30 m2 | m2 | 10899,30 |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-03 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm 465,60+173,00+3566,50+267,40+4572,00+1999,70-wyspy (144,90) = 10899,30 m2 | m2 | 10899,30 |
| 4.2. | 05.03.13. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA 8 45/80-55 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 465,60+173,00+3566,50+267,40+4572,00+1999,70-wyspy (144,90) = 10899,30 m2 | m2 | 10899,30 |
| 5. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓWDROGOWYCH |  |  |  |  |
| 5.1. | 01.02.04. 07.02.01. | KNR 2-31 0703-06 | Demontaż istniejącego oznakowania pionowego – zdjęcie tarcz znaków oraz odkopanie słupków | Szt. | 12,00 |
| 5.2. | 07.01.02. | KNNR – 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie Linie typu P-1b: 277,40x0,24 = 11,10 m2 Linie typu P-1c: (42,30+38,40+70,90+60,00+33,50+37,40)x0,24 = 67,80 m2 Linie typu P-1e: (9,0+4,0+4,0+8,0+8,1+4,0+12,0+6,8+5,0+5,0+6,0)x0,24=17,26 m2 Linie typu P-2: 20,00x0,12=2,40 m2 Linie typu P-2b: (48,10+52,20+40,00+20,00)x0,24=38,47 m2 Linie typu P-3b: (6,00+9,00+5,00)x0,18=3,60 m2 Linie typu P-4: (63,00+30,00+6,20+47,50+44,00+36,30+13,00+8,00+27,60+32,20+19,90+71,00+27,70+49,10+33,70+30,90)x0,24=129,62 m2 Linie typu P-7b: (47,00+93,00+37,50+39,00+54,50+153,00+17,00+115,00)x0,24=133,44 m2 Linie typu P-8a: 16x1,21=19,36 m2 Linie typu P-8b: 16x1,49 =23,84 m2 Linie typu P-8d: 3x1,49 = 4,47 m2 Linie typu P-9b: 4x4,15 =16,60 m2 Linie typu P-10: (9x4,00+2x2,00+8x4,00+2x2,00+2x2,00+6x4,00+2x2,00+9x4,00+2x2,00+2x4,00+2x2,00+2x2,00+2x2,00+2x3,00)x0,50 = 87,00 m2 Linie typu P-11: (14+12)x0,50 = 26,50 m2 Linie typu P-13: (14,00+7,30+8,00)x0,175 = 5,78 m2 Linie typu P-14: (5+5)x0,375 = 3,75 m2 Linia typu P-21a: 16,00+15,70+17,30+23,70+28,80+42,80+27,60+100,00+2,00+35,80+18,60 = 328,30 m2 Linia typu P-23: 17x0,66 = 11,22 m2 ------------------------------------------------------ Razem: 930,51 m2 | m2 | 930,51 |
| 5.3. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 42,00 |
| 5.4. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-04/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu C (6,0+1,0+2,0+1,0+6,0) = 10,00 szt. - Znaki typu D (10,0+1,0+4,0+4,0+1,0) = 20,00 szt. - Znaki typu F10 = 5,00 szt. - Tabliczki typu T6a - 4,00 szt. - Słupki przeszkodowe typu U-5a | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 5,00 10,00 20,00 5,00 4,00 6,00 |
| 5.5. | 07.06.06. | KNR 2-31 0701-03 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego typu U-11a – balustrada dla pieszych: mb - 357,00 | mb | 357,00 |
| 5.6. | 07.05.01. | KNNR 6 0703-01 | Ustawienie stalowych bariach ochronnych jednostronnych bez przekładkowych typu U-14a spełniających wymogi N2-W2 (SP-06/2) wraz z zakończeniami | m | 492,00 |
| 6. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 6.1. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Strona prawa: 11,00+389,50+102,00+40,00+224,00+34,50+37,00+76,00+21,00+36,00+49,50+48,00+44,50+50,00+3,00 +4,00= 1170,00 m Strona lewa: 14,50+31,00+21,0+14,50+62,00+5,50+12,50+12,50+6,00+5,50+107,00+112,00+10,50+5,00+12,00+12,50+6,00+13,50+6,00+10,50+37,00+65,50+76,50+9,50+5,00+5,00+12,50+38,50+44,50+4,50+2,00+2,00+4,50 +9,50+5,50+2,00+2,00+5,50+7,00+12,00+20,00+26,00+8,00+6,50+2,00+2,00+6,50+80,00+11,50+8,00+42,50+4,00+4,00+33,00+21,50+22,00+ 37,50+13,00+13,50 +11,00+7,00+7,00+6,00+6,00= 1216,00 mb Razem: 1170,00 + 1216,00 = 2386,00 m | m | 2386,00 |
| 6.2. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 2386,00 mb x 0,09 m3/mb = 214,74 m3 | m3 | 214,74 |
| 6.3. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Na łukach, zjazdach, przejściach dla pieszych i zatoce: 6,00+6,00+6,00+6,00+6,00+6,00+6,00+6,00+6,00+6,00+6,00+6,00+6,00+6,00+6,00+59,50+6,00+6,006,00+6,00+17,00+8,00+3,00+6,00 = 207,50 mb | m | 207,50 |
| 6.4. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 207,50 mb x 0,09 m3/mb = 18,68 m3 | m3 | 18,68 |
| 6.5. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wtopionego na obramowaniu wysp 22,50+23,00+2,50+2,50+16,50+16,50+2,50+2,50+14,50+2,50+14,50+ 2,50 = 122,50 mb | m | 122,50 |
| 6.6. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 122,50 mb x 0,06 m3/mb = 7,35 m3 | m3 | 7,35 |
| 6.7. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężnika betonowego 12x20x100 cm wystające na obramowaniu wjazdów 27,00+26,00+29,00+13,00+11,00+10,00 = 116,00 mb | m | 116,00 |
| 6.8. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 116,00 mb x 0,06 m3/mb = 6,96 m3 | m3 | 6,96 |
| 6.9. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników i ścieżke rowerową Strona prawa – ścieżka rowerowa : (59,20+83,40+215,00+28,00+41,50+124,40+38,00+36,40+66,60+21,70+91,80+85,00+84,80+94,00+24,90)x2,00 = 1094,70 x 2,00 = 2189,40 m2 Strona prawa – chodnik : (60,00+81,60+114,40+96,00+26,40+18,00+11,40+18,70+46,50+67,60+ 45,90+37,00+6,00+6,00+36,00+12,20+49,70+19,50+87,60+100,60+11,00+9,90+47,60+92,70+26,30)x2,00+49,60 = 2306,80 m2 Razem: 2189,40 + 2306,80 = 4496,20 m2 | m2 | 4496,20 |
| 6.10. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Wykonanie nasypu pod chodnik i ściezkę rowerową z gruntu niewysadzinowego przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm Strona prawa – ściezka rowerowa : (59,20+83,40+215,00+28,00+41,50+124,40+38,00+36,40+66,60+21,70+91,80+85,00+84,80+94,00+24,90)x2,00 = 1094,70 x 2,00 = 2189,40 m2 Strona prawa – chodnik : (60,00+81,60+114,40+96,00+26,40+18,00+11,40+18,70+46,50+67,60+ 45,90+37,00+6,00+6,00+36,00+12,20+49,70+19,50+87,60+100,60+11,00+9,90+47,60+92,70+26,30)x2,00+49,60 = 2306,80 m2 Razem: 2189,40 + 2306,80 = 4496,20 m2 4496,20m2 x 0,10 = 449,62m3 | m3 | 449,62 |
| 6.11. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod chodnik i ścieżkę rowerową Strona prawa – ścieżka rowerowa : (59,20+83,40+215,00+28,00+41,50+124,40+38,00+36,40+66,60+21,70+91,80+85,00+84,80+94,00+24,90)x2,00 = 1094,70 x 2,00 = 2189,40 m2 Strona prawa – chodnik : (60,00+81,60+114,40+96,00+26,40+18,00+11,40+18,70+46,50+67,60+ 45,90+37,00+6,00+6,00+36,00+12,20+49,70+19,50+87,60+100,60+11,00+9,90+47,60+92,70+26,30)x2,00+49,60 = 2306,80 m2 Razem: 2189,40 + 2306,80 = 4496,20 m2 | m2 | 4496,20 |
| 6.12. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik Strona prawa – chodnik : (60,00+81,60+114,40+96,00+26,40+18,00+11,40+18,70+46,50+67,60+ 45,90+37,00+6,00+6,00+36,00+12,20+49,70+19,50+87,60+100,60+11,00+9,90+47,60+92,70+26,30)x2,00+49,60 = 2306,80 m2 | m2 | 2306,80 |
| 6.13. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod ścieżkę rowerową Strona prawa – ścieżka rowerowa : (59,20+83,40+215,00+28,00+41,50+124,40+38,00+36,40+66,60+21,70+91,80+85,00+84,80+94,00+24,90)x2,00 = 1094,70 x 2,00 = 2189,40 m2 | m2 | 2189,40 |
| 6.14. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Strona prawa – chodnik : (60,00+81,60+114,40+96,00+26,40+18,00+11,40+18,70+46,50+67,60+ 45,90+37,00+6,00+6,00+36,00+12,20+49,70+19,50+87,60+100,60+11,00+9,90+47,60+92,70+26,30)x2,00+49,60 = 2306,80 m2 | m2 | 2306,80 |
| 6.15. | 08.02.05. | KNNR 6 0504-02 | Wykonanie ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm : Strona prawa – ciąg rowerowy : (59,20+83,40+215,00+28,00+41,50+124,40+38,00+36,40+66,60+21,70+91,80+85,00+84,80+94,00+24,90)x2,00 = 1094,70 x 2,00 = 2189,40 m2 | m2 | 2189,40 |
| 6.16. | 08.02.01. | KNNR 6 0503-02 | Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 4,00x0,80+4,00x0,80x2+4,00x0,80x2+4,00x0,80 = 19,20 m2 | m2 | 19,20 |
| 6.17. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem Strona prawa: 54,00+6,00+83,50+53,00+7,00+83,00+1,00+50,00+6,50+82,50+3,00+ 10,00+47,50+81,00+200,50+43,00+199,50+10,50+33,00+114,50+80,50+12,00+14,00+1,00+1,00+12,00+1,00+113,00+90,00+25,00+10,00+ 14,00+2,00+2,00+2,00+6,00+2,00+2,00+2,00+15,00+3,00+4,50+40,00+ 120,00+37,50+3,00+5,50+40,00+120,50+38,00+1,00+4,00+40,00+67,50+45,50+34,50+1,00+9,00+37,00+67,50+46,00+37,00+3,00+4,50+ 24,50+72,00+4,00+18,50+15,00+66,50+1,00+31,50+13,50+50,00+6,00+ 30,00+12,00+49,00+21,50+21,00+20,00+16,50+21,50+10,50+17,50+ 45,50+21,50+8,00+19,50+41,00+20,00+13,00+1,00+1,00+47,50+ 19,00+30,00+27,50+3,00+3,00+76,50+67,00+13,50+12,00+78,50+22,00+99,00+67,50+66,50+10,00+46,00+36,00+40,00+18,50+22,50+36,50+ 40,00+19,00+15,50+9,00+36,50+39,50+16,50+11,00+12,00+ 4,50+3,00 = 4126,00 m | m | 4126,00 |
| 6.18. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod zjazdy 55,30+52,30+58,30+26,60+27,10+21,90+50,60 = 292,10 m2 | m2 | 292,10 |
| 6.19. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy 55,30+52,30+58,30+26,60+27,10+21,90 = 241,50 m2 | m2 | 241,50 |
| 6.20. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod zjazdy | m2 | 50,60 |
| 6.21. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 55,30+52,30+58,30+26,60+27,10+21,90+50,60 = 292,10 m2 | m2 | 291,10 |
| 6.22. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wysp rozdzielających i zatoki Wyspy rozdzielające : 53,80+50,30+40,80 = 144,90 m2 Zatoka : 140,20 m2 Razem: 144,90+140,20 = 285,10 m2 | m2 | 285,10 |
| 6.23. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod wyspy rozdzielające i zatokę Wyspy rozdzielające : 53,80+50,30+40,80 = 144,90 m2 Zatoka : 140,20 m2 Razem: 144,90+140,20 = 285,10 m2 | m2 | 285,10 |
| 6.24. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0 pod nawierzchnię na wyspach rozdzielających i zatokę przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm Wyspy rozdzielające : 133,30 m2 Zatoka : 112,60 m2 Razem: 133,30+112,60 = 245,90 m2 | m2 | 245,90 |
| 6.25. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod zatokę | m2 | 112,60 |
| 6.26. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 35 cm pod wyspy rozdzielające | m2 | 133,30 |
| 6.27. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni na wyspach rozdzielających z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 133,30 |
| 6.28. | 05.03.01. | KNNR 6 0302-02 | Wykonanie nawierzchni na zatoce autobusowej z kostki kamiennej granitowej o wym. 15x17 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 112,60 m2 | m2 | 112,60 |
| 7. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |
| 7.1. | 09.01.01. | KNR 2-21 0403-02 | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm 328,70+277,40+74,00+155,40+1644,60+1591,70+1948,70+2206,90+ 2809,60+1506,40+1209,80+138,40 = 13891,60 m2 | m2 | 13891,60 |
| 7.2. | 09.01.01. | KNR 2-21 0301-0401 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia żyzna o średnicy i głęb.0,3 m oraz nasadzenie bylin wieloletnich oraz wysypanie kory sosnowej - Acer platanoides 'Columnare' wielkość C60 - Forsythia ×intermedia 'Lynwood' wielkość C5 - Berberis thunbergii 'Red Pillar' wielkość C5 - Spiraea japonica 'Golden Princess' wielkośc C5 - Forsythia ×intermedia 'Spectabilis' wielkość C3 - Paliki drewniane fi6, wysokości 2,50 m - Kora sosnowa w workach 80 l | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 63,00 295,00 295,00 295,00 429,00 189,00 136,00 |