KOSZTORYS OFERTOWY

Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez

przebudowę ulic: Kopernika, Bema  i Hallera, odcinek od ul. PCK do ul. Żwirki

od km 0+668,17 do km 1+511,77

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z inwentaryzacja geodezyjna powykonawczą | km | 0,844 |  |  |  |
| 1.2. | 01.01.02. | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 20 cm ze złożeniem w hałdę | m2 | 531,00 |  |  |  |
| 1.3. | 02.01.01. | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km | m3 | 106,20 |  |  |  |
| 1.4. | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 6 cm na istniejącej ścieżce rowerowej z załadunkiem gruzu i odwozem na odkład na odległość do 10 km. | m2 | 633,90 |  |  |  |
| 1.5. | 01.02.04. | Rozebranie obrzeży betonowych ze złożeniem materiału na palety i odwozem materiału na odkład na odległość do 10 km | mb | 952,50 |  |  |  |
| 1.6. | 01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm zez ze złożeniem w palety i odwozem na odkład na odległość do 10 km | m2 | 628,70 |  |  |  |
| 1.7. | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej włazów kanałowych studni rewizyjnych | Szt. | 4,00 |  |  |  |
| 1.8. | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych lub gazowych, | Szt. | 2,00 |  |  |  |
| 1.9. | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej studnie sieci teletechnicznej (telekomunikacyjne) | Szt. | 2,00 |  |  |  |
| 1.10. | 01.02.04. | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg | ton | 219,11 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 04.01.01. | Profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod chodniki oraz ścieżkę rowerową | m2 | 1720,60 |  |  |  |
| 2.2. | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka, piasek, żwir) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników i ścieżkę rowerową | m2 | 1720,60 |  |  |  |
| 2.3. | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 606,30 |  |  |  |
| 2.4. | 10.05.01. | Wykonanie ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 6 cm bezfazowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 1114,30 |  |  |  |
| 2.5. | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem | m | 1181,00 |  |  |  |
| 2.6. | 01.02.04. | Ręczne rozebranie istniejącej nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem na palety i do powtórnego wbudowania (Przełożenie istniejącej ścieżki rowerowej) | m2 | 165,00 |  |  |  |
| 2.7. | 10.05.01. | Wykonanie ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (przełożenie istniejącej ścieżki) kostka z odzysku w 100% | m2 | 165,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 09.01.01. | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm i wysianiem nasion traw | m2 | 1095,60 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓWDROGOWYCH |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 07.01.02. | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, strzałki i symbole malowane mechanicznie | m2 | 97,61 |  |  |  |
| 4.2. | 07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 9,00 |  |  |  |
| 4.3. | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu C - Znaki typu D | Szt. Szt. Szt. | 1,00 4,00 6,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |